- 二、技术规格及具体配置

子包1:模拟教学录播系统等      (预算金额216.498万元)

1、采购清单(流水号带“■”表示为核心产品)

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 计量单位 | 预算单价(万元) | 预算总价(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模拟教学录播系统(内部流水号30997) | 4 | 台 | 3.702 | 14.808 |
| 2 | 常态化录播系统(内部流水号31818) | 1 | 套 | 15.69 | 15.69 |
| 3 | 沉浸式交互情景化训练系统(内部流水号31843) | 1 | 套 | 98.50 | 98.50 |
| 4 | 可移动实训椅 (内部流水号31844) | 50 | 套 | 0.15 | 7.50 |
| 5 | 危重症情景化训练系统(内部流水号33062) | 4 | 套 | 20.00 | 80.00 |

2、技术参数

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 模拟教学录播系统(内部流水号30997) | 1、 常态化录播主机要求 1.1 主机具备图像识别跟踪、数字音频处理、在线导播、录制、直播、点播、视频管理、用户管理功能，主机高度≤1U，≤19V 直流供电。 1.2 主机具有≥1组高清信号输入口，≥1组高清信号输出口，≥1路RS232接口； ≥1组音频输入接口和≥1组音频输出接口。 ▲1.3 主机具备≥4路高清网络摄像机信号接入口。 ▲1.4 主机具备图像分析跟踪、全自动图像识别跟踪功能。 1.5 主机配备自动降噪功能；主机具备智能音频处理功能，主机具备自动增益、自动混音、通道开关、音量调节功能。 1.6 主机具备直播画面背板输出功能，配备HDMI视频输出接口，具备连接显示设备进行实时录播画面监控功能；主机具备直播画面背板输出，画面输出延时≤0.2秒。 1.7 主机具备RTMP流媒体推送功能，具备将直播视频流推送到第三方平台实现直播转发功能。 1.8 录播主机具备液晶触摸屏控制/远程网络后台管理系统控制/中央控制系统控制等多种控制方式。 1.9主机具备≥1000M网络接口，配备≥1T存储空间。 2、 高清录播系统要求 2.1系统具备直播模块、VOD点播模块。 2.2系统具备≥6种固定的视频画面布局模板，具备布局模板在录播过程中的直接调用功能。 2.3系统具备≥5种格式的视频文件（MP4/FLV/TS/MOV/MKV）同步录制功能。 2.4系统移动端具备实现通过移动设备实现主机的状态监测、节目直播点播观看、音频调试、系统参数设置及录制管理的功能。 2.5具备视频图片添加功能，实现自由设置视频画面中的图片位置、水印大小、透明度；具备视频时间添加功能，实现自由设置时间的位置、大小、透明度、颜色、格式；具备直播和录制分别设置不同的分辨率以及码率功能，实现高清录制与流畅直播；具备视频画面的敏感信息保护（如设置马赛克实现画面局部位置模糊）功能，实现视频画面中的敏感信息遮挡处理。 2.6系统具备网络设置、系统设置、平台设置等功能，可直接设置FTP服务器上传数据；系统具备直播动态时长、录制动态时长显示功能，具备直播流媒体地址推送功能。 ▲2.7录播主机具备智能音频处理模块具备在线便捷调试，具备通过浏览器访问录播主机进行参数设置，实现远程在线音频参数调试，具备≥6种音频配置方案保存调用。 2.8主机具备图形化的网页在线音频动态监测功能，具有监看本地课堂每个音频通道的实时音量跳动变化的功能。 2.9系统具备在线信号硬件故障排查功能，具备快速响应的维护判断服务功能，具备每路视频通道和电脑信号的状态监看功能，具备实时查看主机CPU使用率、系统内存使用率、硬盘使用率、硬盘总容量以及剩余空间功能。 2.10具备主机网络状态的实时统计功能，具备通过查看网络带宽占用动态曲线图、调节视频直播码率的功能。 3、图像识别跟踪软件要求 3.1具备与摄像机联动的功能，具备通过智能图像识别处理技术进行跟踪。 3.2具备采用智能图像技术分析电脑课件，具备对电脑课件画面进行全自动切换功能。 3.3具备与教师摄像机联动的功能；具备人体特征图像分析技术功能；实现教师的特写跟踪拍摄。 3.4具备与学生摄像机联动的功能；具备实现学生的特写跟踪拍摄。 4、智能自动导播切换软件要求 4.1 具备远程在线导播功能。 4.2导播系统具备图像点击跟踪、录播启动/停止、录播模式选择、音频调整、画面监看、手动/自动模式切换、自动跟踪/点击跟踪切换的功能。 4.3具备在网页中实时监看录播系统传送过来的≥7路视频预监画面：包括PGM画面、PVM画面、≥5路的信号输入源画面，监看延时<200毫秒。 4.4系统具备图像点击跟踪功能。 5、视频在线导播软件要求 5.1 具备远程在线导播功能。 5.2导播系统具备图像点击跟踪、录播启动/停止、录播模式选择、音频调整、画面监看、手动/自动模式切换、自动跟踪/点击跟踪切换的功能。 5.3具备在网页中实时监看录播系统传送过来的≥7路视频预监画面：包括PGM画面、PVM画面、≥5路的信号输入源画面，监看延时<200毫秒。 5.4系统具备图像点击跟踪功能。 6、智能触摸控制屏要求 6.1具备开机自动进入控制界面。 ▲6.2录播中控具备通过网络实时预览录播主机直播输出画面，中控配备开/关机、启动/停止录播、锁定/解锁、录播模式选择等功能，一键式触摸录播控制。 ▲6.3智能中控具备进行摄像机的触摸点击跟踪，实现对摄像机调度控制。 7、教师4K智能高清摄像枪要求 7.1最大图像编码输出：≥4K@30fps/25fps，具备4K超高清分辨率图像；具备≥8倍数字变焦和电子云台功能。 7.2摄像机具备图像畸形矫正功能；镜头具备自动对焦无畸变镜头，镜头视场角：≥46° 。 8、智能音频处理器要求 8.1频率响应(20Hz~20kHz):麦克风通道+0/-2dB，线路输入通道+0/-0.5dB。 8.2等效噪声(20Hz~20kHz, 22dB gain )：< -84dBu；动态范围 ≥(20Hz~20kHz, 0dB): > 105dB。 8.3最大输入电平：麦克风通道约-2dBu，线路输入通道约20dBu，最大输出电平（平衡）约20dBu，最大增益麦克风通道约50dB，线路输入通道0dB。 8.4输入阻抗：麦克风通道：≤330欧姆，线路输入通道：≤20千欧姆；输出阻抗：≤400欧姆； A/D-D/A转换器：24比特；幻象电源：+48 VDC。 9、拾音麦克风要求 9.1具备幻象电源。 9.2具有360度全向拾音，拾音半径≥8m ；频响： 50Hz-20kHz ；灵敏度： -44±3dB (0dB=1V/Pa@1kHz)；额定输出阻抗： ≤2.2kΩ ，最小负载阻抗：≤1kΩ ；信噪比： ≤75dB(S:(f=1kHz@1Pa) N:(A-Weighted curve))；最大声压级：110- 120dB 。 9.3最大输出电平： ≤1.6dBV(20Hz-20kHz, THD<1%@2.5kΩ) 。 9.4具有迷你XLR-3公型输出接口；能够悬挂安装 。 10、POE交换机要求 10.1 7-10个10/100M自适应RJ45端口； 5-10个POE端口和1个Uplink端口；每端口均具备MDI/MDIX自动翻转及自协商。 10.2 具备全双工流控和半双工流控。 11、设备机柜要求 11.1 ≥12U机柜。 12、配置清单: 1、 常态化录播主机 1台 2、 高清录播系统 1套 3、图像识别跟踪软件1套 4、智能自动导播切换软件 1套 5、视频在线导播软件 1套 6、智能触摸控制屏 1台 7、教师4K智能高清摄像枪 1台 8、智能音频处理器 1台 9、拾音麦克风 2个 10、POE交换机 1台 11、设备机柜 1套 |
| 2 | 常态化录播系统(内部流水号31818) | 一、录播主机要求 1.主机具备图像识别跟踪、数字音频处理、在线导播、录制、直播、点播、视频管理、用户管理功能，主机高度≤1U，≤19V 直流供电； 2.主机具有≥1组高清信号输入口，≥1组高清信号输出口，≥1路RS232接口； 3.主机配备≥1组音频输入接口和≥1组音频输出接口； 4.主机支持4路高清网络摄像机信号接入； 5.主机配备自动降噪功能； 6.系统具备跟踪特写拍摄； 7.主机内置智能数字音频处理模块，具备智能音频处理功能，主机具备自动增益、自动混音、通道开关、音量调节功能； 8.主机具备直播画面背板输出，配备HDMI视频输出接口，具备连接显示设备进行实时录播画面监控功能； 10.具备直播画面背板输出，画面输出延时≤0.2秒； 11.具备 RTMP流媒体推送功能，具备直播视频流推送到第三方平台实现直播转发功能； 12.具备液晶触摸屏控制/远程网络后台管理系统控制/中央控制系统控制等多种控制方式； 13.具备硬关机以及软关机功能，具备平台远程唤醒录播主机功能； 14.主机具备≥1000M网络接口，具备≥1T存储空间； 15.▲录播主机具备支持在线便捷调试的智能音频处理模块，具备通过浏览器访问录播主机修改参数功能，具备至少6种音频配置方案保存调用； 二、音视频系统软件要求 1.系统内置直播模块； 2.系统内置视频点播模块； 3.具备多种视频画面布局模板：系统软件具备不低于6种视频画面布局模板设定功能，具备布局模板在录播过程中的直接调用； 4.具备多种格式同步录制功能：同步录制支持不低于5种格式的视频文件同步生成（MP4/FLV/TS/MOV/MKV）； 5.系统具备实现通过移动设备可实现主机的状态监测、节目直播点播观看、音频调试、系统参数设置及录制管理的功能； 6.具备视频图片添加功能，实现自由设置视频画面中的图片位置、水印大小、透明度； 7.具有视频时间添加功能，实现自由设置时间的位置、大小、透明度、颜色、格式； 8.▲具有视频画面的敏感信息保护功能，具备马赛克实现画面局部位置模糊的效果，具备实现视频画面中的敏感信息遮挡处理功能； 9.系统具备网络设置、系统设置、平台设置，可直接设置FTP服务器上传数据； 10.▲系统具备在线信号硬件故障排查功能，提供快速响应的维护判断服务，每路视频通道和电脑信号的状态监看，具备实时查看主机中央处理器使用率、系统内存使用率、硬盘使用率、硬盘总容量以及剩余空间的功能。 15.具备主机网络状态的实时统计功能，具备通过查看网络带宽占用动态曲线图调节视频直播码率的功能。 三、录播管理软件要求 1.具备视频文件分类管理功能，具备视频文件的下载、删除、缩略图管理功能，具备按时间、状态、关键字进行搜索视频功能； 2.具有设置不同的分辨率以及码率的直播和录制的功能； 5.具备一键待机、一键重启功能； 6.录制过程中，具备通过WEB网页方式进行远程在线导播，以及配合系统内置的自动导播模块进行全自动导播式切换的功能。 四、图像识别跟踪软件要求 1.具备与摄像机互动功能，通过智能图像识别处理技术进行跟踪，无需使用红外、超声波等辅助模块； 2.系统具备对电脑课件画面进行全自动切换功能； 3.具备与教师摄像机互动功能；当教师站在讲台上讲课以及板书时，摄像机具备特写拍摄功能；当教师在讲台走动时，系统具备自动切换到教师全景画面；当教师走下讲台时，系统具备自动切换到全景画面功能； 4.具备与学生摄像机互动功能；具备学生的特写跟踪拍摄功能。 五、智能自动导播切换软件要求 1.软件模块具有直接嵌入录播主机的功能； 2.录播过程中，画面切换时不能出现摄像机推拉摇移、对焦缩放等影响视觉感受以及视频质量的不良画面；画面切换平滑，在多个画面之间切换时不得出现“跳动”切换情况，每个画面的切换时间具备通过网页界面进行调整和设定； 3.系统具备对教学场景进行自动分析及集中化策略管理，控制录播画面的自动导播切换，以及单流单画面及单流多画面自动导播功能。 六、视频在线导播软件要求 1.远程在线导播软件具备通过浏览器直接访问实现导播的功能； 2.导播系统具备图像点击跟踪、录播启动/停止、录播模式选择、音频调整、画面监看、手动/自动模式切换、自动跟踪/点击跟踪切换功能； 3.系统软件具备单一网页中实时监看录播系统传送过来的≥6路视频预监画面功能：包括PGM画面、PVM画面、≥5路的信号输入源画面，监看延时≤199毫秒； 4.系统配备图像点击跟踪功能，操作者选择预监画面中需要拍摄的人物图像，摄像机具备自动的镜头缩放，对框选的人物进行合理倍数的特写拍摄。 七、智能触摸控制屏要求 1. 具备开机自动进入控制界面的功能； 2. 录播中控具备通过网络实时预览录播主机直播输出画面的功能，中控配备开/关机、启动/停止录播、锁定/解锁、录播模式选择等功能，具备一键式触摸录播控制； 3. 智能中控具备进行摄像机的触摸点击跟踪，实现对摄像机调度控制功能。 八、4K智能高清摄像枪要求 1.最大图像编码输出：≥4K@30fps/25fps，具备≥4K超高清分辨率图像； 2.具有≥8倍数字变焦和电子云台功能； 3.摄像机具备图像畸形矫正功能； 4.具备本地存储功能，通过USB扩展存储器直接录制视频； 5.镜头具备自动对焦，采用无畸变镜头，镜头视场角：40°-50°； 九、智能高清摄像机要求 1. 具有CMOS传感器及以上性能传感器 ； 2. 最大图像尺寸≥1920 x 1080 （1080P） ； 3. 10-12倍光学变焦，14-16倍数字变焦 ； 4. 视频输出接口包含高清视频接口，高清数字分量串行接口，复合同步视频广播信号接口； 5. 水平视场角：65-72°； 6. 预置位数量：≥245； 7. 照度：≥0.5 Lux； 8. 通讯接口含有RS-232，RS485； 9. 信噪比：≥55dB； 10. 具有1080P@30 IP网络编码流输出。 十、智能高清摄像软件 要求 1.摄像机管理软件具有通用浏览器直接访问进行管理功能； 2.具有摄像机画面的实时预览和调试的功能； 3.具有多码流输出配置功能，不同码流独立设置调节，包括编码协议、分辨率、码率、帧率等； 4.具有网络参数设置与修改功能，具有一键恢复默认参数； 5.具有自动和手动曝光模式设置功能； 6.具备抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置； 7.具备自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调； 8.具备噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪； 9.具备摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度、锐度； 10.具备摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节和云台运动、变焦速度调节等。 十一、音频处理器要求 1.频率响应：(20Hz~20kHz)； 2.具备+0/-2dB麦克风通道； 3.具备+0/-0.5dB线路输入通道； 4.麦克风通道：< 0.009%； 5.线路输入通道：< 0.007%； 6.等效噪声(20Hz~20kHz, 22dB gain )：< -84dBu ； 7.动态范围 (20Hz~20kHz, 0dB): > 105dB； 8输入电平：麦克风通道≤-2dBu，线路输入通道≤20dBu，输出电平（平衡）≤20dBu，增益麦克风通道≤50dB，线路输入通道≥0dB； 9.输入阻抗：麦克风通道：≥330欧姆，线路输入通道：≥20千欧姆，输出阻抗：≥400欧姆，A/D-D/A转换器：24比特 十二、拾音麦克风要求 1、具备360度全向拾音功能，拾音半径≥8米 2、频响： 50Hz-20kHz 3、灵敏度： -44±3dB (0dB=1V/Pa@1kHz) 4、信噪比约 75dB(S:(f=1kHz@1Pa) N:(A-Weighted curve)) 5、最大声压级110- 120dB 6、最大输出电平： 1.6dBV(20Hz-20kHz, THD<1%@2.5kΩ) 7、具有迷你XLR-3公型输出接口： 14、尺寸： 球形(直径:50-53MM) 15、供电方式：≥48V幻象电源 16、配备悬挂安装装置 十三、POE交换机要求 1.7-10个10/100M自适应RJ45端口 2.5-10个POE端口和1个Uplink端口 3.每端口均支持MDI/MDIX自动翻转及自协商 4.具有全双工流控和半双工流控 十四、智能交互平板要求 ▲1.整机屏幕采用大于等于98英寸液晶显示器。整机采用超高清LED液晶屏，分辨率≥3840*2160像素； 2.整机采用硬件具有低蓝光背光技术，蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）＜50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄； 3.整机具备纸质护眼模式，具备任意通道、任意画面、任意软件的显示内容下，实现画面纹理的实时调整；具备透明度调节、色温调节功能； 4.▲具有经典护眼模式，具备通过前置面板物理功能按键一键启用经典护眼模式的功能； 5.整机具有可选色彩空间功能，包含标准模式和sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准E≤1.57.具备设置自定义图像，具备对对比度、屏幕色温、图像亮度、亮度范围、色彩空间进行更进一步调节设置； 6.整机具备感应并自动调节屏幕亮度功能;, 7.前置 USB 接口具备防撞挡板设计，防撞挡板采用转轴式翻转； 8.整机具备抗振动、防跌落特性； 9.整机表面覆盖玻璃选光学变形、点状缺陷、尺寸偏差、弯曲度、透射比等均符合GB11614-2009平板玻璃标准； 10.整机书写面板具有防眩光全钢化防爆玻璃面板，表面应力≥100Mpa； ▲11.整机内置2.1声道扬声器，位于设备下边框，朝前发声，前朝向15W中高音扬声器≥2个，后朝向20W低音扬声器≥1个，额定总功率不小于50W； 12.整机具备至少6个前置按键，具有完成开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏的操作; 13.设备具备通过前置面板物理按键一键启动录屏功能，具备同时录制屏幕中显示的课件、音频内容与人声; 14.整机具备搭配具有NFC功能的手机、平板的功能，持不少于4台手机、平板同时连接并显示，支持Wi-Fi无线连接； 15.整机内置非独立摄像头，拍摄像素数≥4800万。整机摄像头具备大于等于10米距离时实现AI识别人像功能; 16.整机具备前置Type-C接口，通过Type-C接口实现音视频输入，外接电脑设备经双头Type-C线连接至整机，具备把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，具有实现触摸电脑的操作; 17.外接电脑设备经双头Type-C线连接至整机，具有调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器，在外接电脑即可控制整机拍摄教室画面的功能； 18.具备嵌入式系统，内存≥2GB，存储空间≥8GB； 19.主板采用H310芯片组，搭载CPU≥i5； 20.内存≥8GB，硬盘要求大于等于256GB或以上SSD固态硬盘； 21.具有抽拉内置式模块化电脑，具有PC模块插入整机； 22.具有按压式卡扣，采用小于等于40pin电脑接口； 23.电脑上至少具备3个USB3.0 接口。 十五、配置清单： 1.录播主机 1台 2.音视频系统软件 1件 3.录播管理软件 1件 4.图像识别跟踪软件 1件 5.智能自动导播切换软件 1件 6.视频在线导播软件 1件 7.智能触摸控制屏 1个 8.智能高清摄像枪 1个 9.智能高清摄像机 1个 10.智能高清摄像软件 1件 11.智能音频处理器 1个 12.拾音麦克风 2个 13.POE交换机 1个 14.智能交互平板2台 |
| 3 | 沉浸式交互情景化训练系统(内部流水号31843) | 一、三折面沉浸式投影系统要求 1、具备高清投影功能 1.1. 电源规格:100V–240V 具备交流电源 , 50-60Hz ； 1.2. 功耗:≤420W； 1.3. 液晶板尺寸:≥16.3 mm； 1.4. 透射式液晶面板≥3个； ▲1.5. 显示器分辨率:≥1,920 x 1,200像素； 1.6. 具有激光二极管光源； 1.7. 亮度:≥6,000流明； 1.8. 亮度输出减半时间≥20,000小时； 1.9. 对比度≥3,000,000:1(全白/全黑)； 1.10. 镜头:手动 ≥1.6 倍变焦 ( 投射比 : 1.09–1.77:1)手动对焦镜头 , F = 1.60–2.15, f = 15.30–25 mm； 1.11. 梯形校正范围:垂直范围:（-25° ，25 °）,水平范围: （-35°，35 °） ； 1.12. 具备360°全方位自由安装； 2、投影墙系统要求:具有三折屏设计，全长≥15m，投影清晰。 3、图像融合软件系统要求 3.1具备实现桌面融合校正，投影初始较色功能； 3.2具备0-255三原色全色阶逐阶调整 ； 3.3具备适用任何特殊形状表面且单点微调的高精度网格校正功能，； 4、具有红外触控功能，具有智能触控功能 5、具有工程主机满足以下要求：CPU≥i5,内存≥8G 硬盘:≥256G固态硬盘，显卡显存频率≥140000MHz，显卡核心频率1515 MHz，显卡容量≥8G,显卡的显存位宽≥256bit 二、教学内容交互控制系统 1. ▲内容编辑软件系统要求：具备通过拖放元素入场景显示区功能，具备随时拖拽使用的元素包含：图片、影片、视像画面、文件、网站浏览器、3D 模型、音频档案，嵌入模块包含简单文本格式、复杂文本格式、按钮、图片按钮、文字输入栏、切换按钮、图片切换按钮、线性规、椭圆、长方形等； 2. 具备根据教学需求选择不同的显示屏幕大小功能； 3. 项目的属性面板中具备调整显示分辨率功能； 4. 具有显示能够拖放入场景显示区的元素的场景元素列表； 5. 配备能够快速的看到各个场景元素的显示次序的场景结构面板； 6.配备更改元素的参数的元素特征面板； 7.配备触发器及互动面板，为场景元素增加或改变互动方法； 8.具有应用程序嵌入功能的界面； 9.具有选择不同场景元素组合的界面； 10.具有不同的场景元素组合的方法：组合、水松板、滚动、元素网格、元素移动组合、播组合、螺旋组合、转换组合、镜头效果、圆形面板、地图、时间线； 11.具备看到场景的真实像素大小的功能； 12.具备全屏幕播放功能，播放设有快捷键； 13. 软件的图标栏具备至少1个场景显示图标，具备切换场景的功能； ▲14. 系统包含≥10年的使用权，在≥10年内全免费升级和维护。 三、急危重症情景化训练系统要求 1、系统具备三折屏显示效果 2、系统具有利用网络自主学习功能，系统具有对虚拟案例处理流程中的每个操作都提供反馈和评价功能； 3、系统客户端具有3D设计效果，还原真实抢救场景，场景具备随着鼠标进行视角转动功能，具备从不同角色视角进行整个环境进行观察的效果。场景具有三折屏显示效果，能够进行上下旋转≥45度，具有模拟除颤仪、急救车、吊桥、注射泵等设备的功能； ▲5、系统至少包含40例基于真实临床数据和高可信度的虚拟病人，病例包括：气道与呼吸/心律失常/心脏停搏/胸痛/中毒和服药过量/代谢和环境造成的急诊等病种，每个病种至少包含难易度不一样病例5个； 6、具备限定每个病例抢救时间的功能，具有训练时间显示的功能，具备快进或者暂停的功能； 7、具备模拟问诊功能； 8、系统具备虚拟病人监护系统，学生相应的监护操作后显示监护数据； ▲9、具备安排全面检查的功能，菜单至少包括检查气道，检查意识，检查眼睛，检查循环，检查全身，具备选择不同需求选择体检工具及体检部位的功能，具备语音提示和在交互界面显示的功能。具备虚拟听诊叩诊功能：具备选择叩诊位置的功能，至少包含：颈部、肺、心、腹部。检查结果语音提示同时在交互界面显示； 10、系统具备为病人安排多种实验室检查的功能。检查报告自动生成，语音提示结果同时显示在交互界面内； ▲11、具备模拟用药的功能，药物包含不少于18个类目,至少包含安眠药、电解质、肺部、解毒药、抗精神病用药、抗凝药、止痛药、抗栓塞药、抗心率失常用药、抗组胺药、利尿药、麻醉剂、葡萄糖调节剂、肾上腺皮质刺激、维生素、纤溶剂、心血管等，100个以上品种，至少包含甲氧氯普胺、苯海拉明、达肝素等。具有药物名称检索功能； 13、具有病例记录功能： 13.1：显示病人的姓名、年龄，病人发病情况； 13.2：具有操作记录功能，在对虚拟病人的检查、问诊等操作都能够清晰记录； 13.3具有病人动脉、静脉血检报告功能； 13.4具有病人X线和脑脊液报告显示功能； 14.系统具备根据病人的情况进行体位设定的功能，至少可以设置端坐位，平卧位，侧卧位，半卧，中凹位； 15.系统具有选择至少13种关于气道管理临床技术的功能，包括按额托额、下额上提、吸痰、MAGILL钳、手指清除异物、提压腹部、压环状软骨、鼻咽通气道、环甲膜切开术，气管插管、喉罩、环甲膜穿刺术等，系统具备自动判读选择技能是否符合病人真实需求并做出评分的功能； 16.系统具备选择经鼻给氧、氧气面罩给氧、带雾化器氧气面罩、通气、通气两次、胸腔针刺减压、胸腔引流管、检查胸腔引流管等符合临床需求的操作，系统就具备自动记录并做出评估结果的功能； 17.系统具备单按压、通气加按压操作，除颤、起搏等心肺复苏治疗操作的功能，并具有模拟手势，除颤操作具有虚拟除颤操作界面，具有同步异步、除颤能力、涂抹导电糊、贴上电极、充电、电击的选择按键，除颤操作时心电监护仪上会有除颤波形显示，起博治疗能够设置起搏心率阈值，并有电极贴片动作要求，同时心电监护仪上会实时交互； 18.具有循环操作模块：模拟劲动脉按摩、瓦氏动作、心包穿刺等技能； 19.具有管道护理功能：模拟鼻胃管、导尿管、检查排尿量、建立静脉通路、盐水冲洗等虚拟操作； 20.具有温度管理模块：模拟盖上降温毯、盖上升温毯、冰敷等模拟操作； 21.具有召唤支援功能：模拟呼叫高级医生和呼叫紧急医疗队功能； 22.具备选择进一步的治疗方案的操作界面，能够限制操作时间，时间达到后病例将自动停止送至后台评估； 23.具有临床、护理技能虚拟操作功能，虚拟病人具备根据选择的操作而反馈得功能，系统具备对每项操作都进行评分的功能，并具备反馈报告，具备回放整个抢救流程所有的操作并知道最终的得分、评价和操作建议的功能； 24.系统安全性要求：经过授权的用户才能访问系统资源，且流程中的不同角色可看到不同的操作界面。 四、高级病人护理病床要求 1.床体长度（含护栏床头床尾）：（长*宽*高）≤200*1050*450；床板尺寸：≤100*900mm；三节立柱结构具有升降、左右侧翻功能。升降设计：三节立柱从下往上直径范围依次是：101-106mm、85-90mm、65-70mm。 2.体位调节功能：背部上升70°-80°；腿部上升30°-40°；高低升降≥780mm；前后倾斜10°-15°；左右侧翻≥10-15º ，背腿联动； 3.护栏：至少配有4个欧式ABS护栏，背板处护栏尺寸：≥800*300mm，腿部护栏尺寸：≥800*300mm，具备旋下隐藏式收藏功能。具有自锁控制锁，具备护士控制器；配备角度显示器实时显示倾斜角度； 4.床头具有卡扣式锁定装置、具有可拆卸式床头、床尾板； 5.病床具有旋转支架升降结构装置； 6具有至少四控系统控制：背部护栏设置有控制面板、床尾板设置控制面板、有线护士控制台、脚踏控制系统,脚踏控制系统位于床体两侧设有脚踏系统固定板； ▲7.面板为冷轧钢材质，一次性冲压成型厚度≥1.0mm；病床床板具有交互式连接装配装置，床体运行中，床板之间连接稳定，床板连接单片厚度≥4mm，平稳运动无抖动和无晃动。具备孔式床板，冲压孔尺寸≤80*25mm，背板尺寸为≥770*900mm共计≥30个冲压孔，座板尺寸≥240*900mm共计≥8个冲压孔，大腿板尺寸：≥320*900mm，共计≥14个冲压孔，小腿板尺寸：≥500*900mm ，共计≥20个冲压孔； 8.板间隙≤33mm，中间链接件为厚度小于≤4mm304不锈钢+直径为≥10mm丝杆固定；起背采用u形支撑架厚度≥5mm； 9.框尺寸：（长*宽*高）≥30*60*2mm；床身连杆支撑底架厚度≥8mm， 10.间连接件尺寸：≥20*40mm；两端支撑中轴直径≥30mm。上下升降曲折连接件为≥20*40mm方形钢板，曲折连接件固定座件采用≥8mm厚钢板焊接而成坚固牢稳； 11.具有≥1个医用马达； 12.中控刹车具有304不锈钢连杆活动装置，尺寸为≥10*20mm，分别设置在左右两侧同时控制； 13.刹车控制器中轴直径≥16mm不锈钢管，刹车中轴与推杆连接件为≥8*20mm不锈钢件链接；脚踏板与中轴连接件尺寸为：≥10*32mm钢板，脚踏板采用≥20*30mm铝合金材质； 14.具备电动CPR和手动CPR，具备电动和手动调节，背腿联动，具有急停功能，配备蓄电池，断电情况下能够正常工作； 18.配置称重功能，具有液晶显示器实时显示重量； 六、配置清单 1.投影系统1套（包含投影机1个、短焦镜头1个、工程主机1个、显示器1个、图像融合软件系统1个） 2. 教学内容交互控制软件系统1个 3. 急危重症情景化训练软件系统1个 4.带CPR 和称重功能的高级病人护理病床1个 |
| 4 | 可移动实训椅 (内部流水号31844) | 1.外观尺寸：（长*宽*高）≥650mm*530mm*920mm，尺寸误差为±20mm,具有写字板机构、带扶手的连体坐背板、储物脚盘、脚轮。 2.▲具备写字板，要求：加厚加大写字板，配置放置笔记本电脑的位置，桌面前后设置≥370mm*13mm凹槽能够放置平板，笔还有手机。写字板承重≥70公斤，尺寸为（长*宽）≥570mmx370mm；离地高度740mm-800mm;具备360度旋转，前后左右旋转放置； 3.配置连体坐背板：扶手内宽≥520mm,背高≥480mm,椅子坐板尺寸：≥500mm*430mm,座高≥460mm,配置可更换坐垫； 4.配置储物脚盘，储物脚盘宽度≥650mm,深度≥530mm,可存放≥35L物品，配备放置包裹、书本资料及其他物品的底部，以及脚盘两边具有至少2个以上的收纳格； 5.具备脚轮，具有自动锁紧功能，≥6个黑色脚轮； |
| 5 | 危重症情景化训练系统(内部流水号33062) | （一）系统技术要求 1．具有多维知识图谱构建功能 1）系统具有构建知识图谱培养目标层的功能：具有构建专业培养目标及其详细的描述的功能； 2）具有构建知识图谱毕业要求层功能：具备梳理对专业内对于学生明确、公开、可衡量的毕业要求的功能，具有专业毕业要求整体和详细描述,同时具备与培养目标层建立相应的联系的功能； 3）具有构建知识图谱学科能力层功能：具备设定每门课程清晰的课程目标的功能，具备构建培养学生具体的学科能力的功能，具备与课程培养目标和专业的毕业要求建立对照与联系的功能； 4）具有构建知识图谱问题体系层的功能：具备构建的问题体系包括疑难复杂问题、组合问题和基本问题，单个问题具备查看问题的详情、解答和具体的知识点画像的功能； 5）具有构建知识图谱基础知识层的功能：具备构建课程下全部知识点、知识点之间的关联关系和知识点所属的内容领域的功能； 6）具有构建知识图谱教学资源层的功能：具备构建每个知识点完整的知识点内容画像、知识点基本信息、知识点属性介绍及相关的结构化教学资源的功能； 2．具有单个知识图谱创建功能 1）具有多种图谱类型：具备创建适合≥50门课程、≥10个专业、≥5个学科类型的知识图谱； 2）配备树状、网状图谱类型； 3）配备文件导入知识图谱：具有本地导入思维导图文件，自动读取文件数据，生成课程知识图谱的功能，具有课程名称、教学主题、教学子主题、知识点、知识点类型等≥5项可导入的模板内容； 3．内容资源包管理要求 1）具有知识图谱云资源包：平台提供构建图谱的云资源包，总体不少于100门已有的同学科大类的慕课课程视频资源、相关电子教材资源、基于电子教材自动生成的概念集等； 2）具有推荐可用资源的功能：搜索资源内容与推荐准确率到达不低于80%； 3）具有知识图谱资源包管理功能：配备手动增加或删除当前知识图谱的资源包内容； 4．具备单个知识点管理功能 1）具有快速建立知识图谱节点的功能：具备从知识图谱资源包选择具体的内容片段快速建立知识点，自动生成知识点名称的功能，具备从资源包选择已有多门慕课的章节名称、多本电子书本的目录片段和书本内结构化自动识别的概念集片段等自动创建知识点的功能； 2）具有自定义创建图谱知识点功能：具备在已有的网状知识图谱画布上任意位置，手动创建空白知识点的功能； 3）具有自定义图谱节点样式的功能：具备修改网状图谱节点的名称、颜色（配置颜色的色盘）、≥3种形状（如圆形、圆角矩形、菱形）的功能； 4）具有连接图谱节点关系线的功能：具有网状图谱知识关系线的连接的功能，具有自定义设定知识关系和选择系统推荐的知识关系，知识点关系包含逻辑结构关系和教学语义关系的功能； 5）具有知识图谱创建自动保存的功能：具备自动保存和对修改内容手动保存的功能； 6）具有设置知识点基本信息的功能：具备设置包含知识点名称、别名、知识点类型（事实性知识、概念性知识、程序性知识、元认知知识、辅助性知识）难度、知识点描述、适用课程领域的基本信息的功能； 7）具有智能推荐知识点的别名的功能； 8）具有基于教材/课程手动标注别名/描述的功能； 9）具有设置知识点个人资源的功能：具备为单个知识点本地上传视频教学资源，编辑已上传的视频资源名称，设置对应的主讲人信息的功能； 10）具有智能自动推荐引用资源的功能：在编辑单个知识点教学资源时，具备通过人工智能核心算法利用人工智能技术自动推荐知识点相关的教学视频片段、电子教材片段，推荐的资源包含资源的名称、来自课程名称、学校名称、教师、章节信息、视频时长、引用状态，对不合适的视频资源设置“不再推荐”； 11）具有知识点教学资源搜索的功能； 12）具有知识点资源的片段标注的功能：视频资源具备在视频时间轴上设置知识点片段的开始位置和截止位置的功能；对于电子教材书籍具备直接设置对应知识点内容片段的起点和终点的功能； 13）具有知识点属性设置的功能：具有利用知识关系自动为知识点生成知识点属性的功能，知识点属性至少包含知识点具体的属性分类、属性的详细介绍内容和对应的碎片化资源索引，属性分类具备拖动设置属性的排序、编辑单个属性点的具体信息的功能； 14）具有展示知识点详情的编辑进度的功能：在单个知识点编辑过程中具备可视化查看单个知识点的内容完整度百分比的功能； 5．具备知识图谱权限管理功能 1）具有虚拟教研团队构建与授权账号：图谱管理员具备通过手机号添加图谱团队成员，授权团队成员管理、编辑图谱权限； 2）知识图谱管理员至少具备修改、删除团队成员的图谱权限； 3）具备跨学校、学院协同构建知识图谱的功能：具有多人在线协同构建树状知识图谱或网状知识图谱的功能； 6．具有知识图谱展示界面 1）具有学科知识图谱全局展示：具备学科、专业、课程类型的知识图谱的全局展示，至少包括知识图谱的名称、显示或隐藏知识图谱的详细简介内容。学科下不同领域的知识内容通过不同的颜色进行区分展示; 2）画布具备自定义大小功能： 3）具有学科知识图谱基础数据统计功能：自动统计并显示当前学科知识图谱累计建设的知识点数量、知识关系数量和学习资源数量等数据; 4）具有知识图谱缩略图导航功能：配备图谱的缩略图导航，具有手动平移当前可视化区域在整个图谱内的位置的功能; 5）具有搜索或点击单个知识点的功能：通过关键字搜索或点击单个知识点两种方式，快速定位知识点，并自动调整画布位置或比例，将知识点自动呈现至画布中央; 6）具有知识点详情展示功能：选中知识点时，具备展示知识点的基本信息（包含知识点别名、英文名、适用课程难度）、引用的教学视频和电子教材、本地上传的各种类型的资源，以及知识点属性文本介绍等相关内容的功能; 7）具有单个知识点溯源功能：选中知识点时，具备展示知识点的溯源关系，具备查看与它有依赖关系和递进关系的知识点的功能; 8）具有查看单个知识点画像的功能：选中知识点时，展示知识点的画像，具备查看与之相关的其他知识点的功能; 9）具有浏览记录查看的功能：具备查看当前课程知识图谱的历史浏览记录，从而对已学习过的知识点进行回顾与总结的功能； 10）具有知识点收藏的功能：具备收藏图谱中的知识点，查看图谱所有收藏的知识点的记录的功能； 11）具有主题/核心知识点展示的功能：主题及核心知识点配置特殊形状重点标识； 12）具有学科能力模型展示的功能：具备针对不同学生能力方面的要求展示不同类型图谱的功能; 13)配备学科知识图谱问题模型展示：至少配备基于“疑难问题——组合问题——基本问题”的三层问题模型; 14)具有问题与知识点关联的功能：具有建立问题模型中的某一具体问题与知识点间的关联，展示该问题的详细解答，理清为解决该问题所需要掌握的知识点及其关系的功能。 7、具备提供≥3年且不收取任何费用的技术服务支持，≥3年免费的使用权限。 |

子包2:移动护士工作终端等      (预算金额212.607万元)

1、采购清单(流水号带“■”表示为核心产品)

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 计量单位 | 预算单价(万元) | 预算总价(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动护士工作终端(内部流水号32066) | 12 | 台 | 3.20 | 38.40 |
| 2 | 患者交互信息终端(内部流水号32067) | 13 | 台 | 0.90 | 11.70 |
| 3 | 条码腕带打印机(内部流水号32069) | 2 | 台 | 1.4935 | 2.987 |
| 4 | 虚拟仿真教学管理云平台(内部流水号32075) | 1 | 套 | 14.80 | 14.80 |
| 5 | 护理虚拟仿真训练系统(内部流水号32076) | 1 | 套 | 47.80 | 47.80 |
| 6 | 护理VR虚拟现实训练系统(内部流水号32078) | 1 | 套 | 22.14 | 22.14 |
| 7 | 护理MR混合现实训练系统(内部流水号32082) | 1 | 套 | 17.20 | 17.20 |
| 8 | 虚拟仿真学生学习终端(内部流水号32084) | 24 | 套 | 1.08 | 25.92 |
| 9 | 虚拟仿真教学示教设备(内部流水号32087) | 1 | 套 | 31.66 | 31.66 |

2、技术参数

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 移动护士工作终端(内部流水号32066) | 1.车体：整车重量≤55kg；车体尺寸：≥（480×525×980）mm；工作台面尺寸：≥（445×425）mm；扩展台面尺寸：≥（350×270）mm；按钮显示面板具有一键开关机电脑电源按钮和电量显示指示功能。 2.整车材质：铝合金、不锈钢等优质防锈金属材料，面板为高光、高亮的ABS抑菌材料，耐受医院常用消毒剂擦拭消毒。 ▲3. 工作站电脑：CPU性能≥i5；内存：≥4GB DDR4 2133MHz；系统： Windows10或以上；网络：外置双天线支持双频网络WIFI，有线千兆口≥1；硬盘：≥128G固态硬盘；外部接口：前面板USB2.0≥2，后背板USB3.0≥1，HDMI≥1。 4. 显示器：尺寸：≥21.5英寸；分辨率：≥1920×1080；显示输入接口≥2。 5.抽屉≥5层，具有键盘层；车体侧面悬挂≥2个垃圾桶，外挂锐器盒，手消毒液框。 6.脚轮：4个万向轮，其中2个带刹车，尺寸≥5寸。 7.具备远程管理功能：一键升级、批量安装卸载、远程诊断和维护等。 8.电池：电池电芯：磷酸铁锂；循环次数：≥2000次；充电时间：≥4小时；使用时间：≥12小时；电池容量：≥19V26Ah（456Wh）。 9.手持读码器1台：工作频率：≥915MHz；读RFID卡类型：ISO 18000-6C；条码类型：至少支持一维码、二维码、屏幕码；通讯方式：支持USB/蓝牙/2.4G无线；读卡距离：0m-3m或范围更广；电池容量：≥ 3500mAH。 ▲10.教学软件：提供≥16个护理教学病案，病案覆盖护理专业常见疾病。 11.售后服务：包含送货上门、安装、使用培训以及2年全免费保修服务。 12.配置清单：1.移动护士工作终端≥1台 2.手持读码器≥1台 |
| 2 | 患者交互信息终端(内部流水号32067) | 1.壁挂彩色交互终端，屏幕尺寸≥18.5 英寸，屏幕具备多点触摸功能，白色或银色面板，符合医院院感。 2.具备显示患者信息、注意事项等功能，对接实验室护士站、呼叫护士站。 3.交互终端安装在指定的位置，报价包括必须的支架、布线工程材料及安装施工费用。 ▲4.具有患者交互信息终端护理教学软件，具备根据实验课程要求自动同步显示病人信息功能。具备≥16个护理教学病案，病案覆盖护理专业常见疾病。 5.护理教学软件功能：具备基础资料维护（教师，学生，班级，病案，实验室等），排课管理，护士工作站相关功能（入院，出院，医嘱处理，体温单，护理记录，评估单，电子病历，收费，打印等）。具备学生课前预习，课后总结，自评，组员互评，上传视频等功能。根据排课时间自动设定病案所有资料的日期，随机生成病人姓名。系统内置常用的药品及辅材数据库。 6.护理教学软件需取得软件著作权或软件产品登记证书。 7.手持读码器1台：工作频率：≥915MHz；读RFID卡类型：ISO 18000-6C；条码类型：一维码、二维码、屏幕码；通讯方式：USB/蓝牙/2.4G无线；读卡距离：0m-3m或范围更广；电池容量：≥ 3500mAH。 8. 售后服务：包含送货上门、安装、使用培训以及2年免费保修服务。 9. 配置清单：1.患者交互信息终端≥1台 2. 手持读码器≥1台 |
| 3 | 条码腕带打印机(内部流水号32069) | 1.打印机分辨率：≥203dpi；宽度：最大支持54mm，适用多规格热敏打印腕带；速度：≥60mm/s；支持腕带标签宽度：10-54mm；介质卷尺寸：最大支持127mm（外径）；介质厚度：0.08-0.19mm；介质类型：热敏、热转印； 2.打印设置模式：打印同时写入RFID、仅打印、仅RFID写入。 3.射频识别（RFID）：使用特高频（UHF）频段，支持ISO/IEC 18000-6C。 4.打印设备具备与护士站系统对接功能。 5.配置腕带≥100条。 6.售后服务：包含送货上门、安装、使用培训以及2年免费保修服务。 7.配置清单：1.条码腕带打印机≥1台 2. 腕带≥100条 |
| 4 | 虚拟仿真教学管理云平台(内部流水号32075) | 1.系统具备角色权限、院系、班级、课程、用户管理功能。 2.教师具有向学生发布课程任务，安排课前预习和训练功能，根据课程任务报告有针对性地开展教学活动；课程任务内容具有详细的训练要求，教师具备实时查看当前课程任务完成情况；课程任务报告内容具有任务完成情况、成绩统计、错误统计、排名等。 3.系统具备资料管理功能，教师具有上传视频、文本、图片等形式的课件，分享给特定的班级、学生。 ▲4.系统具备2万道及以上的理论试题，题目类型至少包含：单句型、病例摘要型、病例组型、病例串行、标准配伍题、判断题、多选题；用户在自定义题库具有添加题目和对题目进行管理的功能。 5.系统具备题库挑战功能，学生在理论题库或者自定义题库中进行答题挑战，选择挑战题目范围，系统自动排名。 6.系统具备理论考试功能：具有手工组卷试卷、随机自动组卷功能；具有设置考试信息、查看考试成绩、考试排名、成绩导出等功能。 7.系统具备与虚拟仿真、技能互助软件对接功能，组织在线虚拟仿真考试和模型操作考试。 8.针对每个训练项目，系统具有为学生、教师提供个性化数据分析、汇总页面功能。学生进入训练项目后，以图文的形式为其展示该项目的学习训练情况、技能胜任力、个人成长曲线以及常见错误；教师进入训练项目后，以图文的形式为其展示该项目所有学生训练、成绩的汇总信息、综合技能胜任力评价和常见错误分析。 ▲9.系统具有学生个人中心，登录后具备：查看个人训练、学习情况，查看个人训练记录以及对应的训练报告，查看每个技能训练项目的累计训练次数、时长、平均耗时、教学模式和挑战模式的平均成绩，以及挑战排名、成长曲线和典型错误统计等信息；查看个人资料学习的次数、时长、课后习题（题库挑战）答题次数和正确率等信息。 10.教师具备查看下辖班级学生的学习、训练情况的功能：浏览每个学生的训练记录，并查看详细训练报告；分别统计每个学生、每个技能项目、下辖班级的训练、成绩等信息；查看每个学生的学习记录，统计学习次数、时长等信息。 11.系统具有教学管理人员个人工作页面，具备：查看技能训练整体情况，教师工作量情况，不同时段在线人数；查看所有学生的学习、挑战、训练等汇总平均数据。 12.系统具备自动收集智能设备、软件训练数据并进行统计分析的功能，分析内容包括技能训练实时分析、班级训练实时分析等。 13.教师具备项目评价管理及信息发布、撤回等功能。 14.系统软件能够贯通教学练考评各个环节，具备教学管理、发布课程任务、上传课件、数据汇总、考试、学生管理等功能。 |
| 5 | 护理虚拟仿真训练系统(内部流水号32076) | ▲1.虚拟仿真训练系统加速云平台功能兼容全系列浏览器，无需对原有项目进行升级，即可在客户端、网页端、移动端等多个平台使用，移动端支持微信、钉钉、手机浏览器等直接运行虚拟仿真实验。 2.系统加速云平台功能支持国内主流虚拟现实开发引擎开发的应用。 3.系统具备监测中心服务器IP地址、CPU、内存、硬盘使用情况等功能。 4.系统具有GPU资源管理功能，监测多台云加速服务器IP地址、CPU、内存、硬盘使用情况以及服务器发送和接收速率等。每个云加速服务器具备进行单独设置是否主动同步中心服务器应用、服务器状态（上线、下线）、客户端最大连接数以及服务器中各个应用状态（上架、下架）和最大并发客户端。 5.系统具备应用管理功能：设置应用名称、最大并发客户端、备用链接、对已经上传的应用可以进行上架、下架、删除等操作，具备应用类型、状态筛选和应用名称模糊查询等功能。 6.客户端管理，具有监测客户端IP、客户端MAC地址、服务器端IP、应用状态的功能，具备通过性能监控查看每个客户端运行状况，显示服务器渲染时延、编码时延、传输时延、解码时延、客户端渲染时延、指令上传时延、总时延等功能。 7. 云加速服务器1台：须满足或高于如下配置：2个CPU：Intel Xeon 8375C 正式版 2.9G-4.1G主频 32核64线程 300W；1个准系统：超微420GP-TNR 十卡GPU准系统；8块内存：RECC DDR4 64GB 3200 服务器内存（512G）；2块SSD：Intel S4510 480G SATA 固态硬盘，3块SSD： 2TB SATA 固态硬盘；1块阵列卡：LSI 9361-8I 1G (含线材)；6块显卡：NVIDIA RTX A4000 16G 显卡；5个辅助散热：超微 MCP-320-74701-0N-KIT GPU后置风扇。 ▲8.虚拟仿真训练系统具备移动端，通过手机微信、手机QQ、手机钉钉、手机浏览器等不少于4种软件打开使用，同时具备供2种以上终端使用。 9.虚拟仿真系统具有无需下载客户端，即开即用功能。 10.虚拟仿真训练项目具备课前学习标准课件，教师管理课件资料的功能，资料格式包括视频、图片和文档等。 11.虚拟仿真训练项目具有课后巩固习题功能，题目类型包含：单句型、病例摘要型、标准配伍题、多选题和判断题等，教师具备添加、修改、删除题目等功能。 12.虚拟仿真项目具备教学模式，内置虚拟指导教师，通过语音、文字、动画等形式，实时对操作者给予指导、纠错等。 13.虚拟仿真项目具备挑战模式，挑战模式须对接考试系统，用于虚拟仿真操作考试。 14.虚拟仿真操作具备一般训练步骤和核心操作步骤。 15.操作结束后，系统自动生成个人训练报告，内容包括：成绩、核心操作正确率、胜任力维度评价、点评等。 16.具备不同设备终端的训练数据实时上传系统平台，进行统一汇总分析的功能。 ▲17.虚拟仿真训练系统具备10项及以上虚拟仿真训练项目，其中必须包含：静脉输液、新生儿复苏、小儿头皮留置针输液、吸氧术、女性导尿术、鼻饲术、动脉穿刺、电除颤、心电监测技术、成人生命基础支持项目。 18.针对每个训练项目，系统具备为学生、教师提供个性化数据分析、汇总页面的功能。 19.系统具有学生个人中心，登录后可以查看个人训练、学习情况等。 20.教师具有查看下辖班级、学生的学习、训练数据及相关统计情况等功能。 21.管理员具备管理用户、重置密码，修改课程、班级信息、发布公告、通知等功能。 22.系统具有流畅、高清、超清、蓝光四种及以上画质设置，默认高清画质。 23.系统具有缩放功能，用双指对应用画面缩放，提高交互性。 24.移动端具有鼠标与键盘按钮，可切换鼠标左右键与唤醒键盘，具有摇杆及快捷键绑定功能。 ▲25.系统具有对桌面应用和Web应用的虚拟仿真项目升级为多终端版本的功能。 ▲26.系统具备虚拟现实课件编辑器功能，编辑器预置病房、准备间、手术间等3D场景，预置器械/耗材、医疗设备、家具、人员角色等各种模型，支持通用3D模型格式导入；提供旋转，隐现，点击，动画，移动等交互指令；在场景编辑器内，具备自由搭建模型，内置移动，旋转，缩放，吸附，视图切换，镜头调节等功能；具备可视化指令编程功能，在逻辑轴上组合各类控制指令，即可实现传统编程才能实现的交互功能。 27.配置清单：1. 云加速服务器≥ 1套 2. 护理虚拟仿真训练系统 ≥1套 |
| 6 | 护理VR虚拟现实训练系统(内部流水号32078) | 1.自然分娩： 1.1.自然分娩虚拟仿真训练项目具备经阴道自然分娩接产的全流程，包括第一产程、第二产程、第三产程； 1.2.第一产程流程：核对产妇信息，告知分娩过程，指导饮食与排尿；评估产妇，监测生命体征；观察宫缩、胎心、胎先露下降程度等； 1.3.第二产程流程：接产前环境、用物和产妇的准备等；会阴消毒、铺巾；如何保护会阴；胎儿娩出过程等； 1.4. 第三产程流程：新生儿处理、胎盘娩出、产后的照护及整理记录等； 1.5.系统具备手术间、治疗间、病房等场景，操作者可进行沉浸式体验； 1.6.具有自然分娩所需用物，指导学生选择正确的操作用物； ▲1.7.模拟操作胎儿娩出过程，学生在系统引导下在不同阶段辅助不同的手势进行接生，经阴道逐步将胎儿娩出，同时具有胎儿分娩出透视动画，与操作同步，直观展示； 1.8.模拟铺巾过程，学生需按照正确的顺序依次将腿套、消毒巾和大孔巾铺于正确的位置； ▲1.9.模拟会阴消毒过程，学生需按照正确消毒顺序及方法消毒会阴两遍，系统具备对学生消毒情况进行检测，识别常见消毒错误，如消毒范围、消毒顺序、消毒方向，并及时纠错反馈； ▲1.10.模拟胎盘娩出过程，包括模拟胎盘剥离征象，指导学生操作将胎盘娩出，并对胎盘进行检查； 2.胃肠减压： 2.1.以真实的治疗室、病房场景为模板，构建出高仿真的医院场景，操作者具有以第一视角在场景中进行体验胃肠减压操作； 2.2.胃肠减压术虚拟仿真训练系统项目具有胃肠减压术操作的全流程，具有对患者病情的评估、用物的准备及胃管的置入、连接负压引流器到术后的处理； 2.3.用物选择步骤：首先选择胃肠减压操作中需要用到的医用耗材，再查看核对医用耗材的有效期及物品包装情况是否符合无菌操作要求； 2.4.置入胃管步骤：操作前操作者具有操作两种测量胃管插入长度的方式，操作中操作者可视插管时通过矢状面能直观地看到胃管插入的位置； 2.5.连接负压引流瓶步骤，需要先将负压引流瓶中气体排净后连接胃管尾端，打开开关进行负压引流； 2.6.术后处理步骤：操作者需要根据操作中使用的医疗垃圾及生活垃圾进行分类，扔至不同垃圾桶中； 3.女性导尿： 3.1.以真实的治疗室、病房场景为模板，构建出高仿真的医院场景，操作者具备以第一视角在场景中进行体验鼻饲术操作； 3.2.女性导尿术虚拟仿真训练系统项目具有女性导尿术操作的全流程，具有对患者病情的评估、用物的准备及尿管的置入到术后的处理； 3.3.用物选择步骤：需首先选择女性导尿术操作中需要用到的医用耗材，再查看核对医用耗材的有效期及物品包装情况是否符合无菌操作要求； 3.4.尿管置入步骤：模拟患者具有真实仿真的会阴部结构，操作前操作者需对尿管进行评估，操作中操作者可视插管时通过矢状面能直观地看到尿管插入的位置； 3.5.在操作过程中，模拟患者具有真实的生理性反馈； 3.6.术后处理步骤：操作者根据操作中使用的医疗垃圾及生活垃圾进行分类，扔至不同垃圾桶中； 4.三腔二囊止血法： 4.1.涵盖三腔二囊止血的步骤流程：包括评估患者、术前准备、插管、测量压力、牵引管路、术后处理等步骤； 4.2.患者评估：核对患者、解释说明、评估患者、评估环境； 4.3.操作前准备：洗手、戴口罩、用物准备； 4.4.操作：核对患者、调整患者体位、固定牵引架、再次核对患者、铺巾、置盘、戴手套、清洁鼻腔、测量插管长度、准备插管、插管、检查插管、注入空气、测量压力、牵引管路； 4.5.插管：具有通过透视来查看三腔二囊管的实时位置，检查插管：护士拾取针筒在胃气囊内抽取，并用止血钳夹住，最后检查针筒内的物体并将针筒丢入医疗垃圾桶中； 4.6.注入空气：先用注射器向胃气囊注入空气使胃气囊充气，再用注射器向食管囊注入空气使食管囊充气，测量压力：护士拾取血压计测量胃气囊和食管囊内的压力； 4.7.牵引管路：护士将三腔二囊管向外牵拉并用牵引物通过滑车持续牵引三腔二囊管； 4.8.操作后处理：注意事项、放呼叫器、整理、再次核对患者、洗手填记录推车出病房； ▲5.项目具有VR头戴式设备运行，不得另配主机。 6.佩戴VR头盔操作时，显示器端实时显示虚拟场景中的操作情况。 7.系统内置虚拟指导教师，通过语音、文字、动画等形式，实时对操作者给予指导、纠错。 8.操作区具有一般训练步骤和核心操作步骤，具有统计核心操作的正确率，帮助操作者更准确了解自身对技能掌握情况。 9.操作步骤，严谨客观，不同步骤任意跳转。 ▲10.具有生成项目临床技能胜任力评价，测评包括无菌观念、人文关怀、临床思维、专业知识、专业技能、职业素养、医患沟通、病人安全8个维度及以上。 11.操作结束后，自动生成个人训练报告，内容包括：训练成绩、核心操作正确率、胜任力维度评价、所用时长、扣分和错误详情、标准操作提示，以及针对本次训练的点评和建议等；训练数据具有与大数据系统对接功能，形成对应的分析图表。 12.VR硬件4台：连接方式：Wi-Fi；双眼分辨率≥3664×1920 ；刷新率≥120Hz；屏幕材质：LCD；屏幕精细度≥773ppi；运行内存≥6GB ；机身存储≥256GB；视场角≥98度；系统： Android10及以上。 13.显示器4台：屏幕尺寸≥55英寸；分辨率≥4K（3840×2160）；背光源：LED；操作系统：Android；GPU：双核及以上； RAM≥2GB； ROM≥16GB。 14. 配置清单：1.VR硬件≥4台 2.显示器≥4台。 |
| 7 | 护理MR混合现实训练系统(内部流水号32082) | 1. 心电图检查：心电图检查MR训练系统是在真实的模型人身上叠加虚拟的心电图设备，具备看到实物模型人的虚拟人体透视图，有肋骨及血液及心脏等器官，具有显示虚拟的心电图机器、相关操作用物，虚拟状态下进行医嘱核对、用物准备、操作前准备等，在虚拟的心电图机器上进行开机、采集心电，将虚拟的心电图导联线拖动至实物模型相对应位置处； 1.1查看病例：展示患者个人信息以及病情描述； 1.2护士准备：物品准备间场景，旁边治疗车上放置洗手液、医嘱单、心电图机、导联线、酒精棉签等物品； 1.3核对解释：查看临时医嘱单，核对患者信息。核对患者腕带、床头卡与医嘱单是否一致，向患者介绍心电图检查注意事项； 1.4操作准备：拉起围帘保护患者隐私，将心电图机连接好电源，心电图机开机检查。请点击洗手液，进行洗手操作； 1.5安放导联：充分暴露手腕、脚踝及前胸，点击患者上衣，使用酒精棉签涂抹导联安放的位置，分别将肢体导联安放至腕关节内侧和踝关节上方内侧，分别将胸部导联安放至前胸； 1.6描记心电图：走纸速度约为25mm/s，按键开始，心电图描记完成，关闭心电图机； 1.7取下导联：取下患者身上导联； 1.8术后处置：协助患者整理衣着，七步洗手法洗手，整理导联线放回原处，整理床单，心电图纸上标示导联，并写姓名、日期和时间，训练结束后，出现成绩界面； 1.9连接完全后具有显示心电图机出纸动画，并随机出现5种常见异常波形图，供学生学习； 1.10.操作完成后，具有在实物模型人身上叠加心脏跳动时动脉血液收缩舒张供血至全身血管的动画效果，供学生学习； 2.电除颤：电除颤MR训练系统是在真实的模型人身上叠加虚拟的电除颤设备，房间有一个实物模型人，带上头盔后，可看到实物模型人的虚拟人体透视图，有肋骨及血液及心脏等器官，具有显示虚拟的除颤仪、相关操作用物，虚拟状态下进行医嘱核对、用物准备、操作前准备等，在虚拟的除颤仪上进行开机、除颤等操作，虚拟状态下将电极板放置于正确位置，心电监护仪显示室颤波形，除颤后显示波形恢复正常； 2.1选择病例：展示患者个人信息以及病情描述，从患者病情中选择正确的操作案例； 2.2评估患者：术前护士着装整洁规范，修剪指甲，洗手，戴手套，巡视病房，发现患者的心电监护仪提示室颤，拍打患者双肩并呼唤，充分暴露除颤部位； 2.3.准备除颤仪：医生赶来，准备除颤仪的同时，进行胸外按压。除颤仪开机，调节至非同步模式，调节能量双相波除颤150-200J，将导电糊均匀涂抹至两电极板上； 2.4.除颤操作：选择胸骨右侧第二肋间放置胸骨电极板，选择心尖区放置心尖电极板，进行充电后，周围人员散开。两电极板同步放电，除颤后立即进行胸外按压，5个循环后根据心电显示判断是否需要再次进行除颤； 2.5.术后处置：戴手套，使用纱布擦拭患者胸部皮肤上导电糊，协助患者取舒适体位，整理床单元。七步洗手法洗手，填写除颤时间、所选能量、除颤效果和护士姓名。实验结束后显示操作成绩； 2.6.除颤成功后，能够在实物模型人身上叠加心脏跳动时动脉血液收缩舒张供血至全身血管的动画效果； 3.项目具有一体式MR头戴式设备运行，不需另配主机。 ▲4.佩戴MR头盔操作时，平板端具有以混合现实的形式呈现真实的操作人员在虚拟场景中的操作画面。 5.系统内置虚拟指导教师，通过语音、文字、动画等形式，实时对操作者给予指导、纠错等。 6.操作具有一般训练步骤和核心操作步骤，可以统计核心操作的正确率，帮助操作者更准确了解自身对技能掌握情况。 7.操作步骤，严谨客观，不同步骤可以任意跳转。 8.具有生成项目临床技能胜任力评价，测评包括无菌观念、人文关怀、临床思维、专业知识、专业技能、职业素养、医患沟通、病人安全8个维度或以上。 9.操作结束后，自动生成个人训练报告，内容包括：训练成绩、核心操作正确率、胜任力维度评价、所用时长、扣分和错误详情、标准操作提示，以及针对本次训练的点评和建议等。 10.训练数据具有与大数据系统对接，形成对应的分析图表。 ▲11.混合现实设备2台：FOV：水平HFOV≥65°，垂直VFOV≥55°；6DOF自由度空间定位：头戴式设备无需架设外部摄像头，在只依靠头戴式设备自身的空间定位功能的情况下，具备实现6DOF自由度空间定位功能，跟踪精度≤1mm，角度≤0.1 度，具有自动校正防漂移，具有稳定不漂移的特点。 12.多人快速协同：X-ANCHOR技术、1毫秒内实现多人大空间协同操作、支持AR kit等跨平台同步直播、防止漂移，精确位置同步；存储：≥6GB内存、64G闪存、支持128G TF卡拓展；显示：分辨率≥2K（2560×1440）、自由曲面离轴半透半反镜片；连接：WI-FI 2.4G/5G、蓝牙5.0。 13. 成年男性模型2台，四肢关节灵活：可实现各种体位的摆放。 14.平板电脑2台，屏幕≥11英寸， Android系统，处理器：高通骁龙860及以上，厚度7.0mm以下运行，内存：≥6GB，分辨率约：≥2560×1600，内存容量：≥128GB。 15.配置清单：1.混合现实设备≥2台 2.成年男性模型≥2台 3.平板电脑≥2台 |
| 8 | 虚拟仿真学生学习终端(内部流水号32084) | 1.虚拟仿真学生学习终端24套： 1.1处理器≥i7 ；内存≥16G；硬盘≥512G 固态硬盘 ；显卡≥GTX 1660super； 1.2显示器≥21.5寸，屏幕比例 16:9 ，分辨率≥1920 x 1080； 2. 虚拟仿真工作站配套六边形定制桌4张，靠背椅24张。尺寸：单桌80x40x34cm；基材:抗倍特板；台面≥18mm厚抗倍特，桌体侧板≥25mm厚E1级三聚氰胺防火板，板材与板材连接的配件均为铝合金材质，封边条采用≥2mm厚PVC通过全自动封边机封边，带主机支架。 3.配置清单：1. 虚拟仿真工作站≥24台 2.六边形定制桌≥4张 3. 靠背椅≥24张 |
| 9 | 虚拟仿真教学示教设备(内部流水号32087) | ▲1. 教学示教呈现终端： 1) 屏幕宽×高≥4.8米×2.72米；整屏分辨率为：≥2580点×1462点； 2) 像素点间距≤1.8mm； 3) 驱动方式:恒流驱动； 4) 模组平整度 ≤0.05mm ； 5) 单元板分辨率≥ 172×86=14792Dots； 6) 亮度≥700Cd/m²，亮度均匀性 ≥98%；宽色域 ≥120%； 7) 色温：1000-18000K；色温误差≤200K； 8) 水平视角 ≥160°；垂直视角 ≥160°； 9) 对比度：≥7000：1； 2.控制终端：处理器≥i7 ；内存≥16G；硬盘≥512G 固态硬盘 ；显卡≥RTX 3060Ti；显示器≥21.5寸，最佳分辨率≥1920 x 1080。 3. 场地功能显示终端：屏幕：≥10寸；分辨率：≥1280x800；系统：Android 11及以上；主板：≥RK3568四核，2G主频；内存：≥2G ； 存储：≥16G；可视尺寸：≥217x135.6mm。 4.音响4台：灵敏度 ≥96dB；阻抗：≥8Ω；额定功率≥120W，峰值功率≥250W。 5.授课终端： 1) 钢塑木结合，下层主体材料采用≥1.2mm冷轧钢板；上层主体采用防静电防锈塑钢桌面，桌面板采用木面板，防火、防尘、防水、耐刮花； 2) 面板采用左右推拉式桌面采用倾斜式设计； 3) 鼠标中控面板、液晶显示器内置于推拉板下面；显示器安装方式采用电动升降装置安装方式，内置接口模块；内置散热风扇； 4) 闭合尺寸≤（860×750×1150）mm；展开尺寸≥（1660×790×1150）mm ； 5) 配置靠椅； 6.功放：立体声输出≥300瓦8欧。灵敏度≥1.42V。信噪比≤100dB。电压增益≥36dB。 7.42U机柜：42u服务器机柜≥2000×600×900mm,机柜前后单开≥19英寸标准。 8无线吸顶AP：频率≥双频3000M，5Hz；支持160MHz及以上频宽，全千兆网口及以上。电源功率≥11W；客户端数量 ≤256。 9.无线话筒：功率范围：740-790MHz；频率稳定度：±10ppm。 10.48口交换机：千兆以太网交换机及以上。 11.配置清单：1. 教学示教呈现终端≥1套 2. 控制终端≥1台 3. 场地功能显示终端≥1台 4. 音响≥4台 5. 授课终端≥1套 6.功放≥1台 7. 42U机柜≥1台 8. 无线吸顶AP≥1台 9. 无线话筒≥1套 10. 48口交换机≥1台 |

子包3:心电监护仪等      (预算金额438.89万元)

1、采购清单(流水号带“■”表示为核心产品)

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 计量单位 | 预算单价(万元) | 预算总价(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心电监护仪(内部流水号31180) | 4 | 台 | 0.80 | 3.20 |
| 2 | AED(内部流水号31181) | 4 | 台 | 1.20 | 4.800000 |
| 3 | 除颤仪(内部流水号31183) | 3 | 台 | 8.0 | 24.0 |
| 4 | 成人气切护理操作模型(内部流水号31188) | 10 | 个 | 0.48 | 4.80 |
| 5 | 20件高级创伤模型组件(内部流水号31195) | 8 | 套 | 0.68 | 5.44 |
| 6 | 产床(内部流水号31510) | 1 | 台 | 9.8 | 9.8 |
| 7 | 产床(内部流水号31511) | 4 | 台 | 4.0 | 16.0 |
| 8 | 会阴切开缝合模型(内部流水号31513) | 35 | 个 | 0.10 | 3.5 |
| 9 | 加压输血泵(内部流水号31514) | 2 | 台 | 2.0 | 4.0 |
| 10 | 医用输冰血液标本实际临床运输箱(内部流水号31515) | 6 | 个 | 0.18 | 1.080000 |
| 11 | 胎心监护仪(内部流水号31516) | 6 | 台 | 4.0 | 24.0 |
| 12 | 心电监护仪(内部流水号31517) | 2 | 台 | 0.80 | 1.6 |
| 13 | 急救车(内部流水号31518) | 6 | 台 | 0.36 | 2.16 |
| 14 | 血糖仪(内部流水号31519) | 6 | 台 | 0.05 | 0.30 |
| 15 | 自动血压计(内部流水号31520) | 2 | 台 | 0.08 | 0.16 |
| 16 | 子宫触诊模型(内部流水号31521) | 5 | 个 | 4.0 | 20.0 |
| 17 | 骨盆展示模型（带肌肉和韧带）(内部流水号31522) | 1 | 个 | 0.4 | 0.4 |
| 18 | 盆底肌修复仪(内部流水号31523) | 1 | 台 | 4.0 | 4.0 |
| 19 | 新生儿蓝光箱(内部流水号31524) | 1 | 台 | 5.98 | 5.98 |
| 20 | 超声机(内部流水号31525) | 1 | 台 | 8.0 | 8.0 |
| 21 | ActiGraph GT3X+人体运动能耗监测仪(内部流水号31527) | 1 | 台 | 8.0 | 8. |
| 22 | 三腔二囊管(内部流水号31528) | 10 | 个 | 0.05 | 0.50 |
| 23 | 膳食宝塔模型(内部流水号31529) | 1 | 个 | 0.6 | 0.6 |
| 24 | 胎儿发育模型(内部流水号31530) | 1 | 个 | 1.0 | 1.0 |
| 25 | 胎儿展示模型(内部流水号31531) | 1 | 个 | 1.0 | 1.0 |
| 26 | 输液架(内部流水号31532) | 6 | 台 | 0.01 | 0.06 |
| 27 | 新生儿电子手腕带(内部流水号31533) | 2 | 件 | 0.06 | 0.12 |
| 28 | 体重秤(内部流水号31536) | 2 | 台 | 0.45 | 0.9 |
| 29 | 母婴体位固定垫(内部流水号31537) | 2 | 件 | 0.30 | 0.6 |
| 30 | 高级新生儿护理模型(内部流水号31543) | 3 | 台 | 2.5 | 7.5 |
| 31 | 新生儿窒息复苏模型(内部流水号31544) | 6 | 台 | 3.0 | 18.0 |
| 32 | 新生儿辐射台(内部流水号31545) | 2 | 台 | 15.0 | 30.0 |
| 33 | 远程母婴监护管理平台(内部流水号31546) | 1 | 套 | 29.0 | 29.0 |
| 34 | 加温快速输注仪(内部流水号31548) | 1 | 台 | 15.0 | 15.0 |
| 35 | 健康评估综合模拟系统(内部流水号31599) | 1 | 套 | 120.0 | 120.0 |
| 36 | 足部护理模型(内部流水号31935) | 3 | 台 | 1.8 | 5. |
| 37 | 微量注射泵(内部流水号32071) | 14 | 台 | 0.3 | 4.2 |
| 38 | 微量输液泵(内部流水号32072) | 14 | 台 | 0.3 | 4.2 |
| 39 | 医用三折病床(内部流水号32073) | 40 | 套 | 0.5 | 20.000000 |
| 40 | 经济型静脉注射操作模型（左、右）(内部流水号32074) | 100 | 件 | 0.1399 | 13.99 |
| 41 | 医用输液架(内部流水号32104) | 12 | 件 | 0.05 | 0.60 |
| 42 | 老年版高阶段综合护理模型YAE(内部流水号32997) | 1 | 台 | 15.0 | 15.0 |

2、技术参数

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 心电监护仪(内部流水号31180) | 1、主机能提手，设备应适合转运需求 1.1、适用于各种急救场合，无特殊使用环境限制； 1.2、具备监测参数：心电(ECG)、呼吸(RESP)、无创血压(NIBP)、血氧饱和度(SpO2)、脉率(PR)、体温(TEMP)，有创血压(IBP)、呼末二氧化碳(EtCO2)等。 2、显示 ▲2.1 此设备具有≥12.1寸高性能防眩真彩、高亮度、高分辨率LED彩显，分辨率为≥1024×768，触摸屏； ▲2.2最多≥9道波形显示，心电全导显示、呼吸氧合图动态观察、趋势共存，大字体显示界面并具备根据需要进行参数转换； 2.3 此设备具有大字体显示功能；此设备具有≥七导心电波同屏显示，更直观判断病人心脏活动情况； 2.4 具备外接显示器，高清输出； 3．心电 3.1 导联输入≥3导； 3.2 心电模式：诊断、监护或手术选择； 3.3 心电显示通道≥4通道，支持同屏心电7导联显示，需同屏显示肢体导联Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ，肢体加压导联AVR、AVL、AVF，及任意一个胸导联V1～V6； 3.4 心率测量范围、误差：成人10～300 bpm，新生儿10～350bpm、±1bpm； 3.5 ST段测量通道≥4通道； ▲3.6此设备具有≥13种心率失常分析，心律失常事件存储≥200条；此设备具有心率变异分析功能；此设备具有≥15种药物浓度分析，方便临床对麻醉药物剂量掌握； 3.7 此设备具有起博检测功能以及除颤保护功能； 3.8硬件增益选择x0.25、x0.5、x1、 x2 、x4倍 (对应2.5、5、10、20、40mm/mV)； ▲3.9 此设备具有每一电极(RL除外)电极脱落指示； 3.10此设备具有电外科干扰抑制功能，ECG信号轨迹线不会从显示器上消失，心率变化不会超过±10%(参见YY1079: 2005 4.2.8.14)，除颤后3秒钟基线恢复； 4．呼吸 4.1 呼吸导联≥4导（RA-LA、RA-LL、LA-RL、LL-RL）； 4.2 呼吸率测量范围：0rpm ～150 rpm；误差：±2rpm； 4.3 窒息报警时间10-40s； 4.4基线阻抗200～4000 Ohms； 5．血氧饱和度 5.1 血氧采用直接光频转换的数字血氧技术，保证测量的准确性，支持PI灌注指数显示，有效反映外周血管灌注情况；并能在≤0.2低灌注下对弱灌注和手指抖动精准测量； 5.2 SpO2测量范围、精度：0%～100%、在70%～100%范围内为±2%、在35%～69%范围内为±3%； 5.3 脉率测量范围、精度：20bpm～300bpm、±1bpm； ▲5.4此设备具有自动调光：多级调光，适应能力强； 5.5此设备具有强抗弱灌注能力； 5.6此设备具有抗运动干扰能力； 5.7此设备具有抗电刀干扰能力； 6．无创血压 6.1 测量参数：收缩压、舒张压、平均压、脉搏； 6.2 测量模式：手动、自动、快速； 6.3测量间隔时间：自动模式；1,2,3,4,5,10,15,30,60,90,120,180,240,480分钟；连续模式：≥5分钟； 6.4 血压适应范围：成人、儿童和婴儿； 6.5自动袖带放气，当断电、测量时间超过120s(婴儿90s)、或袖带压力超过软硬件过压保护设置点，袖带自动放气； 6.6此设备具有NIBP双重过压保护、温漂控制等多项技术措施降低风险，确保在恶劣环境下测量数据的准确性，保证患者的安全，防止单一故障引起的危害； 7．此设备有体温差显示和报警功能 8．支持掉电存储功能 8.1 具备存储NIBP数据列表≥1000组； 8.2 长趋势数据存储回放时间≥336小时；短趋势数据存储时间≥2小时； 8.3 全息心电波形存储时间≥10小时； 8.4报警事件存储≥1000组； 9．其他性能 9.1 此设备具有图标化快键操作，具备一键式完成界面切换、报警设置等所有操作，菜单集中化管理让使用更快捷简单；此设备具备缩进式快键菜单，让显示空间更大； 9.2 能显示动态刷新的呼吸氧合图界面；能提供多种药物的计算和滴定表显示功能； 9.3开机时间小于10秒，系统运行更高效，此设备具有NADAFLASH专用的文件管理系； 9.4 此设备具有人声语音报警功能，让报警更高效易懂。此设备具有声、光、语音、字符四重三级报警，各参数报警限具备设置，报警范围与各参数显示范围一致； 9.5 采用了全隔离浮地，心电抗除颤保护(≥360J)，抗高频电刀干扰（≥300W），抗肌电，数字滤波,满足手术、病房、转运等各种恶劣环境中使用； 9.6选择配内置三通道热阵记录仪，此设备具有实时记录，报警触发打印，拷屏打印的功能； 9.7 无风扇设计、避免了交叉污染，内置具备充电电池，单电池具备连续工作≥3小时以上，此设备有交、直流两用电源，不间断监护； 9.8 无需工作站即具备实现他床观察； 9.9 具备以配合除颤仪使用，此设备有心脏除颤复律功能； 9.10 具备直接插拔呼末二氧化碳探头实现呼末二氧化碳监测功能，方便机器升级使用。插上探头后机器能够自动感应呼末二氧化碳模块，自动弹出呼末二氧化碳监测界面；拔出探头后机器自动切换成标准界面； 9.11 主机抗≥2米裸机跌落、轻松适用于野外、车载、移动转运、挂床等各种复杂情况； 10.配置清单：主机1台，电缆线1条，血氧探头1个，血压袖带1个，说明书1本。 |
| 2 | AED(内部流水号31181) | ▲1. 具有≥10个的心脏停动病例 1.1单次除颤：检测到室颤 进行除颤 心率恢复 1.2四次除颤： 检测到室颤 连续四次除颤 心率恢复 1.3贴片故障排除，一次除颤： 电极贴片粘贴不良，检查重贴 检测到室颤 进行除颤 心率恢复 1.4除颤后再次室颤 检测到室颤 进行除颤 心率恢复 检测到室颤 再次进行除颤 心率恢复 1.5心率正常不需要除颤 1.6两次除颤： 检测到室颤 连续两次除颤 心率恢复 1.7先进行CPR，再单次除颤 除颤前先进行一轮CPR操作 检测到室颤 进行除颤 心率恢复 1.8贴片故障排除，两次除颤： 电极贴片粘贴不良，检查重贴 检测到室颤 连续两次除颤 心率恢复 1.9心率不能恢复 1.10病人被干扰，一次除颤 病人被干扰，检测不成功 检测到室颤 进行除颤 心率恢复 2. 具备模拟真实自动体外除颤仪机的电池盒和指示器； 3. 具备以与自动体外除颤仪训练模型和自动体外除颤仪复苏模型配套使用，并对模型人胸前的电极片放置产生相应反应； 4. 选择配遥控器具备以控制训练过程中的各种功能，例如音量、电量不足和建议除颤等提示； 5.配置清单：自动体外除颤仪训练器1台，电池1个，电极片1包，说明书1本。 |
| 3 | 除颤仪(内部流水号31183) | 1. 此设备有手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤。 2. 除颤仪整机带电极板、电池的重量≤6kg。 3. ▲除颤采用双相指数截断波技术，此设备有自动阻抗补偿功能。除颤能量为≥360J，提高除颤成功率和有效性。 4. 手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分≥20档以上，具备通过体外电极板进行能量选择。 5. ▲除颤充电迅速，充电至200J<5s，360J<8s。 6. 具备升级成为体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。此设备具有慢速起搏功能。 7. 心电波形扫描时间≥10s，扫描长度≥100mm。 8. 具备升级成为血氧饱和度监护功能。 9. ▲具备充电锂电池，支持200J除颤≥300次。 10. 此设备具有生理报警和技术报警功能，通过声音、灯光等多种方式进行报警。 11. 成人、小儿一体化电极板，选择用除颤起搏监护多功能电极片。 12. 支持中文操作界面、自动体外除颤仪中文语音提示。 13. ▲彩色TFT显示屏≥7”, 分辨率≥800×480，具备显示≤3通道监护参数波形，有高对比度显示界面。 14. ≥50mm记录仪，自动打印除颤记录，具备延迟打印心电，延迟时间>10s。 15. 具备存储24小时连续ECG波形，数据具备导出至电脑查看。 16. 关机状态下设备具备自动运行自检，支持大能量自检（≥150J）、屏幕、按键检测。 17. 具备除颤国际专用安全标准IEC60601-2-4:2002。 18. 具备欧盟救护车标准EN1789:2007。 19. 此设备具有良好的防水性能，防水级别IPX4。 20. 此设备具有优异的抗跌落性能，裸机具备承受≥0.75m跌落冲击。 21.配置清单：主机1台，导联线1条，血氧探头1个，血压袖带1个，电池1个，说明书1本。 |
| 4 | 成人气切护理操作模型(内部流水号31188) | 1. 此产品为成年男性上半身，体表甲状软骨、环状软骨、胸骨上窝等解剖结构明显。 2. 此产品具备气管切开状态，皮肤及气管切口位置准确，且皮肤切口进行间断缝合。 3. 此产品口腔具备张开功能，口腔内部各解剖结构完整，具备口腔护理训练。 4. 具备模拟吸痰训练，正确操作具备吸出痰液。 5. 具备气管插管护理的相关操作，保持套管清洁、通畅。 6. 具备气道湿化操作，具备从气管插管处滴入抗生素药物预防感染。 7.配置清单：气切模型1具，说明书1本。 |
| 5 | 20件高级创伤模型组件(内部流水号31195) | 1.不少于20件不同的创伤组件，有不同程度的创面大小和深度，具备练习伤口识别和评估； 2.每个模块都具备以固定在“伤者”身上，具备练习伤者搬运技术； 3.模拟真实的大出血环境，血流量大小具备调节； 4.各种创伤皮肤模块附件能更换，使学员能在同一部位对比不同的创伤； 5.配套便于携带的模拟血液储液袋，能模仿血液流出的情况； 6.使用者具备对模型进行清洗、消毒、止血、包扎等； 7.配置清单：创伤组件1套，说明书1本。 |
| 6 | 产床(内部流水号31510) | 1、具备医用马达，具有床面、背部、腿部升降电动马达； 2、具备台面电动上下升降、电动前后倾斜、电动背板上下折、腿部具备单独升降的功能； 3、马达控制器：具备电子超载保护装置，同时具备控制≥3支马达的驱动的功能； 4、蓄电池组：具有不断电自动充电装置； 5、具备≥4倍承重床板装置 6、床板:配备碳钢材质床板，具备耐腐蚀，抗酸碱的功能。 7、护栏：配≥2个全丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物（ABS树脂）材质护栏，护栏下隐式收藏，带助力器，升降方便。配置护栏自锁控制锁，内外侧集成嵌入式按键，具备通过外侧按键锁定病床的功能。 8、机械式心肺复苏功能: 遇急救时，具有单手操作将整床快速放平的功能。具备转运把手；把手采用碳钢包覆聚氯乙烯把手设计。具备快速拆卸功能。 9、脚轮：采用≥6 英寸医用双面脚轮，双轮设计，静音。 10、床体：整体床架具有采用钢骨结构设计，整体床架具有粉体烤漆涂装技术，具有抗酸碱、耐腐蚀的耐褪色功能。 11、床体两侧装配置≥2个输液架插座。≥1 支/床，具备伸缩两节式，配有圆管不锈钢材料。 13、技术参数： 1）外型尺寸：≥(2210 x 1020)mm，背板尺寸：≥(860 x 860)mm，坐板尺寸：≥(430 x 860)mm 2）脚轮尺寸: ≥150mm 3）最大承重：≥250kg 4）膝部升降 0-15° |
| 7 | 产床(内部流水号31511) | 1、具有低压直流电机驱动。 2、具有台面电动上下升降，电动前后倾斜，电动背板上下折。 3、电动分娩台不锈钢床身外罩和配件不差于304不锈钢材料，配有表面进行抛光处理。 4、配有T型不锈钢分体式底座装置。 5、手术床配备方框式床框连接装置。 6、辅助台≥(600 x 600)mm外展式设计，具备放置器械的功能。 7、关键升降立柱部分：手术床升降立柱≥3节，承重具备二倍的安全系数，采用方形立柱升降，≥8只固定紧锁件，双方框架式活动关节。 8、关键刹车部分：手术床底座部分具备T型结构设计，刹车位于头部中央正下方，小T型样式左右活动脚踏式机械设计，四点式落地模式。 9、配有弧形拉手； 10、腿托和弧形拉手材质为全聚氨酯模具一次成型。 11、配有独立的紧急停止按键，紧急情况时，能够停止手术台的一切操作。 12、技术指标： （1）分娩接产台总长度≥1900mm±50mm，背板长度≥780mm，座板长度≥460mm。 （2）分娩接产台台面宽度≥600mm （3）分娩接产台固定方式：机械定位 （4）分娩接产台功能调节范围： ①前后倾≥20°（电动） ②背板上折≥75°（电动） ③污物盆，内径长度≥350mm，宽度≥310mm，深度≥130mm ④外展式辅助台尺寸：≥(600 x 600)mm ⑤T型底座后端处宽度≥580mm，前段宽度≥380mm，全长≥900mm，底座厚度≥130mm |
| 8 | 会阴切开缝合模型(内部流水号31513) | 1.该模型具备反复练习外阴侧切和直切缝合的功能； 2.具备正中、偏左、偏右缝合三个模块； 3.模型质地柔韧，不易损毁，能够反复缝合练习 |
| 9 | 加压输血泵(内部流水号31514) | 1、加压范围：控制器加压范围在0～330mmHg（0～44kPa），压力设定精度≤1毫米汞柱。 2、压力传感器准确性：具有加压袋输出压强实时显示的功能，指示当前产品在加压袋内产生的压强。 3、加压模式：自动加压，无需外置加压泵；具备双通道同时加压，单通道单独工作的功能。 4、多重保护报警功能，过压能紧急放气，并且有过压报警提醒声音和屏幕显示。 4.1 过压报警提示：依据输液输血加压袋设置压力值，加压袋实际压力值低于高压力设定值或≥40毫米汞柱时，控制器有声光提示； 4.2 压力持续稳定提示：依据输液输血加压袋设置压力值，加压袋实际压力值±15mmHg范围时，持续 60s±5s 不变，控制器有声光提示； 5、输液输血加压袋控制器在进行充气和保压过程，具备通过暂停按键，停止充气，通过三通阀实现紧急放气功能。 6、控制器根据压力设置自动加压充气，保持恒定的设置压力，自动控制无需人工干预。 7、加压袋与控制器使用鲁尔接头螺旋插拔式。 8、 加压袋规格有≥500毫升，≥1000毫升，≥3000毫升；全程流速稳定，流速最大可达 1400ml/分钟。 |
| 10 | 医用输冰血液标本实际临床运输箱(内部流水号31515) | 1、箱体材料：内外表面PP塑料，中间高质量的PU保温层 2、配置冰盒：不少于6块CMB-400冷藏/冷冻 3、容量：≥6L 4、保冷时间：24-72小时 |
| 11 | 胎心监护仪(内部流水号31516) | 要求整机 1.1具备监护参数（胎心率，宫缩压力，自动胎动）的功能 1.2 一体化探头架设计，能够挂墙放置探头、移动放置探头；隐藏式提手，飞梭和硅胶按键操作 1.3 机顶报警灯柱，≥3级声光报警，范围、声音大小能够调节，报警信息按病人生理报警和监护仪技术报警分类，并分区域以黄色字体显示报警信息，胎心率报警能够调整报警延迟 1.4 模块化结构，内置通讯接口，能够与中央站组成网络系统，具备查找监护记录功能 1.5 具备≥60小时存储、回放，打印，掉电数据存储 1.6 具备进行快速标注的功能，能够标注信息随胎心宫缩曲线并实时记录在打印纸 2.显示： 2.1屏幕≧10.1寸高清晰液晶彩屏，0-90度内多角度翻转。 2.2 具备以下监护曲线：胎心曲线，宫缩压力曲线，自动胎动曲线 2.3胎心率120-160bpm正常范围区域标识（具备调节功能） 2.4监护曲线显示具备≧2种标准 2.5同步显示和打印胎儿活动图曲线 3.胎儿监护指标： 3.1胎心：多晶片宽波束脉冲多普勒防水探头，自适应追踪，胎心信号扑捉稳定 （1）超声工作频率：≧1兆赫 （2）胎心率范围：30-240bpm （3）分辨率: ≧1次/分 3.2宫缩压力，无凸点探头设计，≧0-100，相对单位分辨率：≤1% 3.3胎动：手动/自动胎动检测，显示并打印胎儿活动图； 3.4宫缩范围： 0%-100 % 4.打印： 4.1内置式150±2mm范围的宽行打印，连续准确记录胎心率、宫缩压曲线及胎儿活动曲线 4.2打印机走纸速度1、2、3厘米每秒能够调节，具备最高速度25毫米每秒高速回放打印 4.3自动评分结果 |
| 12 | 心电监护仪(内部流水号31517) | 1、插件式监护仪,用于监护成人,儿童,新生儿患者； 2、采用≥12.1寸彩色液晶屏显示，彩色高分辨率达≥800*600，≥8通道波形显示； 3、标配锂电池，具备≥4小时供电；标配存储卡； 4、具备全方位报警灯； 5、具备监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温的功能； 6、具备3导和5导心电测量功能； 7、同屏显示7导/12导，显示血氧灌注指数，有效反映血氧灌注情况； 8、具备有线、无线、有线/无线、有线/无线/遥测混合联网功能； 9、具备报警集中设置功能，有≥3级声光报警，参数报警级别能够调节； 10、具备血液动力学、药物计算功能，氧合计算,通气计算,肾功能计算； 11、具备≥5种科室默认配置，能够存储≥5种自定义配置，具备U盘导入导出配置； 12、具备≥120小时趋势图表、≥100个报警事件、≥100个心律失常、≥1000组无创血压测量的数据存储和回顾功能, ≥48小时全息波形回顾； 13、无需中央站即能够进行隔床跨室观察其他联网床位监护信息； |
| 13 | 急救车(内部流水号31518) | 1.适用于分娩室,急救科 2.主体材质采用铝塑钢A工程塑料结构组成；四柱承重； 3.注塑模具工艺台面一次成型，台面配有透明软玻璃；台面配有304材质不锈钢护栏,隐藏式书写工作台，置物盒，带有双ABS污物桶；升降输液架外杆内径≥25，内杆内径≥19, ≥4个内径≥6的回旋；氧气瓶基座；外接≥5米电源线，带有心肺复苏板。 4.中控锁，配置有五层抽屉；两小抽高度为≥70mm，两中抽高度为≥120mm，一深抽高度为≥250mm；三连弹珠三折静音导轨，可自由分隔；抽屉为ABS材料。 5.豪华静音脚轮，其中≥2只带刹车。 |
| 14 | 血糖仪(内部流水号31519) | 1、度量单位：毫摩尔每升 2、检测范围：1.1-33.3毫摩尔每升 3、记忆组数 ≥250组测量结果 4、自动关机：≤15秒3分钟 |
| 15 | 自动血压计(内部流水号31520) | 1、臂式/示波测定法 2、脉搏数40-200次/分钟 3、运行模式分类：连续运行 4、记忆组数：≥40组记忆值 5、压力测量范围：0-300毫米汞柱(0-40.0千帕) 6、精度(压力)：±毫米汞柱(±0.4千帕)以内 |
| 16 | 子宫触诊模型(内部流水号31521) | 1.模型采用高分子聚合材质，特别是腹部皮肤触感和外观都接近真实的人体。能够逼真的触摸到子宫底，特别适合练习触诊法。 2.外阴的清洗和护理。 3.进行换短裤，换床单，换腹带，换纱布的训练。 4.模型具备≥4个模块：产后子宫第一天恢复良好、不良模块和产后子宫第3天和第5天恢复良好模块。通过更换≥4种模块，具备练习观察，计量和触诊的功能。 5.具备进行按摩训练的功能。 6.配备子宫按摩护理教学立体讲义，具有学生微信扫码登录学习，形成阶段性和形成性评价报告的功能。 7.具有提供护理操作视频供学员在线观看学习的功能；系统具有自动记录和统计学员视频学习的时长、视频考核题作答情况，作评估报告的功能。 |
| 17 | 骨盆展示模型（带肌肉和韧带）(内部流水号31522) | 1、模型示左右髋骨、骶骨、尾骨和它们的连接；显示大骨盆、小骨盆和骨盆入口、骨盆出口；显示坐骨大孔、坐骨小孔、坐骨结节等；在此基础上显示盆腔内子宫、膀胱、直肠、肛提肌（耻尾肌、髂尾肌、耻骨直肠肌）；模型显示骶棘韧带、肛门外括约肌等，盆腔外部还显示尿生殖三角肌，浅层包括会阴浅横肌、球海绵体肌和坐骨海绵体肌，深层包括会阴深横肌等结构。 |
| 18 | 盆底肌修复仪(内部流水号31523) | 1、多通道独立输出，具备同时多人或多部位修复的功能 2、输出波形：梯形波、三角形博、钟形波 3、时间设置：0-90min能够进行调节 4、智能控制：嵌入式操作系统，图形化操作界面 5、能自动做出肌力评估报告 6. 适用于产后或女性盆底肌功能性障碍疾病的治疗。 |
| 19 | 新生儿蓝光箱(内部流水号31524) | 1.具备箱温控制模式； 2.具备正门独立锁定装置； 3.配置独立的超温保护系统； 4.具有自然风道加湿功能； 5.产品具备自检功能，多种故障报警提示； 6.前面板具备温度校正功能； 7.具备数据储存功能； 8.床面上有效表面内的胆红素总辐照度均匀性：＞0.4 9.具备高清外接接口； 10.具备黄疸治疗装置； 11.采用低噪音的无刷直流电机。 12.主要技术参数： 12.1箱温显示温度范围：5～65℃ 12.2输入功率：≤850伏安 12.3具有箱温控制控温方式 12.4控温范围：25℃-37℃ 12.5婴儿舱内噪声：≤45dB 12.6升温时间：≤30分钟 12.7培养箱温度与平均培养箱温度之差：≤0.5℃ 12.8平均培养箱温度与控制温度之差：≤±1.0℃ 12.9温度均匀性（床垫处于水平位置）：≤0.8℃ 12.10温度均匀性（床垫处于倾斜位置）：≤1.0℃ 12.11床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均值：≥0.64mW/cm² 12.12故障报警：断电、传感器、偏差、超温、风机、系统等 12.13床面上有效表面内的总辐照度：≥0.6mW/cm² |
| 20 | 超声机(内部流水号31525) | 一. 主要参数和系统概述 1) 系统开机时间：≤10秒； 2) 全触控屏操作，独立显示器：手机，平板，电脑等智能终端； 3) 内置无线功能； 4) 整机重量≤180g，握柄宽度≤4cm； 5) 主机内至少包含快速实现冻结/解冻、图像模式切换、参数调节操作按键； 6) 具备图像模式：B、2B、M、C、P、PW； 7) 组织特征成像：常规、肌肉、脂肪、液性； 8) 声功率能够调节，实时显示MI/TI(TIB，TIS)； 9) 兼容各种操作系统：安卓、微软、苹果等； 10) 配置探头：腔内凸阵探头1个（频率范围 5-8 MHZ）； 11) 探头能够更换，具备线阵、凸阵、微凸和腔内等能够选配探头，探头数量≥6种； 12) 探头具备热拔插更换功能:在开机状态下,冻结后直接更换探头，并快速自动识别相应探头，进入相应检查类型； 13) 具备检查类型：腹部、肾脏、妇科、产科、颈动脉、血管、心脏等； 二. 图像优化功能 1) 空间复合成像 2) 帧相关范围：0-7调节； 3) 图像增强范围：0-4调节； 4) 余辉范围；0-4调节。 三. 图像测量 1) B型测量：距离、角度等 2) M型测量：距离、心率、时间等 3) C型测量：距离、面积等 4) D型测量：距离、心率等。 四. 图文存储 1) 静态图像存储及回放≥800幅图像； 2) 动态电影图像存储及回放≥10秒； 3) 具备移动外设存储设备。 五、具备做盆底肌肉精细B超的功能 |
| 21 | ActiGraph GT3X+人体运动能耗监测仪(内部流水号31527) | 1. 体积如手表大小。 2. 具备数据存储记录功能，受试对象≥24 小时佩戴。具备做数小时，数天，甚至数星期的长期观察记录。 3.具备适应各种环境的记录功能。如家庭，户外等。受试对象不用一直停留在受试地。不受空间位置的限制。 4.具有专业数据分析软件：桌面分析软件包具有应用于所有的活动记录仪的功能。用来配置设备进行数据采集，数据下载，观察及处理采集的活动数据。软件数据具备导出为CSV 格式文件或纯文本文件的功能。 5.具有数据处理与分析功能：佩戴时间、能量消耗、切割点、代谢当量、久坐、活动回合、心率分析、测斜仪、睡眠评分。 6.具备蓝牙无线连接功能、电容触摸传感器、可充电锂电池且≥30分钟防水 7. 具备能够与设备探测和记录范围内的同类设备兼容的功能 8. 采集频率设置单位在30-100HZ可选择 |
| 22 | 三腔二囊管(内部流水号31528) | 1. 直径≥5.3mm和长度≥65cm 2. 具备独立无菌包装 3. 具备用于宫腔内三腔二囊管压迫止血的功能。包括三腔管和两个气囊。三腔管由一个截面是半圆的腔道和两个截面是1/4圆的腔道组成。 4. 16号规格。 5. 具有乳胶材质 |
| 23 | 膳食宝塔模型(内部流水号31529) | 1.按照最新膳食指南制定，以宝塔图形表示。 2.宝塔材质：高通透亚克力或同等材料材质； 3.食物模型种类：≥24种，具有重量和名称的清晰标注； 4,食物模型材质：食品级硅胶，人工彩绘宝塔贴图：新版背胶。 |
| 24 | 胎儿发育模型(内部流水号31530) | 具备显示≥5个胎儿发育阶段的功能： 1）子宫内的胎儿子宫闭合 2）子宫开放 3）头部出现 4）头完全出现 5) 子宫内的胎盘 |
| 25 | 胎儿展示模型(内部流水号31531) | 1、模型具备详细展示怀孕发展的各详细阶段的各个功能。 2、至少包含以下8个模型组件： 1）第1个月胚胎 2）第2个月胚胎 3）第3个月胚胎 4）第4个月胎儿横卧位 5）第5个月胎儿臀位 6）第6个月胎儿横卧位 7）第7个月的双胞胎 8）第8个月的胎儿。 |
| 26 | 输液架(内部流水号31532) | 1、高低能够调移动式带轮304不锈钢输液架 2、高度伸展尺寸：80-215mm 3、脚轮直径≥75mm |
| 27 | 新生儿电子手腕带(内部流水号31533) | 1、电子新生儿手腕带, 2、具有自动报警功能 3、具有防水、抗菌功能 |
| 28 | 体重秤(内部流水号31536) | 1、称重范围：5kg-150kg 2、测量精度：±50g |
| 29 | 母婴体位固定垫(内部流水号31537) | 1. 配有三角形或长方形母婴体位固定枕≥2个，瑜伽垫≥10个。 2. 体位固定枕长度≥35cm，宽度≥25cm。 3. 瑜伽垫长度≥170cm，宽度≥60cm。 |
| 30 | 高级新生儿护理模型(内部流水号31543) | 1.模型全身无缝构造，外观和触感都接近真实的亚洲人脸婴儿； 2.全身无缝构造，具备练习沐浴，洗澡等护理操作的功能，并且模型不会进水，材质也不会霉变； 3.具有全身体格检查的功能，具有测量身高体重，换尿布，吸奶，脐带护理，测肛温以及简单的婴儿抚触诊练习的功能； 4.婴儿的嘴唇具有唅住乳头或奶嘴，模拟喂奶练习的功能； 5.配备前囟门，后囟门，矢状缝和额顶缝；婴儿的颈部抱婴姿势不正确头部会后仰或前倾等； 6.具有经鼻和经口进行鼻饲护理操作的功能； 7.具备脊柱、锁骨和胸骨等体格标志，具有检查锁骨有无骨折的功能，真实摸到脊柱； 8.婴儿手脚具备自由伸展，脐带能自由拆卸功能； 9.配有模拟睾丸，进行隐睾检查。 10.带有新生儿护理教学立体讲义，具备学生微信扫码登录学习，并形成阶段性和形成性评价报告。 11.系统配有护理操作视频，在观看视频学习的过程中，系统具有自动记录和统计学员视频学习的时长、视频考核题作答情况的功能，具有出评估报告的功能。 |
| 31 | 新生儿窒息复苏模型(内部流水号31544) | 1.新生儿全身模型，材质具备柔软仿真； 2.颈部肌肉和颈椎构造类似真实新生儿，正常抱起头自然后仰≥30度角； 3.具备行气管插管的功能，通气后能够见胸部起伏； 4.具备行心肺复苏按压的功能，按压手感真实； 5.模型至少配有前囟、后囟、矢状缝、和冠状缝； 6.具备行吸痰练习的功能； 7.配有柔软逼真的肚脐，具备进行脐部护理和插管等操作的功能； 8.静脉注射：手臂具有进行静脉穿刺的功能，具备真实注入液体，并由专用装置流出的功能； 9.至少包含以下病变模块：肚脐、脐疝； 10.带有新生儿窒息抢救教学立体讲义，具备学生微信扫码登录学习，进行全方位多维度的统计分析，并形成阶段报告。 11.系统配有护理操作视频，在观看视频学习的过程中，系统具有自动记录和统计学员视频学习的时长、视频考核题作答情况的功能，具有出评估报告的功能。 |
| 32 | 新生儿辐射台(内部流水号31545) | 1. 具有石英加热管； 2. 具备亲子模式：具有进行袋鼠式护理的功能； 3. 配有双热敏电阻肤温传感器； 4. 辐射头具备水平≥360°转动，≥5档调节； 5. 具备患者添加信息录入； 6. 具备婴儿床倾斜角度电动调节功能，床体最大倾斜角度≥14°； 7. 配有抽拉式储物抽屉，用于收纳小型医疗器械，外置储物篮能安置电缆线等配件； 8. 配有≥10.4英寸彩色液晶触摸屏，分辨率≥(1024x768)像素； 9.具备三重独立超温保护，多路传感器监测，具备启动声光报警提示功能，； 10.照明灯亮度具有无极调节功能； 11.配备空氧混合装置；氧浓度设置范围：21%-100%；精度：±3%O2（V/V）；负压吸引装置：负压调节阀设置范围：：0~18.67±1.33 千帕；负压响应时间：当输入气源压力为500千帕时，10 秒内负压达到≥17.34千帕 12.整机高度自由调节，床面高度范围约≥810mm； 13.婴儿床下配有放置X光射线拍片盒的位置; 14.具备预热、手动、肤温温度控制模式； 15.具备肤温控制功能，肤温控制范围32.0℃—37.0℃，37.1℃～38.0℃（跨越模式）；肤温传感器精度±0.2℃，肤温控制精度≤0.5℃； 16.具备新生儿评分计时功能和心肺复苏计时功能; 17.配置脉搏血氧监测功能，血氧饱和度测量精度在校准范围70%100%内，无体动状态下±3%，脉搏测量精度：在30次/分～240次/分内，无体动状态下：±3次/分。 |
| 33 | 远程母婴监护管理平台(内部流水号31546) | 1.医务人员对孕产妇进行≥24小时*365天母胎健康监护（至少包括血压、血糖、胎动、胎心、血氧饱和度、体温、饮食、运动量、黄疸指数） 2.传数据次数不受限制 3.具有实时动态传输功能，胎儿监护数据实时同步至孕产妇、产科医务人员、判读中心保障≤20分钟内回复 4.具有AI智能分析、自动分析图谱、自动分析、自动分类、自动报警的功能。 5.具有一对一人工服务，平台客服24小时在线服务 6.实时监护、异常预警：具有实时远程监护，及时发现胎心率异常现象的功能； 7.具有自动档案管理功能。 8.具备对孕产妇进行在线科普教育的功能。具有在平台上传健康教育图片或视频或调查问卷，活动在线解读报告和问诊服务的功能；具有居家线上咨询服务的功能。 9.具备孕妇围产期风险管理的功能：设备具备高的监护精确度：具有随时选择现场或线上进行实时胎儿监护，动态传输评估妊娠期风险的功能。 10.具备给孕产妇实时、动态发送科普宣教视频、文字、或多媒体材料的功能，动态沟通，并提供血压、血糖、心率、呼吸、体温、胎动等母胎健康数据实时监测、孕产妇接受健康教育程度的反馈。 11.具备孕妇端、医护人员端、护理端三个APP，且不同APP可实现数据的同步分析、获取，永久性无需额外支付数据平台费用。 12.孕妇APP技术要求： 1）从胎心仪获取胎心数据并自动检测分析有效性；具备记录孕产妇血压、血糖、胎动、胎心、血氧饱和度、心率、呼吸、体温、饮食、运动量、黄疸指数等生理指标和行为指标的功能。 2）具有帮助正确找到胎心的功能，配有正确记录以上生理指标和行为指标的功能，具备预警和引导提示功能； 3）具有绘制以上生理指标和行为指标的监测曲线的功能； 4）数据具有实时存储功能，具有永久免费获取实时云端判断中心数据的功能； 5）平台具有24小时在线服务，AI判读分析，5分钟/10分钟/20分钟AI预警分析。 13.医务人员APP技术要求：具有根据不同的权限账号，具有实现医务人员在列表查看到各用户上传的信息内容，按照时间排序，并区分已回复和未回复内容的功能，并根据诊断后，在APP给出诊断结果，具有结果将会推送至孕妇APP内的功能。 14.护理版APP要求：具有辅助孕妇完成与设备关联的一系列健康评估和管理操作的功能，至少包括如何引导孕妇熟练使用APP；并与医务人员进行互动，完成健康管理报告上传，立即医务人员处理的任务。 15.配置清单 1）胎监仪、血压仪、血氧仪、血糖仪≥60台远程设备， 2）配黄疸仪设备≥20台 3）孕妇端app1个 4）医护人员端app1个 5）护理端app1个 |
| 34 | 加温快速输注仪(内部流水号31548) | 1、加温快速输注仪：一体机，不能拼接； 1.1薄膜晶体管彩色液晶屏显示，屏幕≥3寸。 1.2设备功能：具有加温功能+加压输注功能+气泡断流检测功能+大容量锂电池转运功能。 2、加压输注功能 2.1 输注加压范围0-300mmhg, 调节步长≥6mmHg。 2.2 压力精度≤2mmHg，压力误差≤±4mmHg。 2.3 具备过压保护提醒功能，过压能紧急放气，并且有过压报警提醒声音和屏幕显示。 2.4 主机屏幕显示加压袋设置压力值、实时压力值、压力报警信息以及加温信息和断流检测信息。 2.5 加压袋能够重复性使用，无特殊一次性消耗品。 2.6 加压袋规格：标配500ml，能够选配1000ml，3000ml。 3、加温功能 3.1输出温度范围：37℃～43℃。 3.2温度调节步长≤1℃，温度精度≤0.2℃。 3.3加温管规格：内径≤5mm，能够定制；长度≤1.2米。 3.4加温管数量1条，非一次性耗材，能够重复性使用。 3.5 主机屏幕显示设置温度、实时监测温度、温度报警信息以及加压信息和断流检测信息。 4、主机具备插拔式断流检测功能 4.1 断流检测装置具备独立的启动开关。 4.2 断流检测装置总长度≥0.5米。 4.3 当输注管路出现气泡断流现象后，设备发出声光报警，且设备停止运行，加压袋紧急放气。 5、 转运功能 5.1内置锂电池，容量≥10000mAh。 5.2全负荷使用≥3小时。 |
| 35 | 健康评估综合模拟系统(内部流水号31599) | 1模拟系统具备采用中英文操作界面 2模拟系统系统具备内置病例、病例编辑功能，新建新病人的功能 3模拟系统针对不同的病例，均具备相应的病例解说（内容包括病人的主诉、病例解说等基本信息） 4模拟系统具备连续运行病例功能，设置每个病例运行时间，自动更换病例 5模拟系统具备内置≥12种真实病例以及≥4种教学模式：如流程教学模式、病例模式、病例编辑模式、考核模式。教学模式具有控制系统内的虚拟人物进行健康评估、辅助检查、治疗等相关流程操作训练 ▲6高端模拟人为亚洲女性体格设计，身高≤170cm，胸腹部具备完整的解剖结构、一体化皮肤，无任何接缝及连接点。关节具有自由活动的功能，并能维持自主坐姿，能够满足背部呼吸音听诊需求，具备多场景教学功能 7高端模拟人具备更换的女性乳房触诊模块和≥6种常见乳腺病变，具有佩带到任意模拟人或标准化病人身上进行教学使用的功能 8模拟人具有女性生殖器官，能够进行生殖器拆卸 9高端模拟人的四肢具备≥5种不同程度的水肿情况，进行触诊练习时能根据触诊力度和水肿状态的不同，水肿模块具备更换功能，佩带到任意模拟人或标准化病人身上进行教学使用 ▲10高端模拟人具备可拆卸的膀胱结构，能够根据教学需求进行膀胱结构的更换，同时膀胱结构具有使用临床真实超声设备进行尿量监测的扫查，具有≥4种病例模块，如膀胱内≥50ml尿量、膀胱内≥100ml尿量、膀胱内≥300ml尿量、膀胱充盈状态。膀胱的超声图像与真实患者成像一致 ▲11高端模拟人的胸部及四肢具有连接十二导联心电图的功能，胸前导联能自动判断吸附位置是否正确，肢体导联有传感器自动反馈，实时显示连接正确的导联心电图波形，构成完整的十二导联心电图波形。高端模拟人具有外接真实临床用十二导联心电图机使用、实时传送信号打印心电图结果的功能 12高端模拟人具备提供≥10种常见心电波形和异常波形，如：正常、心房扑动、心房颤动、室性早搏、室性心动过速、心室扑动、心室颤动、不同时期的心肌梗塞表现 13高端模拟人的手臂具备血压测量功能，具有自由设定舒张压与收缩压功能，针对学员操作失误时具备警示功能（文字或声音等形式） 14高端模拟人具备瞳孔检查功能（对光反射灵敏度在0-100%区间内进行任意速率调节）、脉搏（≥4处不同的脉搏，如双侧颈动脉和桡动脉）触诊；模拟人瞳孔具备直接对光反射、间接对光反射，能根据光线的强弱进行自动调节瞳孔的状态 ▲15高端模拟人具备心音听诊功能（具备≥4处听诊部位：主动脉瓣、肺动脉瓣、二尖瓣、三尖瓣。）以及肺部呼吸音听诊（具备≥前胸、背部听诊区的9处听诊区域） 16高端模拟人具备≥15种心音病例及≥5种呼吸音病例，具备使用临床真实听诊器进行听诊的功能；具备单独控制其中一处或多处听诊部位音量大小，其他位置保持不变 17高端模拟人的心音、肺部呼吸音、肠鸣音在进行大班教学时，具备外放声音的功能 18高端模拟人具备智能对话问诊功能；在进行问诊时模拟人的嘴部会模拟临床问诊情况随着语速的快慢进行自主上下活动 19高端模拟人具备肠鸣音听诊功能：要求具备≥3种不同肠鸣音病例，具有使用临床真实听诊器进行听诊的功能 20控制电脑1台：运行内存≥8GB笔记本或以上配置，处理器≥i5，硬盘固态≥256GB 21配置清单：高仿真模拟人1个、系统控制盒1个、控制电脑1台、麦克风1个、专用血压计和袖带1套、专用十二导联心电图连接线1个、说明书1份 |
| 36 | 足部护理模型(内部流水号31935) | 一、产品特点：模型可用于脚指甲、鸡眼、胼胝（脚茧）等≥3种情况的修整，可做基础的足部护理训练； 二、主要性能指标: 1、模型模拟老年人足部的生理特征，造型结构需真实并配有足部底托，可实现自由调整其状态； 2、模型的脚指甲和鸡眼等2种以上部位可自由更换，胼胝（脚茧）设置在同真人大小相近的脚模中，可根据临床护理要求进行常规护理操作； 3、可在模型上进行足部评估流程以及足部按摩或其他日常治疗活动； |
| 37 | 微量注射泵(内部流水号32071) | 1、简易定速模式：在主界面设定运行速度。 2、时间容量模式：具备设定时间和注射药量，系统自动计算速度进行注射的功能。 3、体重剂量模式：具备设定药物量、体重、药液量、剂量，系统自动计算速度进行注射的功能。 4、注射速度： 50ml注射器：(0.1～1500.0)ml、30ml注射器：(0.1～900.0)ml、20ml注射器：(0.1～600.0)ml、10ml注射器：(0.1～300.0)ml。 5、流速增量： 0.1ml～1500.0ml/h。 6、流速的精确度 在±3%以内。 7、泵的机械精度 在±2%以内。 8、限制量 0.1ml～9999.9ml。 9、累计注射量 0.1ml～9999.9ml（每级增量为0.1ml)。 10、阻塞报警阈值压力等级： 高：800mmHg±200mmHg(106.7kPa±26.7kPa) ，中：500mmHg±100mmHg(66.7kPa±13.3kPa)，低：300mmHg±100mmHg(40.7kPa±13.3kPa)。 11、报警种类：具备注射将尽报警、注射完毕报警、限制量注射完毕报警、注射阻塞报警、注射器脱落报警、注射器未正确安装报警、设置错误语音提示、交流电源已拔出报警、电池电量不足报警等功能。 12、报警方式 ：人声语音报警、声光报警、文字提示等。 13、使用注射器规格： 具备自动识别10ml、20ml、30ml、50ml、60ml注射器的功能。 14、显示屏为LCD显示屏，尺寸≥3×5cm，动态显示各种工作状态。 15、电源 ：两种供电工作方式，市电：220V、50Hz；内置电池：11.1V可充电锂电池组，容量≥1600mAh。 |
| 38 | 微量输液泵(内部流水号32072) | 1、输液模式 ：具有滴速模式、容量模式、时间模式。 2、输液速度ml/h模式：(1～1200)ml/h。 3、输液速度滴/min模式：(1～266) 滴/min。 4、输液速度的准确性： ml/h模式准确性在±5%以内， 滴/min模式准确性在±3%以内。 5、输液泵的机械精度在±2%以内。 6、快速输液速率100 ml/h～1200 ml/h（每级增量为100 ml/h）。 7、输液量 1ml～9999ml。 8、累计输液量 0ml～9999.9ml。 9、阻塞报警阈值 高：800mmHg±200mmHg(106.7kPa±26.7kPa)，中：500mmHg±100mmHg(66.7kPa±13.3kPa)，低：300mmHg±100mmHg(40.7kPa±13.3kPa)。 10、具有输液器品牌规格调试技术，具备任何品牌输液器的使用和输液精度。 11、报警模式： 具备输液完成报警、管道阻塞报警、请关好门报警、管内有气泡报警、设置错误语音提示、交流电源已拔出提示、电池电量不足报警等功能。 12、报警方式 ：人声语音报警、声光报警、文字提示等。 13、气泡探测器，超声波探测方式，探测灵敏度≥25μL。 14、电源：两种供电工作方式，市电：220V、50Hz；内置电池：11.1V可充电锂电池组，容量≥1600mAh。 15、全中文液晶显示器，尺寸≥3×4cm。 |
| 39 | 医用三折病床(内部流水号32073) | 1.规格尺寸： ≥（2150×970×470）mm。 2.床面板是≥1.2mm厚碳钢板一次模压成型，背部床板尺寸≥760×850mm，臀部面板≥200×850mm，大腿面板≥320×850mm，小腿面板≥540×850mm，床面板厚度≥32mm,床面板实际长度≥1960mm，背部具有钢管加固结构，整板受力均衡，抗压力强。 3.床框部分：床框采用≥30×60mm矩型钢管，床头床尾横梁≥60×60mm方型钢管，钢材截面厚度≥1.8mm,床体焊接质量坚实牢固，安全承载≥280kg。 4.功能参数：背部升降：0～75°±5°，腿部升降：0～50°±5°，整体升降：470-750mm。 5. 螺管：三组螺管采用特精细螺纹，万向节为钢件连接，具有双向极限保护功能和声音提醒功能，摇把套管是铝合金材质，摇把手柄为圆形渐变方形防滑条纹，具备二次开合防夹手功能。 6. 护栏采用D型铝合金，厚度≥2.0mm,支柱直径≥19mm、厚度≥1.5mm。 7. 床头尾板： ABS材质注塑成型，床头尾板高≥410mm，宽≥930mm，底端厚度≥70mm，顶端厚度≥50mm，单个床头板重量≥ 3.7 kg。实心插柱式固定连接，插柱为直径≥20mm实心圆钢，具有防松脱紧固装置，拆卸方便，可兼做 CPR 应急板。 ▲8. 双轮面≥5寸中控脚轮，控制踏板位于床尾中部，一脚控制四轮刹车。 9.床体头尾两侧共配≥6个输液架插孔，床面两侧下方具有≥6个ABS引流袋挂钩。 10.配置床头柜1个，尺寸≥（480×470×800）mm ，整体防潮防水，床头柜两侧采用隐藏式毛巾架及挂钩，柜门内设有1个活动层板，脚轮为≥2寸双面脚轮，具有刹车装置。 11.床垫：尺寸≥（1940×850×70）mm高密度海绵+椰棕内胆（或其他透气舒适内胆），医用防水耐磨布外套，床垫大小与床面匹配。 12.输液架：两段伸缩式不锈钢圆管及四爪头可升降输液架，四爪为铝合金材质，具备空气阻尼缓冲下降功能，“防脱落”升降固定旋钮。 13.餐板：可伸缩餐板，ABS材质，伸缩杆为铝材，用时可固定在护栏两边。 14.床底杂物架：采用优质钢线焊接而成，可拆卸，便于清洁。 15.配置清单：医用三折病床≥1张 2.医用床头柜≥1个 3.床垫≥1张 |
| 40 | 经济型静脉注射操作模型（左、右）(内部流水号32074) | 1.模型为血管内径为3-5mm的成人左右双手臂，具有手臂肘前区和手背部的静脉血管网。 2.采用高分子材料制成，环保无污染，肤质仿真度高，皮肤纹理清晰。 3.静脉注射：具备选择不同类型的穿刺针进行训练，穿刺时有落空感，穿刺正确后有回血，并可以进行输液等练习。 4.具备反复练习和配合血液循环模拟器使用的功能。 5.配置清单：1.经济型静脉注射操作模型左手≥1个 2..经济型静脉注射操作模型右手≥1个 |
| 41 | 医用输液架(内部流水号32104) | 1、产品材质：钢板底座，ABS防尘罩。 2、静音滑轮≥5个，2个滑轮带刹车。 3、不锈钢201管材，具备升降功能，升降高度为120～200cm。 4、不锈钢托盘≥20×17.5cm,用于固定输液泵或注射泵。 |
| 42 | 老年版高阶段综合护理模型YAE(内部流水号32997) | 一、产品特征 1、模型采用高分子材料制作，全身覆盖一体化皮肤，无任何连接点和指示点。 四肢采用高分子防水材质，可使用真实液体进行淋浴、擦拭、足浴等操作或进行其它多项护理操作训练。 2、模型整体特征： 2.1、模型同亚洲成年人真实比例大小相近。 2.2、头部可进行约100°左右旋转，具有内部口腔与气道的完整结构，舌部结构柔软，模型口腔内具备约28颗牙齿，上下牙齿可进行拆卸，可进行口腔护理。 2.3、模型可执行气管切开护理操作，具有可移动的气管切开护理模块。 2.4、模型颈部具有中心静脉导管穿刺点≥2处，包含锁骨上及锁骨下，可进行中心静脉导管护理及营养等≥2项操作。 2.5、可经口或经鼻进行吸痰、鼻饲、插管等护理操作；鼻腔具备左右双鼻孔，支持经口经鼻的喂食营养护理，并可注入真实液体到胃部。打开胸部皮肤可以查看透明气管及食管的走向；支持经鼻或经口进行气管插管，气管插管成功后胸部具有明显起伏；可在腹部可使用真实听诊器检查通气状态。 2.6 完全仿真的腕关节以及肘关节设计，可自由灵活移动。可进行双手洗浴等护理。模型左臂内侧具有外周静脉的穿刺点模块，穿刺模块采用嵌套式设计。模型皮肤材料柔软，具有柔软的可触摸的组织以及≥1条的血管，血管可反复穿刺使用，穿刺有明显的落空及突破感。 2.7、膝关节以及踝关节均无接缝以及无关节体现，可自由灵活移动。可进行足部洗浴护理。 2.8、模拟人具有不少于2处压疮一体化模块，可训练学员的压疮护理操作。 2.9、模型周身为防水设计，可以进行康复护理以及洗浴等护理。内部结构与皮肤关节均防水，在浴缸内可进行真实的洗浴护理等各项操作。模型可任意摆放体位，能自主维持坐姿。 3、模型具备情景化设定功能：模型具备根据不同教学场景进行不同程度组合，满足重症护理与围术期护理等教学考核要求，具有如下特征： 3.1面部皮肤与头部头发等具有可拆卸设计，可根据场景自由更换老年人面部皮肤与头发。面部皮肤具有卡扣设计能够牢固紧贴面部。 3.2 模拟人头发采用吸铁卡扣设计，可任意进行拆卸和组装，在洗浴护理以及头发护理训练中不轻易脱落。 3.3 模拟人眼部可模拟真实患者状态，可根据不同的场景进行手动设置眼睛的半开或全开等状态。 4、导尿灌肠功能： 4.1、模型内置配备女性导尿模块，具备方形卡槽使得模块可嵌套到模型内部，女性导尿模块具备肛门、尿道、阴道、外阴解剖结构和闭管状的膀胱、直肠以及子宫结构（女性模块）。肛门、尿道、阴道内可灌入模拟液体模拟不同的分泌物排放，可使用临床真实的导尿管进行导尿操作，并具有真实液体流出，并支持三腔两囊管等导尿操作； 4.2、模型内置配备男性导尿模块，具备方形卡槽使得模块可嵌套到模型内部，模块均可具有封闭管状的膀胱、直肠以、阴茎、睾丸等解剖结构，同时肛门、尿道、阴道内可灌入模拟液体模拟不同的分泌物排放，可使用临床真实的导尿管进行导尿操作，并具有真实液体流出。模型仿真，具备男性2道生理弯曲； 5、胸腹部触诊与叩诊等诊断功能： 5.1模拟人具备内置胃部解剖结构，并支持灌入液体，在进行洗胃操作时可将液体留置体内。 5.2模型具有真实柔软程度的胸部与腹部，可进行触诊与叩诊等训练，胸腹部具有清晰解剖结构，具有乳头以及模拟肋骨设计，腹部具有一体的造瘘口设计，造瘘口呈红色柔软与真实组织触感一致。 5.3胸腹部可进行胸外按压训练及腹部冲击等训练，触诊可以触摸脂肪下的组织，叩诊可听见腹腔浊音。打开胸腹壁可见内部解剖结构，内部可见具有真实透明状支气管、食道以及胃部结构。 6、内含凹陷触诊训练考核模型 6.1.模块特征：真实呈现人体不同程度的水肿程度，模型在按压后可在约5—10秒内自动回弹愈合。 6.2、标配供≥5块不同凹陷程度的水肿模块，约1块正常及≥4块不同程度的凹陷性水肿模块。 6.3、模型配备佩带束带，可任意佩戴到模拟人与标准化病人身上进行授课使用。 6.4、这几种不同的模块的软硬以及水肿程度是完全不同的，在按压手感方面会有一定的区别。每个模块都包含内置的按压板可佩戴在标准化病人身上。 7、内含标准化病人用佩戴式乳房检查模型 7.1、模块特征：接近人体皮肤触感，可佩戴在标准化病人或模拟人身上，用于乳腺、腋下淋巴区、锁骨下淋巴区等部位的检查训练，或用于培养医患沟通技巧。 7.2、产品特性：内置≥6种常见乳腺病变。 7.2.1、左上乳脉病、乳房病：模型内部的模拟病灶为直径约23mm的球状。 7.2.2、左中癌症：皮肤凹陷，模型内部的模拟病灶为直径约21mm的放射状。 7.2.3、左下纤维性瘤：模型内部的模拟病灶为直径约18mm球状。 7.2.4、右上肿瘤：模型内部的模拟病灶为直径约12mm球状。 7.2.5、右中肿瘤：模型内部的模拟病灶为直径约12mm球状 。 7.2.6、右下癌症：皮肤浅凹，呈放射状改变，模型内部的模拟病灶直径约18mm。 |

子包4:护理技能实操管理系统等      (预算金额116.146000万元)

1、采购清单(流水号带“■”表示为核心产品)

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 计量单位 | 预算单价(万元) | 预算总价(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 护理技能实操管理系统(内部流水号31930) | 1 | 套 | 48.420000 | 48.420000 |
| 2 | 多模态强交互实训教学与管理系统(内部流水号31949) | 1 | 套 | 67.726000 | 67.726000 |

2、技术参数

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 护理技能实操管理系统(内部流水号31930) | 1.1设备结构 1) 内存≥4G 2) 存储容量≥1T 3) 存储类型：串口硬盘及以上性能 4) 主频：3.2G双核双线程及以上性能 1.2人员管理 1) 具备显示人员列表功能，通过人员名称等条件能查询人员信息； 2) 给指定用户设置所属组织； 3) 通过excel形式批量添加或导出人员信息； 4) 手动添加、删除人员。 5) 通过姓名或号码快速搜索。 6) 建立不同角色，能给不同角色配置不同的功能权限，且对角色进行新增、编辑、查找、删除。 7) 对不同角色批量操作。 1.3组织管理 1) 支持组织管理，手动添加、编辑、删除组织； 2) 支持输入组织名称关键字进行搜索； 3) 支持通过excel形式批量添加组织。 4) 支持建立多层级组织。 1.4数据管理 1) 成绩列表以列表形式呈现用户在操作技能评价分析设备操作终端提交的成绩。 2 操作技能评价分析设备评分表管理模块 （≥1套） 2.1管理模块具备以下功能： 1) 评分明细具备编辑项目和操作名称的功能； 2) 以树状组件添加、编辑、删除操作中的项目和步骤； 3) 编辑各个步骤的分数； 2.2保存时系统能自动校验该操作所有步骤的总分是否等于满分，否则不予保存并提示；支持在该步骤下添加、编辑、删除操作标准。 2.3在操作标准下能添加、编辑、删除扣分细则；扣分细则支持按项累计和区间扣分两种类型。选择类型为区间扣分时，用户在设置区间内能扣除任意整数分数；选择类型为按项累计时，用户能扣除设置基数的倍数分数；支持为扣分添加文字描述。 ▲3 操作技能评价分析设备评价数据分析模块 （≥1套） 该模块具备以下功能： 1) 对成绩列表内的成绩数据生成数据分析； 2) 通过操作类型、组织、报告生成的起止时间对分析的成绩样本进行分类筛选； 3）评价数据分析内容应至少包括操作时间分布、得分分布、历年平均得分趋势、各班级平均得分排行、触发的扣分细则排行。 ▲4 操作技能评价分析设备成绩输出模块 （≥1套） 该模块具备以下功能： 1) 学生能够通过手机端输入学号和姓名查询自己的各项成绩，成绩显示包括学生操作总时长、床号、监考老师等信息。 2) 按步骤显示得分和操作所用的时间以及评价老师在考试过程中的扣分项及分值。 5 操作技能评价分析设备操作终端 （≥10套） 5.1操作终端设备结构 参数满足或优于： 1) CPU核数：八核及以上。 2) 屏幕尺寸：10.4英寸及以上。 3) 屏幕色彩：1670万色及以上。 4) 屏幕类型：IPS触摸屏及以上(注：IPS是In-Plane Switching缩写，平面转换）。 5) 分辨率:2000 x 1200及以上。 6) 可视角度:上85°/下85°/左85°/右85°及以上。 7) PPI（像素密度单位）:225 PPI及以上。 8) 触摸屏:电容屏十点触控及以上，防指纹涂层。 9) 运行内存（RAM）:≥6GB。 10) 存储容量（ROM）:≥64GB。 11) 扩展至少支持MicroSD。 12) 无线网络标准:IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax及以上 13) 电池容量:7250 mAh及以上。 14) 耳机接口:具备立体声数字耳机接口。 15) USB接口:USB Type-C数据和充电接口及以上。 ▲5.2主要功能 1) 在一个评分操作界面下同时对两个及以上学生的操作进行评分。 2) 系统的评分界面至少包含床号、考生姓名、计时器、当前总分、当前扣除分数、评分表等内容。 3) 评分人员扣除相应分数后，当前总分、当前扣除分数实时变化。 4) 评价开始后，系统具备自动记录时间功能。 5) 系统显示用户选择操作所对应的步骤和操作标准。 6) 通过点击扣分，用户能阅览对应步骤的扣分细则；用户依据扣分细则的类型通过单次点击能选择具体的扣分数值。 7) 如操作者发生未涵盖在扣分细则内的错误时，评价老师能手动扣除分值并填写相应的描述。 考生登录界面具备通过学号对操作考生进行模糊搜索，模糊搜索出的考生信息应在操作技能评价分析设备平台中人员管理模块中的人员清单中的对应人员信息一致。 设备配置：操作技能评价分析设备平台≥1套，操作技能评价分析设备评分表管理模块≥1套，操作技能评价分析设备评价数据分析模块≥1套，操作技能评价分析设备成绩输出模块≥1套，和操作技能评价分析设备操作终端≥10套。操作系统各组件之间具备数据的互联互通。 |
| 2 | 多模态强交互实训教学与管理系统(内部流水号31949) | 1 多模态强交互实训教学与管理系统软件 ≥1 套 多模态强交互实训教学与管理系统软件可在学校专网内使用，由专业后台数据库提供支持，对专网内配置的≥2间实训室及配置设备提供控制中心统一配置管理功能： 1) 具备用户信息管理，包含账号、权限配置管理等功能。 2) 具备音视频流相关信息的配置管理。 3) 具备设备管理功能，包含本地USB设备、wifi摄像头设备、ip设备、外设等管理配置。 4) 音视频数据存储管理，具备根据实际存储用量增长需求，动态扩容存储主机，包含录播、回放等功能。 5) 在线巡课，实时观看任意实训室的授课情况。 2 中心服务器 ≥1台 中心服务器的参数满足或优于： 1) CPU：i7 2.9GHz及以上 2) 内存：≥ 16G DDR4 2933MHz 3) 硬盘：≥ 1T HDD+256G SSD 4) 网卡：千兆网卡及以上 5) 显卡： NVIDIA 6GB 及以上 ▲3 多模态强交互实训教学系统 ≥2个 多模态强交互实训教学系统中的远程多模态交互实训教学功能应具备： 1）实现≥1个主课堂和多个分课堂的远程互动教学。 2）主课堂教师活动、学生活动及教学电脑桌面的实时视频采集和远程播放。 3）分课堂的教学助手活动、学生活动的实时视频采集和远程播放。 4）主课堂、分课堂任意学生的学习活动实时视频采集和远程播放。 5）主课堂、分课堂具备在≥4路画面在大屏同时展示，并任意切换主、副显示画面的功能。 6）主课堂可以调取任意分课堂学生的桌面过程画面进行展示。 7）具有双屏展示功能，主课堂能够任意切换放大主分课堂的大场景画面。 8）具备进行远程PPT播放和展示。 9）具备进行在线巡课，支持按班级实时观看任意实训室的大场景上课情况和教学一体机教学内容，并能巡看任意以为学生操作细节的画面。 4 同屏显示模块 ≥2个 同屏显示模块具备以下功能： 1) 具有将老师教学内容或示教推送到每个床位的移动数据采集推车 (双屏）给学生观看、学习的功能。 2) 大屏上的教学内容能够同步到不同床位的移动数据采集推车上。 3) 学生在床位上的移动数据采集推车可以看到示教室一体机上显示的内容。 4) 学生在看到自己操作视频画面的同时能显示一体机教学内容的画面。 5 视频矩阵 ≥2台 视频矩阵支持≥64路多频Wi-Fi无线接入与输出，最多支持≥128个Wi-Fi终端并发传输数据，整机最大接入速率≥2.334Gbps，交换速率可达≥12.8Gbps，并保证图像信号的高保真输出。 6 移动数据采集推车 (双屏）≥8台 移动数据采集推车 (双屏）具有以下功能： 1) 具备广角镜头，其像素≥800万自动对焦（分辨率约3264*2448）；其俯拍标准镜头像素≥800万自动对焦（分辨率约3264*2448）。 2) 移动数据采集推车最高拍摄≥2.3米，单边拍摄宽度≥1.4米。 3) 移动数据采集推车具备微距显示，可以拍摄整个操作过程，也具备侧拍捕捉操作细节。 4) 配备不少于2个≥14寸显示屏，其中一个屏幕显示老师推送的画面，另一个屏幕显示学生自己操作的画面。 5) 采用5G无线WiFi连接和有线网络等2种以上连接方式。 6) 能够在系统中调取移动数据采集推车的实时视频画面。 7) 内置专业操作系统，支持同步接收软件端发出的指令。 7老师直播机 ≥2台 老师直播机采用万象软管式设计，任意方向可调。其系统功能应包括： 1) 病例信息分类检索，病例列表预览和信息查看，病例信息编辑，和病例的案例点评和应对措施技能点标记。 2) 老师直播机具备按系统功能、所属病例、患者情景、年龄段、应对措施技能等多种分类进行检索。 3) 病例列表和病例信息中含有的主诉、病史、诊断和治疗等文本可排版。 8 学生直播机 ≥2台 学生直播机参数应满足或优于： 1) 物理像素：≥200万1920*1080。 2) 帧率：≥1080P，超清≥30帧。 3) 接口：≥USB2.0及以上。 4) 无畸变广角镜头，≥120度广角无畸变，≥65度水平视角。 9 球形全向麦 ≥2个 球形全向麦的参数应满足或优于： 1) 具备自适应回声消除、自适应噪声抑制和智能混音等数字音频算法，输出音质饱满清晰。 2) 不少于1路无线麦克风输入，不少于2路平衡式麦克风级联输入，和不少于1路立体声参考信号输入。 3) 具有不少于1路立体声回声抑制参考信号输入，采用3.5mm标准音频接口。 4) 拾音半径：不低于8米。 5) 指向性：全指向。 10 互动型音频处理器 ≥2个 互动型音频处理器参数应满足或优于： 1) 支持≥2路立体声线性输出,采用3.5mm标准音频接口。 2) 支持全频带全双工自适应回声消除技术。 11音箱 ≥2个 音箱参数应满足或优于： 1) 不低于标准多媒体2.0音箱，3.5mm音频接口。 2) 采用不低于双路RCA立体声输入。 12 中控主机≥2个 参数满足或优于： 1) CPU：i7 2.9GHz及以上 2) 内存：≥16G DDR4 2933MHz 3) 硬盘：≥1T HDD+256G SSD 4) 网卡：千兆网卡及以上 5) 显卡： NVIDIA 6GB 及以上 13 千兆交换机 ≥2个 千兆交换机参数应满足或优于： 1) 不低于16个千兆以太网端口。 2) 包转发率≥23.74Mpps。 3) 交换容量≥32Gbps。 4) 无需配置，即插即用。 14 USB 千兆网卡≥2个 USB 千兆网卡参数满足或优于： 1) 具备不低于USB3.0转RJ45及以上网线接口，千兆网口。 2) 免驱安装，兼容Windows、Mac OS等2种以上系统。 3) 网络标准支持不低于10/100/1000Mbps。 15 触摸式教学一体机 ≥2台 （1）整机结构要求： 1) 显示尺寸：≥86英寸,采用LED背光源。 2) 显示比例：16:9；可视角度：≥178度；对比度：≥5000:1；亮度≥450cd/m2。 3) 整机采用≥4mm防撞防划防眩光钢化玻璃。 4) 整机开关键可设置为电视开关、电脑开关、节能待机三键合一。 5) 整机前置接口≥6个，且必须有HDMI、VGA、Audio、PC-USB3.0、TV-USB2.0、TOUCH USB。 6) 输入接口（不含前置）：HDMI≥1、VGA≥1、AUDIO≥1、YPbPr≥1、AV≥2、RF≥1、Mic≥1、RS232≥1、USB≥2、TOUCH USB≥1；输出接口：SPDIF≥1、VGA≥1、AV≥1、earphone≥1。 （2） 触摸系统要求： 1) 支持不同系统下免安装驱动，支持≥10点同时书写。 2) 嵌入式红外触摸感应书写，支持≥2mm的任何非透明物体在屏幕上直接书写。 3) 整机有效识别高度小于3 mm,，触摸物体距离玻璃外表面高度低于3 mm时。 4) 触摸组件在至少8个红外点被遮挡的情况下，触摸仍正常使用，不影响正常书写。 （3）功能要求: 1) 嵌入式安卓（Android）5.1或以上系统 2) 支持在操作系统下实现白板书写、办公软件使用、媒体播放、网页浏览等功能。 3) 在嵌入式白板或批注状态下，具有手势识别板擦功能，且能够实现根据接触面积识别板擦的大小。 4) 整机具有温度监控保护功能，能够实时监测整机温度值，并在主页上显示温度情况，能够根据温度变化显示不同的颜色以提示用户温度情况。 5) 整机支持信号源通道重新命名功能且命名后通道切换正常。 6) 整机具有双触控菜单，通过手势从屏幕右侧调出具有通用设置、声音设置、图像设置、智能设置、网络设置等，通过屏幕下方任意位置调出具有返回、菜单、白板、全通道批注、截图、自定义键等功能操作。 （4）内置电脑配置 1) 电脑主板H110或以上，CPU不低于i7，主频≥3.0 Hz，内存≥8G，固态硬盘≥512G。 2) 模块化OPS主机采用插拔式结构。 3) 输入：USB接口≥6，其中USB3.0接口≥2；RJ45≥1，输出：HDMI≥1，VGA≥1，RS232≥1，且须具有WI-FI模块。 （5）多点触控电子白板软件。 1) 支持点击打开软件图标即可使用。 2) 兼容Windows多点触摸协议，支持多人同时书写与擦除，书写轨迹流畅平滑。 3) 软件具备控制展台捕获的动态图，对展台图像拍照、录制、设置分辨率及调节焦距的功能。 4) 在软件文档中直接打开PPT进行播放,提供PPT批注、擦除、翻页、预览、黑屏、同步播放音频、一键切换等功能,且将标注内容直接保存到PPT文件中，不改变PPT格式。 （6）移动支架的材质不低于SPCC高强度钢板表面喷涂；承重≥150kg；一体机安装高度能手动自由调节。 设备配置： 多模态强交互实训教学与管理系统标准标配置包含如下组件：多模态强交互实训教学与管理系统软件 ≥1套，中心服务器 ≥1台，多模态强交互实训教学系统 ≥2个，同屏显示模块 ≥2个，视频矩阵 ≥2台，移动数据采集推车 (双屏）≥8台，老师直播机 ≥2台，学生直播机 ≥2台，球形全向麦 ≥2个，互动型音频处理器 ≥2个 音箱 ≥2个，中控主机 ≥2个，千兆交换机 ≥2个，USB千兆网卡 ≥2个，触摸式教学一体机≥2台，和设备配件及相关安装服务。 |

子包5:道路附着系数测定仪等      (预算金额214.300000万元)

1、采购清单(流水号带“■”表示为核心产品)

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 计量单位 | 预算单价(万元) | 预算总价(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 道路附着系数测定仪(内部流水号30278) | 1 | 套 | 4.000000 | 4.000000 |
| 2 | EDR数据读取系统(内部流水号30279) | 1 | 套 | 9.800000 | 9.800000 |
| 3 | 高性能工作站(内部流水号30280) | 2 | 套 | 9.900000 | 19.800000 |
| 4 | CDR工具(内部流水号30281) | 1 | 套 | 9.900000 | 9.900000 |
| 5 | 血痕发现仪(内部流水号30282) | 1 | 台 | 29.400000 | 29.400000 |
| 6 | 无人机激光雷达扫描系统(内部流水号30283) | 1 | 台 | 29.500000 | 29.500000 |
| 7 | 数值模拟软件(内部流水号30284) | 1 | 套 | 7.000000 | 7.000000 |
| 8 | 光学相干断层扫描仪(内部流水号32298) | 1 | 台 | 55.000000 | 55.000000 |
| 9 | 医学影像胶片扫描系统(内部流水号32299) | 1 | 台 | 20.000000 | 20.000000 |
| 10 | 视频耳镜(内部流水号32300) | 1 | 台 | 9.900000 | 9.900000 |
| 11 | 医学影像专业显示系统(内部流水号32301) | 5 | 套 | 4.000000 | 20.000000 |

2、技术参数

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 道路附着系数测定仪(内部流水号30278) | 1、传感器额定载荷：100kg以上。 2、测量精度：±0.5%。 3、重复精度：±0.03。 4、使用环境：-20℃至70℃。 5、最大测试运动速度：大于500mm/s。 6、显示：4寸以上彩色液晶显示。 7、数据传输接口:无线USB接口。 8、电源：DC12V以上锂电池。 9、充满电后最长工作时间：大于36小时。 10、仪表具有标定校准功能。 11、仪表显示菜单中可设置道路编号、路表状况、路表温度、路面坡度、路面类型及测试次数。 12、仪表具有电池电量提示功能。 13、仪表具有数据保存及数据查询功能。 14、数据存储容量：900条以上。 15、配有数据采集软件，可实时采集附着系数变化曲线、分析测试数据结果。 16、外形尺寸：约300×200×200mm。 17、仪器重量：10kg以下。 |
| 2 | EDR数据读取系统(内部流水号30279) | 1.支持车辆品牌不少于70种，至少包含支持比亚迪、吉利、特斯拉、长城、长安、五菱、江淮、奇瑞、理想、蔚来、小鹏、传祺、哈弗、问界、别克、雪佛兰、凯达拉克、丰田、本田、日产、大众、奔驰、标志、雪铁龙等国内主流车系EDR数据读取； 2.支持可读车型不少于3000种，可读车型国内销售车型占比不低于95%； 3.支持比亚迪、吉利、长城、长安、五菱、奇瑞、理想、蔚来、小鹏、传祺、哈弗、问界、特斯拉等主流国产品牌EDR数据ACM端读取； 4.采用通用线束实现ACM端EDR数据读取； 5.通讯模块支持自供电及对外供电，无需外部电源即可完成ACM端EDR数据读取，可以实现事故现场EDR数据ACM端读取； 6.中文报告； 7.支持OBD端和ACM端EDR数据双读取； 8.读取数据内容包含碰撞前、碰撞中和碰撞后数据及碰撞过程中车辆相关状态数据； 9.碰撞前数据包含前约5s车辆行驶速度、加速踏板开度、制动踏板使用情况、转向输入、档位、电子系统状态等； 10.碰撞中数据包含纵向deta-V、横向deta-V、纵向加速度、横向加速度、横滚角速度随时间变化情况等； 11.车辆状态数据包含事故时间、事故里程、安全带扣系状态、胎压、数据完整性和锁止性等。 12.保证读取数据准确性，系统采用多次提取校验一致后再进行数据解析； 13.保存原始十六进制数据提取结果； 14.系统终身免软件服务费、软硬件升级费、线束添置费； 15.移动工作站1台，处理器主频≥2.6GHz、睿频≥5GHz、6核12线程以上，内存≥16G，硬盘≥1TBSSD，显存≥8GB，显示器≤16英寸、分辨率≥1920*1080，win10正版系统。 |
| 3 | 高性能工作站(内部流水号30280) | 1.处理器:2颗以上CPU，每颗CPU不低于32核64线程、主频2.3G 2.内存256G以上 3.硬盘1T固态+4T以上 4.显卡：独立显卡，显存≥48G，核心频率≥1300 MHz，流处理单元≥4600个，分辨率≥7000×4000 5.显示器：27英寸以上，4K，IPS |
| 4 | CDR工具(内部流水号30281) | 1.支持智能驾驶车型 2.支持多种碰撞数据的读取，可以读取的重要参数： 2.1碰撞前5秒：车速、油门踏板位置、制动踏板位置、发动机节气门开放度、发动机转速、方向盘转向角输入、安全带状态等 2.2碰撞后0-300毫秒：纵向Delta-V、横向Delta-V、纵向加速度、横向加速度、达到最大Delta-V时间等，需提供检测报告 2.3其他车辆状态数据：与气囊展开状态相关数据、乘员分类和位置信息、事故数量、事件间隔时间、翻滚角度、制动泵压力、胎压等 2.4 支持OBD和ACM（安全气囊控制器模块）直连双重数据获取，包括损毁严重的车辆，需提供检测报告 3.移动工作站1台，处理器主频≥2.6GHz、睿频≥5GHz、6核12线程以上，内存≥16G，硬盘≥1TBSSD，显存≥8GB，显示器≤16英寸、分辨率≥1920*1080，win10正版系统 |
| 5 | 血痕发现仪(内部流水号30282) | 1、可发现深色纺织品上常量血斑和清洗后现场或洗涤后物证上的微量血痕，且不破坏DNA 2、配置双通道以上图像采集功能，分别用于微量血痕的发现和深色纺织品潜血发现 3、显示屏6英寸以上，可调节观察角度 4、内置分辨率500万像素以上的红外CCD一体摄像机，具有大范围自动调焦功能，实现高清晰度观察 5、配备自动调焦按钮，支持摄像机自动调焦 6、支持一键切换红外观察和微量血痕观察模式 7、内置方向灯， 可在黑暗环境下辅助搜索和定位观察，并可调节光输出强度 8、支持图像存储 |
| 6 | 无人机激光雷达扫描系统(内部流水号30283) | 一、无人机系统 1.最大载重：2.5kg 以上 2.最大起飞重量：9 kg以上 3.最大飞行海拔高度：5000 m以上 4.IP 防护等级：IP45以上 5.最大上升速度：5 m/s以上 6.最大下降速度（垂直）：4 m/s以上 7.最大倾斜下降速度：7 m/s以上 8.最大水平飞行速度：20m/s以上 9.最大俯仰角度：30° 以上 10.最大可承受风速：15 m/s以上 （7 级风） 11.最大飞行时间：50 min以上 12.红外障碍物感知范围：0.1-8 m 13.GNSS：GPS+GLONASS+BeiDou+Galileo 14.视觉障碍物感知范围：前后左右：0.7-40 m；上下：0.6-30 m 二、激光雷达系统 1.功能：激光融合可见光，具有高精度惯导、skyport接口 2.整机重量≤1.2kg（含相机） 3.测绘相机传感器尺寸≤1 英寸 4.测绘相机有效像素≥2400 万 5.激光安全等级优于Class 1 6.防护等级 IP45以上 7.量程不低于：450m @ 80%，0 klx；190m @ 10%，100 klx 8.系统精度不低于：平面精度：10cm @ 50m；高程精度：5cm @ 50m 9.激光雷达测距精度不低于：2cm @ 100m 10.点云数据率单回波不低于：240000pts/s；多回波不低于：720000pts/s 11.实时点云至少支持真彩色、按反射率上色、按高程上色三种模式 12.惯导系统航向精度不低于： 实时：0.038°；后处理：0.008° 13.惯导系统俯仰/横滚精度不低于： 实时：0.03°；后处理：0.025 14.惯导系统角速度计量程范围±2000dps 15.输出数据至少支持格式：B3DM/OSGB/PLY/OBJ/S3MB 16.配备microSD 卡2张以上，内存≥250GB，传输速度达到UHS-1评级或Class10及以上 17.配备便携式箱包 三、后处理软件 1、中文界面，软硬件为同一品牌 2、支持点云分类，机器学习点云分类；建筑、地面点、植被等关键地物自动分类； 3、支持点云数据的多种专题显示，包括高程专题，类别专题，强度专题，影像专题等； 4、支持激光点云数据批处理，可按照地理范围自动格网分块和矢量分块； 5、支持点云数据滤波与手动分类的编辑功能，支持三维点云模式和TIN模式下的点云精细分类。 6、处理软件可直接导入无人机、激光雷达数据，秒级加载大于100g点云数据； 7、能获取DEM、DSM、CHM等数据； 8、支持点云坐标转换、点云数据的二维、三维和剖面显示； 9、具备电力模块，可以快速进行塔杆标记、自动分类、危险点检查、危险点清除功能； 10、测量工具支持单点、多点、长度、面积、角度、高度、体积等测量功能； 11、点云数据质量检查：可用自带处理软件进行质量检查与分析、分类检查、产品成果检查； 12、灾害分析功能：1）具备地质分析模块，可实现填洼/流向/流向累积量计算，查询山体倾角和走向图，并生成统计报告；2）包含地形分析、岩体结构、地形生产、地质标准图等菜单，同时具备泥石流分析功能，等高线可实现陡崖自动生成及沟谷线、山脊线、峰、谷等自动标注功能；3）断面方向标注功能，具备水淹分析更能水位线导出 四、移动工作站1台，处理器主频≥2.6GHz、睿频≥5GHz、8核16线程以上，内存≥64G，硬盘≥1Tssd+2Tssd，独显、显存≥6GB，显示屏≤18英寸、4K屏，Win10Pro正版系统 |
| 7 | 数值模拟软件(内部流水号30284) | 交通事故分析软件，具备以下功能： 1.重建交通事故的发生过程 2.距离/时间的关系的计算 3.对事故避免的可能性的自动计算 4.多车辆之间的多次碰撞的计算 5.自动生产三维碰撞模型 6.碰撞分离速度点或碰撞计算中的恢复系数的指示 7.基于车辆重叠和变形的可视化 8.三维车辆模型500个以上 |
| 8 | 光学相干断层扫描仪(内部流水号32298) | 一、基本功能要求 1.1 检查部位：查看眼前节和眼底结构，包括轴向断层和三维成像及测量； 1.2 视网膜神经纤维层（RNFL）扫描方式：对视盘周围三维断层扫描，获得≥4×4mm范围RNFL的绝对值并双眼对比呈现，同时自动分析≥1.50mm半径环RNFL 厚度结果； 1.3正常值数据库：多中心、多人种数据库； 1.4 黄斑扫描方式：立方扫描（512×32线加1024×2线）；≥5线高分辨率、单线超高清扫描（扫描线长度，部位和角度可调整）扫描，最长扫描线≥6mm； 1.5 眼前节扫描方式：单线超高分辨率（≥1024点，≥8mm长扫描线，角度可调整）扫描； 1.6经过NMPA认证的定量分析能力：有NMPA文件证实同时具备图像采集和定量分析能力； 1.7黄斑＋RNFL分析+视盘分析：完成眼底病和青光眼的分析； 二、OCT成像具体参数要求 2.1 信号类型：眼底组织的光散射＋频域成像＋傅立叶算法； 2.2 光能量：到角膜处≤725μW,拥有自动保护装置，一旦能量高于改值自动切断SLD； 2.3 扫描模式： ≥5种； 2.4 A-Scan（轴向扫描） 2.4.1扫描深度：≥1.9mm,1024 pixels ； 2.4.2扫描速度：≥12000 A-sacn/秒； 2.4.3轴向分辨率：组织中≤5μm； 2.4.4横向分辨率：组织中≤20μm； 2.5 B-Scan（横向扫描） 2.5.1扫描范围 : ≥ 6mm×6mm，相当于眼底30° 三、眼底图像 ▲3.1光源:共聚焦扫描检眼镜cSLO； 3.2 光能量:到角膜处≤1.5mW； 3.3 视场角: ≥29°（水平）×21°（垂直）； 3.4 固视方式： 3.4.1内固视:绿色LED灯； 3.4.2外固视:闪烁红色LED灯； ▲3.5患者屈光补偿: 大于－18D至＋12D区间； 3.6 瞳孔要求: ≤2mm； 四、图像显示方式 4.1 OCT 图像色彩:彩色（国际标准OCT彩图）、灰度（可自定义对比度和亮度）； 4.2 OCT图像与眼底部位对应:在任何扫描范围内，有坐标线定位在OCT图，眼底图，3D图且完全一致； 4.3 OCT黄斑厚度分析图像显示:2D，3D（RPE地形图，内界膜地形图，视网膜地形图）电影 ； 4.4 眼底图像和OCT图像叠加:可叠加任何2D或3D的OCT图像到眼底图上； 4.5 RNFL地形图:扫描≥4.5mm×4.5mm获得了解真实RNFL缺损部位； 五、电脑和打印系统 5.1 硬盘:内部存储器，≥60000次检查； 5.2 CPU：双核处理器； 5.3 内存: ≥4G； 5.4 显示器:≥21寸液晶显示器； 5.5 打印机: 彩色激光打印机，能效等级≤2级，打印速度≥20页/分 六、仪器操作性 ▲6.1黄斑中心凹自动识别:自动精确定位黄斑中心凹位置； ▲6.2视盘自动居中:RNFL扫描时，视盘自动居中； ▲6.3同步跟踪扫描:OCT图像和眼底图像同时获得，高度同步，无需软件计算对应关系。 |
| 9 | 医学影像胶片扫描系统(内部流水号32299) | 一、技术要求： 1、额定电压/频率/功率：220V /50HZ/40W 2、最大灰度级：≥16bits ▲ 3、最大光学分辨率（可手动输入）：≥1400dpi 4、光密度范围： 0~4.8D 5、可扫描X光胶片和纸质文稿；其中扫描胶片尺寸涵盖2.5″×2.5″至14″×17″范围。 ▲ 6、图像失真率：＜1% ▲ 7、扫描感光元件：高精度CCD，≥5线微透镜。 8、除尘方式 ：自动除尘,配一键除尘按钮 9、扫描仪类别：滚筒式 10、光源：LED 二、司法鉴定专用软件要求： 1、登记扫描，受检人查询功能：受检人信息登记、修改、删除、查询；申请单、鉴定报告扫描 2、胶片扫描功能：扫描的图象直接转换成标准DICOM3.0格式保存入库。 3、网络功能：扫描图像可发送到任何遵从DICOM 3.0标准的PACS/HIS/RIS系统 4、图像保存：定期刻录受检人图像信息到光盘保存，根据受检人信息查询光盘图像 5、鉴定报告和专家系统：提供鉴定报告模板方便生成鉴定报告书，可以直接打印图文报告。鉴定报告格式可进行个性化设置。 6、激光胶片输出：DICOM胶片打印，能够进行图像的选择编辑，区域选取打印，拼图打印等。 7、图像处理功能： 7.1 具有调整窗宽窗位、放大缩小、局部调窗、图像旋转、多幅图像同时处理等图像处理功能。 7.2 可以对各种长度、角度、面积进行测量；在图像任何区域可以进行文字标注。 7.3 可以调阅不同受检人的图像进行对比显示，方便研究案例。 7.4 图像切割功能，CT、MRI胶片扫描后可以切割成多个单幅图像自动生成序列。 7.5 扫描图像可以另存为JPG，BMP格式，方便Word、 PowerPoint调用图像写论文。 7.6图像采集支持数码摄像或照片扫描格式。 7.7 系统智能定标，可进行曲线与直线定标，精确进行体表损伤面积测量，关节活动角度测量。 三、电脑： 1、预装 Windows10 64位专业中文版操作系统； 2、处理器：≥8核，≥16线程，主频≥2.0GHz，睿频≥4.0GHz； 3、内存：16G DDR4-2133 nECC (2x8GB) RAM以上； 4、固态：512以上,机械硬盘≥1T ； 5、显卡：独立显卡，显存容量≥12G，显存频率≥12000MHz； 6、配套无线键鼠； 7、显示器分辨率：1080P以上； 8、显示图形尺寸：23.8 英寸以上。 |
| 10 | 视频耳镜(内部流水号32300) | 1、整机参数 1.1 显示屏TFT / LCD≥21寸 ▲ 1.2显示器可前后转动，且转动角度≥100° 1.3显示屏设计在主机侧面。 1.4可存储录像＞20小时。 1.5存储空间≥32G。 1.6最大存储照片量＞30万张 1.7电池容量≥3000mAh 1.8整机重量<500g 2、输入功率≤4VA 3、光学参数 ▲3.1镜头视场≥65º 3.2镜头分辨率≥900LP/mm 3.3镜头景深2mm～100mm 3.4光源：内置LED光源 4、耳镜镜管：工作长度30mm±2mm，镜管头端直径≤4mm。 5、鼻镜镜管：工作长度175mm±2mm，镜管头端直径4mm±1mm。 6、喉镜镜管：工作长度185mm±2mm，镜管头端直径8mm±1mm，角度70°~90°。 7、镜管更换方式：带自锁设计；支持热插拔，即插即用。 8、充电方式，卡座充式充电方式，即用即充。 9、电脑： 9.1预装 Windows10 64位专业中文版操作系统； 9.2处理器：≥8核，≥16线程，主频≥2.0GHz，睿频≥4.0GHz； 9.3内存：16G DDR4-2133 nECC (2x8GB) RAM以上； 9.4固态：512以上,机械硬盘≥1T ； 9.5显卡：独立显卡，显存容量≥12G，显存频率≥12000MHz； 9.6配套无线键鼠； 9.7显示器分辨率：1080P以上； 9.8显示图形尺寸：23.8 英寸以上。 10、配置清单： 主机1台，专用锂电池2节，耳镜镜管1支，鼻镜镜管1支，喉镜镜管1支，电脑1台。 |
| 11 | 医学影像专业显示系统(内部流水号32301) | 1、屏幕尺寸：≥21英寸 2、分辨率：≥2000×1500 3、最大亮度：≥800 cd/㎡ 4、对比度：≥1500：1 5、视角：≥175° 6、显示颜色：彩色 7、图像比例：4:3/3:4 8、响应时间：≤18ms 9、信号接口：输入信号：DVI，DP，HDMI，VGA 10、观片灯模式：支持一键切换至观片灯模式 11、医疗影像标准：符合DICOM3.14的标准 12、医疗设备曲线：内置DICOM医疗曲线 ▲ 13、有显示器DICOM曲线校正功能，并且可远程DICOM校正。 14、有临床诊断医用显示器驱动软件 ▲ 15、有亮度稳定功能 16、亮度均匀补偿功能 ▲ 17、环境光自适应功能 18、环境光自动补偿功能 19、远程控制显示质量功能 20、使用寿命：60000小时 21、电源要求：外置电源12V/6A 22、医疗显示屏售后服务：制造商提供原厂保修期三年 23、电脑： 23.1 预装 Windows10 64位专业中文版操作系统； 23.2 处理器：≥8核，≥16线程，主频≥2.0GHz，睿频≥4.0GHz； 23.3 内存：16G DDR4-2133 nECC (2x8GB) RAM以上； 23.4 固态：512以上,机械硬盘≥1T ； 23.5 显卡：独立显卡，显存容量≥12G，显存频率≥12000MHz； 23.6 配套无线键鼠； 23.7 显示器分辨率：1080P以上； 23.8 显示图形尺寸：23.8 英寸以上。 |

子包6:离心机（超速、冷冻、大容量、超微量、低温低速）等 (预算金额125.64万元)

1、采购清单(流水号带“■”表示为核心产品)

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 计量单位 | 预算单价(万元) | 预算总价(万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离心机（超速、冷冻、大容量、超微量、低温低速）(内部流水号32309) | 4 | 台 | 3.0 | 12.0 | 进口 |
| 2 | 采血卡手动打孔器(内部流水号32310) | 3 | 台 | 0.17 | 0.51 |  |
| 3 | 96孔板混匀仪(内部流水号32311) | 1 | 台 | 0.26 | 0.26 |  |
| 4 | 组织研磨器套装(内部流水号32312) | 2 | 套 | 0.25 | 0.50 |  |
| 5 | 电泳仪电源(内部流水号32314) | 1 | 台 | 0.8 | 0.8 |  |
| 6 | PCR仪(内部流水号32315) | 1 | 台 | 9.5 | 9.5 | 进口 |
| 7 | 恒温混匀仪(内部流水号32316) | 1 | 台 | 1.3 | 1.3 |  |
| 8 | 三孔水浴锅(内部流水号32317) | 1 | 台 | 0.30 | 0.30 |  |
| 9 | 微量离心机(内部流水号32318) | 1 | 台 | 0.45 | 0.45 |  |
| 10 | 新风系统(内部流水号32322) | 2 | 套 | 11.45 | 22.9 |  |
| 11 | 离心式通风机(内部流水号32323) | 1 | 台 | 5.8 | 5.8 |  |
| 12 | 层流粒子布气装置(内部流水号32325) | 3 | 台 | 2.64 | 7.92 |  |
| 13 | 散流器(内部流水号32326) | 10 | 台 | 0.15 | 1.5 |  |
| 14 | 染毒柜升级(内部流水号32329) | 1 | 台 | 9.9 | 9.9 |  |
| 15 | 切片机(内部流水号32332) | 2 | 台 | 18.0 | 36.0 |  |
| 16 | 电感耦合等离子体质谱仪自动进样器(内部流水号32340) | 1 | 台 | 9.0 | 9.0 |  |
| 17 | 电感耦合等离子体质谱-高效液相色谱连接软件(内部流水号32341) | 1 | 套 | 7.0 | 7.0 |  |

2、技术参数

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 离心机（超速、冷冻、大容量、超微量、低温低速）(内部流水号32309) | ▲1、最大相对离心力要求:≥21,300×g，最高转速要求:≥15,060 rpm。 ▲2、整机支持最大转子容量： ≥24×1.5/2.0 mL 离心管，≥10×5 mL 离心管，≥96×0.2 mL PCR管； 3、噪音水平：前 12 分钟平均为≤ 45 dB(A)，之后为≤ 51 dB(A) 4、从零加速至最高转速的时间：≤15 秒 5、从最高转速降速至零的时间：≤15 秒 6、离心计时：10 秒- 9 小时59 分钟，可连续离心 7、离心机盖设计确保静音操作，即使不盖转子盖离心也非常安静 8、铝合金材质转子，确保离心过程中样品能保持在设定温度 9、单独的瞬时离心按键 10、单独的 rpm（转速）/ rcf（相对离心力）转换按键 11、定速计时功能，可在达到预定转速后再倒计时 12、显示离心结束时间，了解离心后的样品在离心机内停留的时间 13、具有气密性转子盖，可高温高压灭菌。 14、离心机盖自动打开，防止样品过热 15、快速的加速和减速功能，加速档≥9档，减速档≥9档 16、具有3个以上快速程序健； 17、具有紧急开关，用于实验室断电等突发状况可取出实验样品 18、配置要求：主机1台，24×1.5/2.0 mL气密性固定角转1个（要求转速≥15000转） |
| 2 | 采血卡手动打孔器(内部流水号32310) | 1.用于数据库样本或者案件样本 2.用于血液斑卡片或卡纸进行打孔 3. 打孔直径1.0mm |
| 3 | 96孔板混匀仪(内部流水号32311) | 1．用于酶标板和各种规格的小试管 2．可更换夹具 3．直流无刷电机 4．连续工作功能 5．电机无级调速 6．转速范围：单孔板0-1500rpm，双孔板0-1000rpm 7．防护等级：IP21以上 |
| 4 | 组织研磨器套装(内部流水号32312) | 用于每次研磨1-100 mg组织样本 转速 11000 (rpm) 以上 额定电压约3.7 (V) |
| 5 | 电泳仪电源(内部流水号32314) | 4组输出（可同时连接四个电泳槽） 可以输出定时/计时控制 自动无负载输出保护 自动过载和短路保护 自动记忆工作状态 3位数显，1位状态显示 可层叠防滑动机箱 |
| 6 | PCR仪(内部流水号32315) | 1. 加热模块：支持4种加热模块，3×32孔独立模块，双96孔高通量模块以及可以用于数字芯片的双槽式模块，可自由更换； ▲2.配置3×32孔反应模块：可同时运行三个不同的程序，或在3个不同时间运行同一或者不同程序，每个模块分为2个温控区域，可设置2个不同的退火温度，温差可达5°C； 3. 区域间温度差异可以达到5°C以上； 4. 样品通量：支持0.2ml单管、八联管； 5. PCR体积范围：10-100μl，其中双槽加热模块为33 nL以上 6. 温度范围：0℃-100.0℃； 7. 温度显示：显示经计算机计算的样品实际温度，精确到0.1℃； 8. 加热模块最高升降温速率达6.0°C/秒以上，样品升降温速率达4.4℃/秒以上； 9. 温度准确度：±0.25°C（35-99.9°C） 10. 重现性：任意温度达到时间误差小于5秒； 11.彩色TFT LCD屏幕8英寸以上； 12. 显示屏显示倒计时时间和已完成循环数，闪烁图形提示温度变化当前状态； 13. 存储能力：主机可储存PCR程序1000个以上，若使用U盘存储则无限制； 14. 自动断电保护，恢复供电后自动执行未完成循环； 15. 软件功能：循环时间和温度自动延伸/自动下降；有时间日期显示； 16. 用户自检程序：用户可常规运行多种诊断程序以检测仪器升降温速度和升降温精度。 17.无线连接，在任何地方都能通过手机实时监控仪器运行状态。 18.必须提供制造商出具的项目授权书和售后服务承诺书。 |
| 7 | 恒温混匀仪(内部流水号32316) | 1、平圴升温速率：≥1℃/4S 2、最大降温速率：≥1℃/5S 3、温度设置范围:1℃-99℃ 4、混匀频率：300-1200HZ 5、温控精确度：±1℃ 6、温度均匀性：±1℃ 7、时间设备范围：1S-99h59min，或设置连续运行 8、混匀振幅：≥3mm 9、含可更换的两个以上加热模块，样品容量均为24*1.5ml以上 |
| 8 | 三孔水浴锅(内部流水号32317) | 全自动电脑控制 液晶数字显示 三孔独立控温 |
| 9 | 微量离心机(内部流水号32318) | 1.马达输入 / 输出功率约为12 / 8 W以上 2. 转速: 6,000 rpm以上 3.离心加速度: 2,000G以上 4.最大动能：20Nm以上 5.通量：8*1.5/2.0ml; 4*八联管*0.2 ml，随机配套适配器：0.2/0.4/0.5ml， 以及8联管转头 6.定时功能: 1-99 min 7.定时显示：数显 8.工作制式：100% 9.开盖快速停机 10.更换转子免工具 11.外形尺寸 (W x D x H):约 150 x 175 x 100 mm 12.重量: 1.5kg以下 |
| 10 | 新风系统(内部流水号32322) | 1.全新风空调机组，新风机风量不少于7500m3/h，制冷量≧78kw，制热量≧86kw，余压≧150Pa，功率不少于26kw。 2.机箱采用榫头双柱结构设计，配备高效低阻尼龙过滤器，新风机内盘管采用高纯度无缝紫铜管，含空调外机机组，含风管软连接及变径。 3.新风机组控制联动系统须并入空气质控系统，费用由中标方承担。 4.配套镀锌钢板矩形风管、阀门配件、橡塑保温棉 ，含共板法兰（国标）角铁、吊筋、镀锌弯头、膨胀螺栓、镀锌铆钉、防锈漆、封闭胶、抱箍等，配套用品需满足装机所用 5.安装费用由中标方承担 |
| 11 | 离心式通风机(内部流水号32323) | 1.风量：10000m3/h以上， 2.余压：550pa以上， 3.功率：3.0kw以上 4.低噪音离心风机箱，风管沿墙面接至屋面 高空排放 5.配套镀锌钢板矩形风管、阀门配件 ，含防雨弯头共板法兰（国标）角铁、吊筋、镀锌弯头、膨胀螺栓、镀锌铆钉、防锈漆、封闭胶、抱箍等 6.安装费用及配件等均由中标方承担。 |
| 12 | 层流粒子布气装置(内部流水号32325) | 1.一体模压耐火绝热高分子材质布气罩，无需贴保温材料，箱体不得使用胶水拼贴，不得使用金属箱体外贴保温材料 2.空气动力学面板，孔板送风，面板可拆卸，内置不低于F9级空气过滤器， 3.风量≥600CMH，含消声稳流器，消声静压转换腔与面板配套，,层流区均速误差<5%。 4.配置PM2.5空气过滤装置 5.尺寸不大于600*600*120mm，尺寸符合现场安装要求 6.安装费用及配件等均由中标方承担 |
| 13 | 散流器(内部流水号32326) | 1.新风末端配套送风口 2.材质：铝合金 3.规格不大于300*300 4.安装费用及配件等均由中标方承担 |
| 14 | 染毒柜升级(内部流水号32329) | 1、工作条件：AC220/230/240,单相，15A，3300W，50-60Hz 2、技术指标： (1)染毒浓度设置范围：10~10000mg/M3； (2)样品比重设置范围：0.5~2.0g/mL； (3)样品浓度浓度设置范围：10%~100%； (4)进气速度范围：1档80SLM、2档—50SLM、3档—30SLM； (5)内外风角范围：0—100度； (6)染毒时间设置：0~99小时； (7)延时关机设置：染毒试验结束后，排放内胆毒气。" (8)中标方负责安装、调试、升级，并接入通风系统，其他相关配件及安装费用由中标方负责 |
| 15 | 切片机(内部流水号32332) | 1.切片方式：半自动轮转 2.切片厚度：0.5-100μm 3.修块厚度：1-600µm 4.水平进样幅度：不少于24mm 5.垂直样品行程：不少于70mm 6.静音样品回缩：5-100μm，可关闭 7.粗进速度：300μm/s，800μm/s和1800μm/s 8.两种手动切片模式：半刀和全手轮旋转模式 9.手轮为弹簧原理平衡系统，手轮平滑 10.可以同时适用于宽刀片和窄刀片 11.最大样品尺寸（L×H×W）：不小于55×50×30mm 12.独立的控制面板，图形化按钮设计 13.可自定义手轮顺时针及逆时针转动方向 14.带0位的样本定位系统，可X/Y轴调节，不少于8度水平定位样本 15.废屑槽可拆卸，具有抗静电功能（选配）和磁力吸附功能 16.具备储物盘功能 17.刀架带有护手，确保操作者安全 18.具备刀架三点锁定及侧向移动功能，可充分利用刀片全长 19.手轮有不少于2个独立的安全锁定系统 20.快速转换样本夹，可单手操作 21.粗修时具备快速回缩和位置记忆功能，实现快速修片 22.具开启/关闭功能的可编程样本回缩功能 23.两种小手轮运行模式：步进和连续 24.可归零的切片以及厚度计数功能 25.可视信号和声音信号提示剩余进样距离 |
| 16 | 电感耦合等离子体质谱仪自动进样器(内部流水号32340) | 1.自动进样器通过ICP-MS软件控制，进行自动取样、自动分析和结果报出。 2.具有碰撞检测功能，防止造成自动取样器探头损坏。如果进样器探头接触到一个有盖的样品瓶，则其会被自动保护。 3.样品架采用耐强酸、强碱和高基体腐蚀性材质。 4.LED状态显示功能：方便查看自动进样器当前状态，如待机、运行或错误等，方便查看和诊断仪器状态。 5.具有三轴可编程智能加减速设置，可方便设置取样针的移动速度。 6.自动进样器可通过独立软件控制，允许用户自定义取样参数，例如取样深度和取样速度等，或由ICP-OES及ICP-MS软件进行直接控制，操作与切换方便灵活。 7.自动进样器位数：可支持至少3个样品架（最大270位），标准溶液具备独立的放置位置。常用样品架约为60位样品架，每个样品管容积约为15ML，常规配置自动进样器位数约为180个。 8.自动进样器具有可变速三通道蠕动泵，用于双通道清洗槽的清洗和排出废液 9.自动进样器具有双清洗槽，可快速清洗样品中的高残留元素，提高进样速度。 10.自动进样器样品架可配备不同规格的样品管，包括8mL - 50mL。 11.自动进样器具有防酸碱和有机物的自动进样器罩，并带有过滤器 12.自动进样器用于多种类型样品的进样，可选配水溶液、有机样品和超净样品消耗品配件。 |
| 17 | 电感耦合等离子体质谱-高效液相色谱连接软件(内部流水号32341) | 1、可接收≧3个品牌液相的进样信号，同时ICPMS开始收集数据，达到自动进样的效果； 2、软件可直接控制ICPMS，不需要额外在ICPMS软件设定方法； 3、图谱积分方式可选择手动积分也可以通过设定参数自动积分； 4、每个谱图为独立一个文件，方便数据备份； 5、报告方式可自定义模板，自由添加与删减各项数据模块； 6、软件终身免费升级 |