一、总体要求

- 投标人必须对“二、技术规格及具体配置”要求内的全部货物、安装和服务进行报价。

- 投标人必须提供全新的原厂原装货物和完善的服务。

- 投标人提供相应货物的技术规格文件，说明货物的型号、商标名称及生产厂家。

- 货物的制造和检验，必须是按照现行的中国国家标准，或通用国际标准。

- 仪器设备如需特殊工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、振动强度等），应在相关文件中加以说明，并提供安装场地要求。

- 所提供的货物的技术规格应与招标文件要求相符。应根据产品的正式出版样本（原本）和说明书如实逐项填写技术规格响应表。

- 在价目表上应分别列出每台（套）设备的单价及每台（套）设备的配置清单及配置单价。

- 伴随服务（费用包含在报价总价内）：全部设备的运输、安装、调试和人员培训、售后服务。

- 本用户需求中没有在报价文件中注明偏离（文字说明或在技术、商务对比表注明）的参数、配置、条款视为被投标人完全接受。

- 质量指标达到相应的生产国标准，行业标准及厂家在本招标文件中提交并确定遵照的有关标准及技术要求。仪器设备须经中国政府批准在中国境内销售，并在中国有关监督管理部门办理注册登记。仪器设备须适合中国国家标准，或通用国际标准。

- 技术资料：提供仪器设备的安装手册、操作手册；工作软件说明书、维修保养手册等技术文件及产品合格证、质量保证书和产品软件等全套资料。

- 培训：由中标人向采购人提供相关免费技术培训。

- ▲明确所有设备及零配件的配置清单及配置单价，按照表格要求填写准确的设备规格、品牌、型号、产地、数量及分项报价等信息。合同将严格根据投标文件内容制定，所填写清单内容须与实际到货的品牌型号等信息保持严格一致。投标人须对其所投产品的生产厂家、品牌、型号等信息予以核实，必须与实际供货产品铭牌上所标识的完全一致，否则将无法验收，由此导致的包括合同违约等一切后果将由投标人承担。若设备与投标文件不符或不完全一致，且在签订合同及开箱验收阶段提出补充或修改设备或零配件规格、型号、产地、数量、价格等信息的，须按照设备款项5%处罚。

- *投标人必须对包组内全部采购设备进行分项报价，且投标设备报价不能超过单项设备采购的最高预算，否则其投标将被否决。

- 双方签订的内贸合同在中标通知书发出后3个自然日内中标人必须将合同纸质版递交至采购人。

- *该采购项目属于政府贴息贷款特殊项目，签订合同后，如采购人无法获得银行贷款审批，采购人可解除该合同，因此给投标人造成的损失，采购人不支付任何经济损失及经济补偿金费用。

二、技术规格及具体配置

表格中设备名称后部括号内的5位数字为采购人内部标识，仅供采购人内部使用，不具其它意义，特此说明。

- 二、技术规格及具体配置

子包1:32口全千兆电口交换机等 (预算金额1233.435000万元)

1、采购清单(流水号带“■”表示为核心产品)

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 计量单位 | 预算单价(万元) | 预算总价(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 32口全千兆电口交换机(内部流水号32555) | 60 | 台 | 1.300000 | 78.000000 |
| 2 | 24口全千兆接入交换机(内部流水号32556) | 85 | 台 | 0.350000 | 29.750000 |
| 3 | 48口全千兆接入交换机(内部流水号32557) | 280 | 台 | 0.600000 | 168.000000 |
| 4 | 48口万兆汇聚交换机(内部流水号32559) | 15 | 台 | 4.000000 | 60.000000 |
| 5 | 24口万兆汇聚交换机(内部流水号32560) | 10 | 台 | 1.500000 | 15.000000 |
| 6 | 放装AP(内部流水号32567) | 205 | 台 | 0.220000 | 45.100000 |
| 7 | 高密AP(内部流水号32568) | 97 | 台 | 0.390000 | 37.830000 |
| 8 | 面板AP(内部流水号32569) | 235 | 台 | 0.135000 | 31.725000 |
| 9 | 24口poe交换机(内部流水号32570) | 70 | 台 | 1.200000 | 84.000000 |
| 10 | 无线智分主机(内部流水号32571) | 18 | 台 | 0.570000 | 10.260000 |
| 11 | 微AP(内部流水号32572) | 317 | 台 | 0.130000 | 41.210000 |
| 12 | 光网络终端ONT(内部流水号32573) | 290 | 台 | 0.130000 | 37.700000 |
| 13 | 光线路终端OLT(内部流水号32574) | 3 | 台 | 3.900000 | 11.700000 |
| 14 | 分光器(内部流水号32575) | 18 | 台 | 0.080000 | 1.440000 |
| 15 | 24口全千兆电口接入交换机(内部流水号32576) | 86 | 台 | 0.350000 | 30.100000 |
| 16 | 48口全千兆电口接入交换机(内部流水号32577) | 260 | 台 | 0.600000 | 156.000000 |
| 17 | 24口万兆交换机(内部流水号32581) | 10 | 台 | 2.400000 | 24.000000 |
| 18 | 48口万兆交换机(内部流水号32582) | 8 | 台 | 3.300000 | 26.400000 |
| 19 | 4口面板AP(内部流水号33095) | 890 | 台 | 0.218000 | 194.020000 |
| 20 | 双频4流放装AP(内部流水号33096) | 170 | 台 | 0.210000 | 35.700000 |
| 21 | 三射频高密AP(内部流水号33097) | 65 | 台 | 0.410000 | 26.650000 |
| 22 | 大功率24口POE交换机(内部流水号33098) | 20 | 台 | 0.920000 | 18.400000 |
| 23 | 48口POE交换机(内部流水号33099) | 7 | 台 | 1.200000 | 8.400000 |
| 24 | 大功率48口交换机(内部流水号33100) | 15 | 台 | 1.550000 | 23.250000 |
| 25 | 40G上联24口全万兆汇聚交换机(内部流水号33101) | 6 | 台 | 2.800000 | 16.800000 |
| 26 | 自助证明终端(内部流水号33154) | 2 | 台 | 11.000000 | 22.000000 |

2、技术参数

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 32口全千兆电口交换机(内部流水号32555) | 1、交换容量≥880Gbps，包转发率≥426Mpps（如有两个值，以官网小值为准）。支持并实配可拔插模块化电源≥2个。 2、固化10/100/1000M自适应电口≥24个，1G/10G SFP+光口≥8个，可提供业务扩展槽≥1个，支持≥100G端口扩展； 3、防护测试级别≥IK05。 ▲4、整机采用绿色环保设计，满负荷情况下功耗≤85W(带扩展卡)，提供官网参数截图和链接或产品实物，加盖投标人公章。 5、支持RIPv2，OSPFv2/v3，BGP4/4+，IS-ISv4/v6。 6、支持IGMP v1/v2/v3，PIM-SM等组播协议。 7. 支持基于IPv4/IPv6五元组、基于源/目的MAC、基于VLAN、基于802.1P优先级的ACL。 ▲8、支持CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗；提供官网参数截图和链接或产品实物，加盖投标人公章。 9、支持基础网络保护策略：限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离；提供官网参数截图和链接或产品实物，加盖投标人公章 10、支持基于流的采样功能：对所选数据流包头中的源IP地址、目的IP地址、协议号、源端口号、包长等信息进行采样，并发送至网管主机； 11、支持虚拟化功能：可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间达到毫秒级。 12、设备需提供五年原厂硬件保修、软件升级及技术支持服务。 13、设备费用包含安装、调试服务、耗材、辅材费用，施工期间产生的其他费用由中标人负责。 14、提供设备原厂培训服务，不少于2次。 15、维保期内提供设备巡检服务，每年不少于2次。 |
| 2 | 24口全千兆接入交换机(内部流水号32556) | 1、交换容量≥336Gbps 2、包转发率≥108Mpps 3、≥24个千兆电口，≥4个万兆SFP+ 4、支持MAC地址≥16K 5、支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN 6、支持端口汇聚 7、支持Smart link 8、支持 1:1 和 N:1 VLAN Mapping 功能 9、支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议 10、支持IPv4 FIB表项≥4K 11、支持IPv6 路由表≥1K 12、支持IPv6、支持IPv4/IPv6双栈 13、支持ND、PMTU、IPv6 Ping、IPv6 Tracert、IPv6 Telnet、、IPv6 Stelnet、IPv6 SNMP、14、IPv6 TRAP、IPv6 FTP、IPv6 SFTP、IPv6 SSH、IPv6 ACL、IPv6 NAC 15、支持IGMP v1/v2/v3 Snooping 16、支持捆绑端口的组播负载分担 17、支持可控组播 18、基于端口的组播流量统计 19、支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制 20、支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击 21、支持DHCP Snooping 22、支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC 23、支持 IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定 24、支持CPU保护功能 25、支持DHCPv6 Snooping，DAI，SAVI等安全特性 26、支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON 27、支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理 28、采用静音无风扇设计，环保无噪声 29、设备需提供五年原厂硬件保修、软件升级及技术支持服务。 30、设备费用包含安装、调试服务、耗材、辅材费用，施工期间产生的其他费用由中标人负责。 31、提供设备原厂培训服务，不少于2次。 32、维保期内提供设备巡检服务，每年不少于2次。 |
| 3 | 48口全千兆接入交换机(内部流水号32557) | 1、交换容量≥432Gbps 2、包转发率≥144Mpps 3、≥48个千兆电口，≥4个万兆SFP+；整机包含2个万兆1310nm 10公里单模光模块 4、支持MAC地址≥32K 5、支持ARP表项≥4K 6、支持IPv6 路由表≥1K 7、支持IPv6、支持IPv4/IPv6双栈 8、支持ND、PMTU、IPv6 Ping、IPv6 Tracert、IPv6 Telnet、、IPv6 Stelnet、IPv6 SNMP、IPv6 TRAP、IPv6 FTP、IPv6 9、SFTP、IPv6 SSH、IPv6 ACL、IPv6 NAC 10、支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN 11、支持Smart link 12、支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议 13、支持IPv4 FIB表项≥4K 14、支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击 15、支持DHCP Snooping 16、支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC 17、支持 IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定 18、支持CPU保护功能 19、支持DHCPv6 Snooping，DAI，SAVI等安全特性 20、支持以太网环网保护协议ERPS，故障倒换时间小于50ms 21、支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用 22、支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制 23、支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON 24、支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理 25、设备需提供五年原厂硬件保修、软件升级及技术支持服务。 26、设备费用包含安装、调试服务、耗材、辅材费用，施工期间产生的其他费用由中标人负责。 27、提供设备原厂培训服务，不少于2次。 28、维保期内提供设备巡检服务，每年不少于2次。 |
| 4 | 48口万兆汇聚交换机(内部流水号32559) | 1. 支持并实配10G接口数≥48，100G/40G接口数≥8，支持并实配可拔插模块化电源≥2个，可拔插模块化风扇≥4个。 2. 支持所有端口在≥64字节下100%线速。 3. 交换容量≥2.56T；包转发率≥1920Mpps（如有两个值，以官网小值为准） 4. 支持硬件健康状态可视化，可以对风扇状态、电源、温度、板载电压进行监控，尤其是在日常巡查中发现电压异常前兆，可及时处理，避免出现电压异常宕机。 ▲5. 支持硬件层级双boot，采用两个FLASH芯片存储boot软件（系统引导程序），实现硬件级boot冗余备份，避免因FLASH芯片故障导致交换机无法启动。提供官网参数截图和链接或产品实物，加盖投标人公章。 6. 支持RIP，OSPF，BGP，RIPng，OSPFv3，BGP4+ 7. 支持多虚一技术，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，VSL故障恢复时间＜30ms。 ▲8.支持同时开启CPP、ACL、防ARP欺骗等功能不会相互冲突、制约，提供官网参数截图和链接或产品实物，加盖投标人公章。 9. 支持CPU保护功能，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作。 10. 支持基础网络保护功能，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行。 11. 支持IPv6。 12. 所有设备需提供五年的原厂硬件保修、软件升级及技术支持服务； 13、设备费用包含安装、调试服务、耗材、辅材费用，施工期间产生的其他费用由中标人负责； 14. 本设备需提供布线施工服务、布线材料及耗材，由中标人负责； 15. 设备原厂培训服务，不少于2次； 16. 维保期内提供设备巡检服务，每年不少于2次。 |
| 5 | 24口万兆汇聚交换机(内部流水号32560) | 1. 支持并实配10G/1G接口数≥20，25G/10G接口数量≥4，40G接口数≥2，整机可扩展支持10G接口数≥32。支持并实配可拔插模块化电源≥2个，可拔插模块化风扇≥2个。 2. 支持所有端口在≥64字节下100%线速。 3. 交换容量≥2.56T；包转发率≥570Mpps（如有两个值，以官网小值为准） 4. 支持硬件健康状态可视化，可以对风扇状态、电源、温度、板载电压进行监控，尤其是在日常巡查中发现电压异常前兆，可及时处理，避免出现电压异常宕机。 ▲5. 支持硬件不少于层级双boot，采用两个FLASH芯片存储boot软件（系统引导程序），实现硬件级boot冗余备份，避免因FLASH芯片故障导致交换机无法启动。提供官网参数截图和链接或产品实物，加盖投标人公章。 ▲6. 支持故障隔离技术，用于监测光模块状态，一旦出现故障，可马上识别、并将故障模块隔离，确保不影响其它端口和整机的正常运行，更换模块后该端口也可马上恢复正常工作。提供官网参数截图和链接或产品实物，加盖投标人公章。 7. 支持RIP，OSPF，BGP，RIPng，OSPFv3，BGP4+。 8. 支持多虚一技术，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，VSL故障恢复时间≤30ms。 9. 支持支持同时开启802.1X或WEB认证，CPP、ACL、防ARP欺骗等功能不会相互冲突、制约。 10. 支持CPU保护功能，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理。 11. 支持基础网络保护功能，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行。 12. 支持IPV6。 13. 所有设备需提供五年的原厂硬件保修、软件升级及技术支持服务。 14. 设备费用包含安装、调试服务、耗材、辅材费用，施工期间产生的其他费用由中标人负责。 15. 本设备需提供布线施工服务、布线材料及耗材由中标人承担。 16. 提供设备原厂培训服务，不少于2次。 17. 维保期内提供设备巡检服务，每年不少于2次。 |
| 6 | 放装AP(内部流水号32567) | 1. 支持802.11ax协议，采用双路双频设计，整机≥4条空间流； 2. 整机最大无线速率≥2.97Gbps。 3. 至少支持1个1000M自适应以太网端口；至少支持1个2.5G SFP光口；提供官网截图和链接。 4. 内置蓝牙5.1，提供官网截图和链接。 5. 支持PoE/本地DC48V电源两种供电模式。 6. 为快速建立高度隔离的安全网络，设备应支持实现AP虚拟化功能，实现一台AP虚拟为多台AP，分别受不同AC设备独立管理，互不影响。 7. 所投AP内置探针功能，能够对覆盖范围的终端MAC信息进行检测。 8. 避免无线网络中私接非法AP，所投AP具有非法AP的精确反制和模糊反制功能，能够主动识别非法设备并令非法设备不能使用。 9. 支持Long GI配置。 10. 所投AP具有WLAN自动网优功能，不借助任何网络优化软件，仅通过AP配置进行无线网络优化，降低无线网络中的频段干扰。 11. 为避免无线网络中私接非法AP的影响，设备应支持802.11w防御Deauth攻击功能，保证终端正常关联使用。 ▲12. 为了降低辐射对人体带来的潜在危害，保证设备电磁辐射对人体安全，所投产品要求SAR值不高于2.0W/kg；提供官网参数截图和链接或产品实物，加盖投标人公章。 ▲13. 为实现统一管理，所投产品需支持与学校现有的RG-WS系列无线控制器无缝兼容，如需要进行测试、接口开发、追加设备所产生的任何额外费用，由投标人承担。提供官网参数截图和链接或产品实物，加盖投标人公章。 14. 所有设备需提供三年的原厂硬件保修、软件升级及技术支持服务； 15. 设备费用包含安装、调试服务、耗材、辅材费用，施工期间产生的其他费用由中标人负责； 16. 本设备需提供布线施工服务、布线材料及耗材等，由中标人承担； 17. 提供设备原厂培训服务，不少于2次； 18. 维保期内提供设备巡检服务，每年不少于2次。 |
| 7 | 高密AP(内部流水号32568) | 1. 支持802.11ax标准，可同时工作在802.11ax和802.11a/b/g/n/ac模式；采用四路双频设计。 2. 支持独立的四射频设计，支持同时工作在5G频段的射频卡≥3张。 3. 整机≥8条空间流；2.4G频段支持≥4条空间流、5G频段支持≥8条空间流。 4. 整机最大无线协商速率≥4.134Gbps。 5. 支持2.5G以太网端口≥1个；SFP光口≥1个，支持1个10/100/1000M自适应以太网端口对外供电，支持扩展物联网模块。 6. 整机最大终端接入数≥1552个。 7. 支持内置蓝牙不低于5.0；支持USB 2.0。 ▲8. 防护等级不低于IP51，提供官网参数截图和链接或产品实物，加盖投标人公章。 ▲9. 为实现统一管理，所投产品需与学校现有的RG-WS系列无线控制器无缝兼容，如需要进行测试、接口开发、追加设备所产生的任何额外费用，由投标人承担。提供官网参数截图和链接或产品实物，加盖投标人公章。 10. 所有设备需提供三年的原厂硬件保修、软件升级及技术支持服务； 11. 设备费用包含安装、调试服务、耗材、辅材费用，施工期间产生的其他费用由中标人负责； 12. 本设备需提供布线施工服务、布线材料及耗材等，由中标人承担； 13. 提供设备原厂培训服务，不少于2次； 14. 维保期内提供设备巡检服务，每年不少于2次。 |
| 8 | 面板AP(内部流水号32569) | 1. 支持802.11ax标准，，可同时工作在802.11ax和802.11a/b/g/n/ac模式，采用双路双频设计。 2. 整机≥4条空间流，2.4G频段支持≥2条空间流、5G频段支持≥2条空间流。 3. 整机最大接入速率≥1.775Gbps 4. 10/100/1000M自适应以太网口≥1个上联，10/100/1000M自适应以太网口≥4个下联。 5. 为保证用电安全与电源的易获得性，同时支持802.3af/本地DC12V电源供电模式。 6. 支持内置蓝牙5.0。 ▲7. 整机功耗≤10W，提供官网参数截图和链接或产品实物，加盖投标人公章。 ▲8. 为快速建立高度隔离的安全网络，设备应支持实现AP虚拟化功能，实现一台AP虚拟为多台AP，分别受不同AC设备独立管理，互不影响。不同虚拟 AP之间数据隔离，虚拟AP在AC上不占用AP License。提供官网参数截图和链接或产品实物，加盖投标人公章。 9. 所投AP内置探针功能，能够对覆盖范围的终端MAC信息进行检测。 10. 设备MU-MIMO功能应真实有效。开启MU-MIMO功能，在与空间流数相同的用户数同时传输时，MU-MIMO增益≥2倍。 11. AP在5G频段VHT80 11ax时单用户上下行性能≥900Mbps。 12. 所投AP支持802.11r协议标准，降低放装环境终端无线漫游的切换延时。为提升终端在网络中的移动使用流畅度，设备应支持 802.11kv BSTM主动漫游切换功能，使终端漫游到指定的AP的radio。 13. 支持1024QAM调制解调方式，支持Long GI配置。 14. 为保证在干扰源较多环境下的性能，设备应具备较好的抗干扰能力。10米内，AP在同频干扰下性能≥极限性能的50%；在邻频干扰下性能≥极限性能的70%。 15. AP支持无线接入≥64个用户视频点播流畅。 16. 要求所投产品支持WPA3。 ▲17. 为实现统一管理，所投产品需与学校现有的RG-WS系列无线控制器无缝兼容，如需要进行测试、接口开发、追加设备所产生的任何额外费用，由投标人承担。提供官网参数截图和链接或产品实物，加盖投标人公章。 18. 所有设备需提供三年的原厂硬件保修、软件升级及技术支持服务； 19. 设备费用包含安装、调试服务、耗材、辅材费用，施工期间产生的其他费用由中标人负责； 20. 本设备需提供布线施工服务、布线材料及耗材等，由中标人承担； 21. 提供设备原厂培训服务，不少于2次； 22. 维保期内提供设备巡检服务，每年不少于2次。 |
| 9 | 24口poe交换机(内部流水号32570) | 1. 交换容量≥670Gbps；转发性能≥150Mpps；（如有两个值，以官网小值为准） 2. 固化10/100/1000M以太网端口≥24，10G/1G SFP+光接口≥4个；支持POE和POE+远程供电，POE+同时可供电端口数≥24个。支持并实配模块化可热插拔电源≥2个，每块电源功率≥720W。 ▲3. 设备能够更好的适应雷击等恶劣环境，并提高设备的使用寿命。产品端口浪涌抗扰度≥10KV，即具备≥10KV的防雷能力；提供官网参数截图和链接或产品实物，加盖投标人公章。 4. 支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议；。 5. 支持SAVI功能，可防止地址解析欺骗；。 6. 支持CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作。 7. 支持基础网络保护功能，支持限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行。 8. 支持快速以太网链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能 9. 支持虚拟化功能，即可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间≤50ms。 10. 支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、RMON、SSH、Syslog、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web。 11. 支持IPv6。 12. 所有设备需提供三年的原厂硬件保修、软件升级及技术支持服务； 13. 设备费用包含安装、调试服务、耗材、辅材费用，施工期间产生的其他费用由中标人负责； 14. 本设备需提供布线施工服务、布线材料及耗材等，由中标人承担； 15. 提供设备原厂培训服务，不少于2次； 16. 维保期内提供设备巡检服务，每年不少于2次。 |
| 10 | 无线智分主机(内部流水号32571) | 1. 上行固化千兆电口≥4个，万兆SFP+光口≥4个；下行固化千兆POE端口≥24个，至少可以支持24个微AP并对微AP进行远程供电。 2. 支持简化部署，主AP和微AP可以通过网线链接传输数据，支持≥100米网线部署 ▲3. 整机千兆POE端口≥28个，提供官网参数截图和链接或产品实物，加盖投标人公章。 4. 支持有线/无线逻辑隔离和基于不同vlan的数据转发 5. 支持对无线终端负载均衡，支持本地数据转发。 6. 支持组播，支持IGMP Snooping 7. 支持iOS、安卓和windows等主流智能终端操作系统自动识别，提供适应屏幕比例与尺寸的认证页面，实现轻松访问。 8. 支持无线用户二层隔离、基于SSID的无线用户隔离。 9. 支持IPv6技术，包括报文透传,IPv6终端接入认证 10. 支持PSK、WEB、802.1X、MAC；支持SNMP,支持SYSLOG。 ▲11. 为实现统一管理,所投产品需与学校现有的RG-WS系列无线控制器无缝兼容，如需要进行测试、接口开发、追加设备所产生的任何额外费用，由投标人承担。提供官网参数截图和链接或产品实物，加盖投标人公章。 12. 所有设备需提供三年的原厂硬件保修、软件升级及技术支持服务； 13. 设备费用包含安装、调试服务、耗材、辅材费用，施工期间产生的其他费用由中标人负责； 14. 本设备需提供布线施工服务、布线材料及耗材等，由中标人承担； 15. 提供设备原厂培训服务，不少于2次； 16. 维保期内提供设备巡检服务，每年不少于2次。 |
| 11 | 微AP(内部流水号32572) | 1、支持802.11ax标准，采用双射频设计，至少支持1个1G以太网口上联，≥4个1G以太网口下联，整机功耗≤9W。 2、支持多种形态安装，可壁挂、吸顶或嵌入86面板内安装。 3、整机≥4条空间流，2.4G频段支持≥2条空间流、5G频段支持≥2条空间流。 4、整机最大接入速率≥1.77Gbps，5GHz单射频支持≥2*2 MU-MIMO，且单射频最大接入速率≥1.2Gbps，2.4GHz单射频支持≥2*2 MU-MIMO，且单射频最大接入速率≥0.574Gbps。 5、所投AP整机最大终端接入数≥1024个。 6、考虑安装后的美观度，整机厚度≤30mm，整机宽度≤86mm，整机长度≤125mm。 7、支持统一管理，微AP上电后识别为主AP的射频卡，微AP无需单独管理，无需单独授权。 8、避免无线网络中私接非法AP，所投AP具有非法AP的精确反制和模糊反制功能，能够主动识别非法设备并令非法设备不能使用。提供具有CMA或CNAS标志的第三方权威机构出具的检测报告复印件。 9、支持1024QAM调制解调方式。 10、支持Long GI配置。 11、为保证在干扰源较多环境下的性能，设备应具备较好的抗干扰能力。10米内，AP在同频干扰下性能≥于极限性能的50%；在邻频干扰下性能≥极限性能的70%，提供具有CMA或CNAS标志的第三方权威机构出具的检测报告复印件。 12、支持无线接入≥64个用户视频点播流畅，提供具有CMA或CNAS标志的第三方权威机构出具的检测报告复印件。 13、所投产品需与学校现有的RG-WS系列无线控制器无缝兼容，如需要进行测试、接口开发、追加设备所产生的任何额外费用，由投标人承担。投标时提供兼容性承诺函并加盖投标人公章。 14、所有设备需提供三年的原厂硬件保修、软件升级及技术支持服务； 15、设备费用包含安装、调试服务、耗材、辅材费用，施工期间产生的其他费用由中标人负责； 16、本设备需提供布线施工服务、布线材料及耗材等，由中标人承担； 17、提供设备原厂培训服务，不少于2次； 18、维保期内提供设备巡检服务，每年不少于2次。 |
| 12 | 光网络终端ONT(内部流水号32573) | 1、≥4×10/100/1000M自适应以太网接口，RJ45 2、≥1GPON 3、内置12V DC电源接口 4、内置WIFI天线 5、内置光纤盘纤盒、内置电源 6、支持802.11b/g/n/ac/ax MIMO 2*2（573.5Mbps） 7、支持802.11a/n/ac/ax MIMO 2*2（1201Mbps） 8、支持2.4GHz-2.483GHz 9、支持5.725GHz-5.850GHz ; 5.15~5.35GHz ▲10、实际应用环境下，无线40MHZ频宽，在不低于64终端并发下用户接入速率≥5Mbps。中标后中标方须按业主要求提供产品现场测试。提供官网参数截图和链接或产品实物，加盖投标人公章。 11、支持桥接组网 12、支持ONU端口间数据本地转发及交互功能 13、支持端口隔离（可选） 14、支持端口监控：监控端口流量、监控用户MAC等 15、支持WEP/WPA-Personal/Enterprise/WPA2-Personal/Enterprise/WEP 64/128-bit Encryption 16、支持DDOS预防/用户业务隔离 17、支持静态/动态黑白名单 ▲18、每个有线端口vlan单独配置，限制广播风暴、病毒数据等原因对整个网络造成的影响，业主方保留测试权力。提供官网参数截图和链接或产品实物，加盖投标人公章。 19、支持IPv6 特性，设备实现IPv4/IPv6 双栈工作 20、支持自动信道选择/功率控制/5G优先接入功能/低质量用户过滤功能 21、2.4G性能支持≥64个用户接入，支持≥32个用户同时连接（每个用户不低于2Mbps） 22、5G性能支持≥128个用户接入，≥100 个用户同时连接（每个用户不低于3Mbps） 23、40MHz频宽性能支持≥64个无线用户接入，≥32个无线用户同时连接（每个用户不低于4Mbps） ▲24、一体化机箱壁挂安装，ONU天线内置、内置盘纤盒和电源转接器，ONU指示灯开关支持通过软件自定义配置，提供官网参数截图和链接或产品实物，加盖投标人公章。 25、支持通过不同VLAN区分不同业务 26、每个LAN口可以桥接不同VLAN 27、2.4G支持配置不少于4个SSID 28、2.4G频宽、信道、功率远程集中配置 29、5G支持配置不少于4个SSID 30、5G频宽、信道、功率远程集中配置 31、支持ONU定时重启 32、所有ONU配置统一SSID，不得带任何前缀配置 33、支持QinQ无线漫游功能。 34、支持本地WEB中文页面管理（提供系统截图）。 35、支持云AC管理。 36、支持 WEB、CLI、IVR、TR069,通过管理软件集中管理服务器远程升级固件版本;支持配置WiFi连接阀值，保障用户在网络正常使用阶段智能选取最优无线信号。 ▲37、支持网管系统的智能报警功能,发现设备问题,主动报警。支持本地及远程配置功率、信道以及频宽参数。支持批量配置功率、信道以及频宽参数，业主方保留测试权力。提供官网参数截图和链接或产品实物，加盖投标人公章。 38、支持接受网管系统的端口流量监控和up/down日志信息采集。支持接受网管系统远程查看ONU终端的实时上下行流量、信号强度、端口状态能力。支持关键体验数据回看能力，即支持回看每个终端的分钟级的上下行流量、信号强度、协商速率等关键体验数据。最终可实现反查端口≥12个月的流量情况、端口UP/DOWN状态日志。系统支持查看ONU终端的实时上下行流量、信号强度、端口状态等关键事件查询能力。支持针对用户MAC/IP抓包，并提交抓包分析报告（提供功能截图），业主方保留测试权力。 39、所有设备需提供三年的原厂硬件保修、软件升级及技术支持服务； 40、设备费用包含安装、调试服务、耗材、辅材费用，施工期间产生的其他费用由中标人负责； 41、设备供电线路施工及产生的其他费用由中标人负责； 42、本设备需提供布线施工服务、布线材料及耗材，由中标人承担； 43、提供设备原厂培训服务，不少于2次； 44、维保期内提供设备巡检服务，每年不少于2次。 |
| 13 | 光线路终端OLT(内部流水号32574) | 一、硬件要求 1、≥8GPON ，≥8*GE+6*GE(SFP)+2*GE(SFP)/10GE(SFP+) 每4个PON至少有一个≥10G上行端口 2、管理端口：1*10/100BASE-T , 1*CONSOLE port 3、提供Reset键 4、带PWR指示灯 5、带端口指示灯 6、单PON支持不少于128个ONU 7、单PON传输距离：不低于20KM 8、GPON速率：上行≥1.244G，下行≥2.488G 9、PON波长：TX≥1490nm, RX≥1310nm 10、PON接口：SC/UPC 11、PON光纤类型：9/125μm SMF 12、PON发光功率：+3~+7dBm 13、PON接收灵敏度：不低于-30dBm 14、PON饱和光功率：不低于-12dBm 15、支持端口VLAN和802.1Q协议 16、支持VLAN和QINQ 17、支持基于端口的广播风暴控制 18、支持端口隔离 19、支持端口限速 20、支持环路检查 21、支持静态LACP 22、支持ACL 23、支持端口性能统计和监测 24、本地WEB管理 25、支持网管，提供软件管理 26、支持SNMP远程管理 27、支持在线ONU的配置、管理、升级功能 28、支持基于端口 29、支持TOS映射 30、支持基于VLAN标签的流量控制 31、支持基于MAC地址的流量控制 32、支持ARP PROXY 33、支持静态路由 34、支持≥1024条主机路由 35、支持≥512条网络路由 36、支持IGMP snooping 37、支持≥256个IP多播组 38、DHCP server; 39、DHCP relay; 40、DHCP snooping； 41、≥1024个ONU； 42、≥20G数据转发 43、支持不少于4096个 VLAN 二、管理要求 1、采用全光网（POL）技术方案：提供基于WIFI6技术的无线及千兆有线接入的能力，实现有线/无线一体化建设；设计分光比≤32，一级分光，单分光器最多接入不超过20个ONU，保障每个接入终端拥有高带宽、低时延的使用效果。 2、系统支持大规模网络管理能力，系统支持不低于5000个ONT管理，本次ONT管理授权数量≥300。 3、支持B/S架构的WEB化界面以及安全的HTTPS协议 4、管理平台需本地化部署 ▲5、支持对ONT的进行远程批量管理，包括功率、信道、频宽和版本升级等功能；支持用户感知、网络异常探测、数据采集等，提供官网参数截图和链接或产品实物，加盖投标人公章。 ▲6、管理界面可以查看当前在线ONT数量，可以查看过去≥24小时在线的ONT。支持定义ONT离线时间。提供官网参数截图和链接或产品实物，加盖投标人公章。 7、可以在管理页面上直接升级ONT固件版本 8、支持通过文件导入ONT配置，导入配置需要支持离线ONT配置并可查询配置执行情况 9、支持系统中预设配置，在ONT注册时自动发送配置到ONT 10、支持查询网络状况、设备状况 11、支持查询光口状态、收发功率、上下行带宽等，支持反查≥90天内信息 ▲12、支持实时查询端口流量状态、端口Up/Down状态、端口连接速率等，支持反查90天内流量状态及端口UP/Down状态、端口连接速率，提供官网参数截图和链接或产品实物，加盖投标人公章。 13、支持查看连接用户数，并可查询连接用户的MAC地址、无线功率、收发速率、收发数据量、收发数据包数以及连接时长等，支持反查≥90天内信息 14、支持查询用户终端指定时段内连接的ONT及连接状态，方便查询定位用户连接问题 15、支持查询用户终端功率图表、速率图表，并且在图表上标出连接状态差的时段，提供产品配置截图 16、支持查询终端CPU使用率、WAN带宽、LAN带宽、连接用户数图表，通过图表表示ONT在指定时间段内运行状态，提供产品配置截图 17、支持LAN口网线连接不稳定检测，在LAN口网线频繁断开是告警 18、支持WIFI用户数检测，同一ONT连接用户数过多是提供告警 19、提供全局及单个ONT漫游阈值管理，改善用户终端漫游体验 20、可以在管理页面上直接配置ONT无线信道、SSID和无线功率，提供产品配置截图 ▲21、ONU智能管理系统能监控ONU设备故障时自动推送告警信息，运维数据实时掌握监控故障告警，提供官网参数截图和链接或产品实物，加盖投标人公章。 22、支持ONT多种业务的即插即用能力，实现业务批量快速开通，简化发放流程 23.本次项目要求新建的网络保持原有用户上网认证方式、管理策略不变。要求本次项目ONT支持wifi6。新建区域建议采用（QINQ）进行组网，无线覆盖区域内实现无缝漫游，实现用户使用学校现有认证系。 24、统认证上网平滑过渡，用户在校内漫游时不会产生掉线或重新认证等问题。 25、所有设备需提供三年的原厂硬件保修、软件升级及技术支持服务； 26、设备费用包含安装、调试服务、耗材、辅材费用，施工期间产生的其他费用由中标人负责； 27、本设备需提供布线施工服务、布线材料及耗材由中标人承担； 28、提供设备原厂培训服务，不少于2次； 29、维保期内提供设备巡检服务，每年不少于2次。 |
| 14 | 分光器(内部流水号32575) | 1、工作温度 -40℃～+85℃。 2、工作波长 1260nm～1650nm。 3、接口 SC光电一体连接口端口数≥32个。 4、插入损耗 低于17.1db。 5、回波损耗 低于17.4 db。 6、电信级光纤分路器 PLC式/插片式SC接口不少于1分32路，含分光器保护箱，铁盒。 7、所有设备需提供三年的原厂硬件保修、软件升级及技术支持服务； 8、设备费用包含安装、调试服务、耗材、辅材费用，施工期间产生的其他费用由中标人负责； 9、本设备需提供布线施工服务、布线材料及耗材由中标人承担； 10、提供设备原厂培训服务，不少于2次； 11、维保期内提供设备巡检服务，每年不少于2次。 |
| 15 | 24口全千兆电口接入交换机(内部流水号32576) | 1、交换容量≥336Gbps 2、包转发率≥108Mpps 3、≥24个千兆电口，≥4个万兆SFP+ 4、支持MAC地址≥16K 5、支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN 6、支持Smart link 7、支持 1:1 和 N:1 VLAN Mapping 功能 8、支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议 9、支持IPv4 FIB表项≥4K 10、支持IPv6 路由表≥1K 11、支持IPv6、支持IPv4/IPv6双栈 12、支持ND、PMTU、IPv6 Ping、IPv6 Tracert、IPv6 Telnet、、IPv6 Stelnet、IPv6 SNMP、IPv6 TRAP、IPv6 FTP、IPv6 SFTP、IPv6 SSH、IPv6 ACL、IPv6 NAC 13、支持IGMP v1/v2/v3 Snooping 14、支持捆绑端口的组播负载分担 15、支持可控组播 16、基于端口的组播流量统计 17、支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制 18、支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击 19、支持DHCP Snooping 20、支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC 21、支持 IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定 22、支持CPU保护功能 23、支持DHCPv6 Snooping，DAI，SAVI等安全特性 24、支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON 25、支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理 26、采用静音无风扇设计，环保无噪声 27、设备需提供五年原厂硬件保修、软件升级及技术支持服务。 28、设备费用包含安装、调试服务、耗材、辅材费用，施工期间产生的其他费用由中标人负责。 29、提供设备原厂培训服务，不少于2次。 30、维保期内提供设备巡检服务，每年不少于2次。 |
| 16 | 48口全千兆电口接入交换机(内部流水号32577) | 1、交换容量≥432Gbps 2、包转发率≥144Mpps 3、≥48个千兆电口，≥4个万兆SFP+；设备配置≥2个万兆1310nm 10公里单模光模块 4、支持MAC地址≥32K 5、支持ARP表项≥4K 6、支持IPv6 路由表≥1K 7、支持IPv6、支持IPv4/IPv6双栈 8、支持ND、PMTU、IPv6 Ping、IPv6 Tracert、IPv6 Telnet、、IPv6 Stelnet、IPv6 SNMP、IPv6 TRAP、IPv6 FTP、IPv6 SFTP、IPv6 SSH、IPv6 ACL、IPv6 NAC 9、支持防ARP攻击功能 10、支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN 11、支持Smart link 12、支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议 13、支持IPv4 FIB表项≥4K 14、支持防止DOS、ICMP防攻击 15、支持DHCP Snooping 16、支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC 17、支持 IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定 18、支持CPU保护功能 19、支持DHCPv6 Snooping，DAI，SAVI等安全特性 20、支持以太网环网保护协议ERPS，故障倒换时间小于50ms 21、支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用 22、支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制 23、支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON 24、支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理 25、设备需提供五年原厂硬件保修、软件升级及技术支持服务。 26、设备费用包含安装、调试服务、耗材、辅材费用，施工期间产生的其他费用由中标人负责。 27、提供设备原厂培训服务，不少于2次。 28、维保期内提供设备巡检服务，每年不少于2次。 |
| 17 | 24口万兆交换机(内部流水号32581) | 1、交换容量≥2.56Tbps（以官网所列的最小值为准），包转发率≥720Mpps（以官网所列的最小值为准），支持万兆光接口数≥24，40GE万兆光接口数≥2,支持≥2个业务扩展槽位 2、电源、接口模块、风扇等关键部件可热插拔,前后通风，且风道可调;支持冗余电源模块、冗余风扇模块 3、为了满足不同的上行互联要求，所投设备为双插槽设计，可扩展支持≥万兆光、万兆多速率电、25G、40G等多种类型板卡 4、每端口支持≥8个优先级队列，≥3个丢弃优先级，支持SP、WRR、SP+WRR三种队列调度算法 5、支持精细化的流量监管，粒度不少于8K 6、支持流量整形Shapping 7、支持WRED拥塞避免 8、支持802.1p、TOS、DSCP、EXP优先级映射 9、支持横向虚拟化；支持纵向虚拟化 10、支持 IPv4、IPv6 静态路由，RIP 等三层动态路由协议 11、支持策略路由器 12、支持 RIP v1/2、RIPng 13、支持等价路由、VRRP、OSPFv1/v2、OSPF v3、BGP、ISIS、ECMP 等增强三层路由协议 14、支持病毒安全防护、IPS深度安全防护功能。 15、支持应用识别特征库。 ▲16、支持负载均衡功能，提供官网参数截图和链接或产品实物，加盖投标人公章。 17、支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2；支持OAM(802.1AG， 802.3AH)以太网运行、维护和管理。 18、设备能够通过槽位扩展不同种类的业务插卡（例如端口扩展板卡、NetStream插卡等），提供官网截图 19、支持VxLAN二层网关 20、支持VxLAN三层网关 21、支持EVPN ▲22、支持独立防火墙插卡，提供官网参数截图和链接或产品实物，加盖投标人公章。 23、支持PC机、微信小程序等访问方式。 24、支持通过微信公众号进入小程序，并通过小程序在线提交工单功能，支持工单重新分配、工单升级、工单统计功能。 25、所有设备需提供五年的原厂硬件保修、软件升级及技术支持服务； 26、设备费用包含安装、调试服务、耗材、辅材费用，施工期间产生的其他费用由中标人负责。 27、本设备需提供布线施工服务、布线材料及耗材由中标人承担； 28、提供设备原厂培训服务，不少于2次； 29、维保期内提供设备巡检服务，每年不少于2次。 |
| 18 | 48口万兆交换机(内部流水号32582) | 1、交换容量≥2.56Tbps（以官网所列的最小值为准），包转发率≥1080Mpps（以官网所列的最小值为准），支持万兆光接口数≥48个，40GE万兆光接口数≥2，支持扩展防火墙插卡,支持≥2个业务扩展槽位 2、电源、接口模块、风扇等关键部件可热插拔,前后通风，且风道可调;支持冗余电源模块、冗余风扇模块 3、设备为双插槽设计，可扩展支持≥万兆光、万兆多速率电、25G、40G等多种类型板卡 4、每端口支持≥8个优先级队列，≥3个丢弃优先级，支持SP、WRR、SP+WRR三种队列调度算法 5、支持精细化的流量监管，粒度不少于8K 6、支持流量整形Shapping 7、支持WRED拥塞避免 8、支持802.1p、TOS、DSCP、EXP优先级映射 9、支持病毒安全防护、IPS深度安全防护功能。 10、支持应用识别特征库。 11、支持负载均衡功能。 12、支持 IPv4、IPv6 静态路由，RIP 等三层动态路由协议 13、支持策略路由器 14、支持 RIP v1/2、RIPng 15、支持等价路由、VRRP、OSPFv1/v2、OSPF v3、BGP、ISIS、ECMP 等增强三层路由协议 16、支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2；支持OAM(802.1AG， 802.3AH)以太网运行、维护和管理。 ▲17、设备能够通过槽位扩展不同种类的业务插卡（例如端口扩展板卡、NetStream插卡等），提供官网参数截图和链接或产品实物，加盖投标人公章。 18、支持VxLAN二层网关 19、支持VxLAN三层网关 20、支持EVPN 21、支持PC机、微信小程序等访问方式。 22、支持通过微信公众号进入小程序，并通过小程序在线提交工单功能，支持工单重新分配、工单升级、工单统计功能。 23、所有设备需提供五年的原厂硬件保修、软件升级及技术支持服务； 24、设备费用包含安装、调试服务、耗材、辅材费用，施工期间产生的其他费用由中标人负责。 25、本设备需提供布线施工服务、布线材料及耗材由中标人承担； 26、提供设备原厂培训服务，不少于2次； 27、维保期内提供设备巡检服务，每年不少于2次。 |
| 19 | 4口面板AP(内部流水号33095) | 1、采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式 2、整机协商速率≥1.775Gbps，其中5G射频速率≥1.2G，2.4G速率≥0.575。 3、支持标准USB口。提供官网截图。 4、≥1个10/100/1000Mbps(RJ45)上行千兆接口； 5、≥4个10/100/1000Mbps(RJ45)下行千兆接口； 6、≥2个10/100/1000Mbps(RJ45)透传口 7、支持802.11ax/ac/n/a : 5.725GHz-5.850GHz (中国) ; 5.47GHz～5.725GHz; 5.15GHz ~5.35GHz (中国)802.11ax/b/g/n : 2.4GHz-2.483GHz (中国) ▲8、单射频支持最大接入用户数不少于512，整机接入用户规格不低于1024，提供官网参数截图和链接或产品实物，加盖投标人公章。 9、整机最大功耗小于12.95W(所有空间流满速率工作) 10、支持 802.3af 兼容供电。 11、支持IPv4/IPv6双协议栈、Native IPv6，特别支持IPv6 Portal、IPv6 SAVI 12、支持64/128位WEP、动态WEP、TKIP、CCMP、WPA3 加密 13、支持 802.1x 认证、MAC 地址认证、PSK 认证、Portal 认证等； 14、支持基于SSID+VLAN的本地转发；支持不同SSID/VLAN映射不同的QoS策略 ▲15、内置蓝牙5.0，支持通过软件切换，实现对BLE/RFID不同协议的IOT扩展功能，提供官网参数截图和链接或产品实物，加盖投标人公章。 16、支持SNMP（V1、V2、V3）、Trap、Telnet、TFTP、FTP、HTTP、Web等管理方式 17、当无线接入用户数大于200个终端时，总流量不低于400Mbps，可保障每个终端不低于2Mbps的用户流量。 18、采用WiFi 6 2*2 MIMO终端，接入5GHz频段，打流测试可≥900Mbps以上，。 ▲19、与学校原有无线控制器兼容（无线控制器型号H3C为WX5540H）提供官网参数截图和链接或产品实物，加盖投标人公章。 20、所有设备需提供三年的原厂硬件保修、软件升级及技术支持服务； 21、设备费用包含安装、调试服务、耗材、辅材费用，施工期间产生的其他费用由中标人负责； 22、本设备需提供布线施工服务、布线材料及耗材由中标人承担； 23、提供设备原厂培训服务，不少于2次； 24、维保期内提供设备巡检服务，每年不少于2次。 |
| 20 | 双频4流放装AP(内部流水号33096) | ▲1、采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11ax模式，整机协商速率≥2.975Gbps，其中5G射频速率≥2.4G，2.4G射频速率≥0.575G，固化接口数≥2个，至少包括1个100/1000M/2.5G电口、1个10M/100M/1000M电口，提供官网参数截图和链接或产品实物，加盖投标人公章。 2、⽀持内置BLE5.1功能模块，要求提供官网截图。 3、支持壁挂、吸顶和面板安装方式，提供官网截图。 4、支持ATF(Airtime Fairness， 发送时间公平性)技术技术。 5、支持在网络拥塞情况下，通过对终端发送的报文进行识别，在多业务并行处理时，可以对关键业务（如视频会议、时延敏感类游戏等）优先处理从而实现应用加速，同时双WiFi功能对链路可靠性的提升，保证了用户使用体验。 6、支持“边缘感知”功能可精细化识别各个应用，同时能对应用流量进行分析，并对识别出的应用优先调度，从而提高用户使用体验。 7、所有设备需提供三年的原厂硬件保修、软件升级及技术支持服务； 8、本设备需提供布线施工服务、布线材料及耗材由中标人承担； 9、本设备需提供布线施工服务、布线材料及耗材由中标人承担； 10、提供设备原厂培训服务，不少于2次； 11、维保期内提供设备巡检服务，每年不少于2次。 |
| 21 | 三射频高密AP(内部流水号33097) | 1、三射频设计，支持802.11ax协议。 2、整机最大速率≥8.4Gbps。 ▲3、为保证高密用户接入，整机5GHz射频空间流≥8，2.4GHz射频空间流≥2，提供官网参数截图和链接或产品实物，加盖投标人公章。 ▲4、所投产品支持3个射频接入，其中两个5GHz射频，一个可以灵活选择2.4GHz或5GHz，最大支持三个5GHz射频工作，提供官网参数截图和链接或产品实物，加盖投标人公章。 5、≥2个接口，其中1个100/1000M/2.5G/5G电口，1个10M/100M/1000M电口。 6、Wi-Fi 6射频可切换，其中一个射频支持2.4G射频和5G射频切换。 7、整机接入用户规格≥1536 8、内置蓝牙5.0/RFID 9、至少支持5个外置物联网模块链式扩展。 10、支持通过云端进行网络抓包、网络故障诊断、设备软件版本备份、升级功能。 11、支持调试过程的云端录像审计功能，支持在线录像回放。 12、所有设备需提供三年的原厂硬件保修、软件升级及技术支持服务； 13、设备费用包含安装、调试服务、耗材、辅材费用，施工期间产生的其他费用由中标人负责； 14、本设备需提供布线施工服务、布线材料及耗材由中标人承担； 15、提供设备原厂培训服务，不少于2次； 16、维保期内提供设备巡检服务，每年不少于2次 |
| 22 | 大功率24口POE交换机(内部流水号33098) | 1、交换性能≥336Gbps（以官网所列的最小值为准）；包转发率≥108Mpps（以官网所列的最小值为准）；整机POE供电≥370W 2、支持千兆电接口数≥24（支持POE供电）（提供不少于4个combo口），万兆光接口≥4个；2 * SFP+ 万兆模块(≥1310nm, ≥10km,LC) 3、支持基于端口的 VLAN，支持基于协议的 VLAN；支持基于 MAC 的 VLAN；支持最大 VLAN 数≥4094； 4、实现CPU 保护功能，能限制非法报文对 CPU 的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作。 5、支持设备虚拟化功能 6、支持 IPv4/IPv6 静态路由； 7、支持 RIP/RIPng，OSPF； 8、支持IGMP Snooping v1/v2/v3，MLD Snooping v1/v2 9、支持PIM Snooping 10、支持组播VLAN 11、支持基于第二层、第三层和第四层的ACL 12、支持基于端口和VLAN的 ACL 13、支持IPv6 ACL 14、支持出方向ACL，以便于灵活实现数据包过滤 15、支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证 16、专业的内置防雷技术，支持 10KV 业务端口防雷能力。 17、支持OpenFlow 1.3标准 18、支持多控制器（EQUAL模式、主备模式） 19、支持Group table 20、支持Meter 21、支持蓝牙连接管理。 ▲22、支持云平台管理功能，提供官网参数截图和链接或产品实物，加盖投标人公章。 23、支持PC机、微信小程序等访问方式。 24、支持通过微信公众号进入小程序，并通过小程序在线提交工单功能，支持工单重新分配、工单升级、工单统计功能。 25、所有设备需提供三年的原厂硬件保修、软件升级及技术支持服务； 26、设备费用包含安装、调试服务、耗材、辅材费用，施工期间产生的其他费用由中标人负责； 27、本设备需提供布线施工服务、布线材料及耗材由中标人承担； 28、提供设备原厂培训服务，不少于2次； 29、维保期内提供设备巡检服务，每年不少于2次。 |
| 23 | 48口POE交换机(内部流水号33099) | ▲1、交换性能≥432Gbps（以官网所列的最小值为准）；包转发率≥144Mpps（以官网所列的最小值为准）； 2、支持千兆电接口数≥48（支持POE供电），万兆光接口≥4个；2 * SFP+ 万兆模块(≥1310nm, ≥10km,LC) 3、支持基于端口的 VLAN，支持基于协议的 VLAN；支持基于 MAC 的 VLAN；支持最大 VLAN 数≥4094； 4、整机POE供电≥370W 5、实现CPU 保护功能，能限制非法报文对 CPU 的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作。 6、支持设备虚拟化功能 7、支持 IPv4/IPv6 静态路由； 8、支持 RIP/RIPng，OSPF； 9、支持IGMP Snooping v1/v2/v3，MLD Snooping v1/v2 10、支持PIM Snooping 11、支持组播VLAN 12、支持基于第二层、第三层和第四层的ACL 13、支持基于端口和VLAN的 ACL 14、支持IPv6 ACL 15、支持出方向ACL，以便于灵活实现数据包过滤 16、支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证 17、专业的内置防雷技术，支持不低于10KV 业务端口防雷能力。 18、支持包括但不限于OpenFlow 1.3 19、支持多控制器（EQUAL模式、主备模式） 20、支持多表流水线 21、支持Group table 22、支持Meter ▲23、支持蓝牙连接管理，提供官网参数截图和链接或产品实物，加盖投标人公章。 24、支持云平台管理功能。 25、支持PC机、微信小程序等访问方式。 26、支持通过微信公众号进入小程序，并通过小程序在线提交工单功能，支持工单重新分配、工单升级、工单统计功能。 27、所有设备需提供三年的原厂硬件保修、软件升级及技术支持服务； 28、设备费用包含安装、调试服务、耗材、辅材费用，施工期间产生的其他费用由中标人负责； 29、本设备需提供布线施工服务、布线材料及耗材由中标人承担； 30、提供设备原厂培训服务，不少于2次； 31、维保期内提供设备巡检服务，每年不少于2次。 |
| 24 | 大功率48口交换机(内部流水号33100) | ▲1、交换性能≥432Gbps（以官网所列的最小值为准）；包转发率≥166Mpps，提供官网参数截图和链接或产品实物，加盖投标人公章。 2、支持千兆电接口数≥48（支持POE供电）；万兆光接口≥4个，配置≥2块电源；≥2 * SFP+ 万兆模块(≥1310nm, ≥10km,LC) 3、支持整机 POE 输出功率≥900W 4、支持基于端口的 VLAN，支持基于协议的 VLAN；支持基于 MAC 的 VLAN；支持最大 VLAN 数≥4094； 5、实现CPU 保护功能，能限制非法报文对 CPU 的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作。 6、支持设备虚拟化功能 7、支持IPv4 静态路由、RIPv1/v2 8、支持IPv6 静态路由、RIPng 9、支持OSPFv1/v2，OSPFv3 10、支持IGMP Snooping /MLD Snooping 11、支持组播VLAN 12、支持L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP端口、协议类型、VLAN的流分类 13、支持时间段（Time Range）ACL 14、支持基于端口、VLAN、全局下发ACL 15、支持双向ACL 16、专业的内置防雷技术，支持 10KV 业务端口防雷能力。 17、支持包括但不限于OpenFlow 1.3。 18、支持多控制器（EQUAL模式、主备模式） 19、支持多表流水线 20、支持Group table 21、支持Meter ▲22、支持云平台管理功能，提供官网参数截图和链接或产品实物，加盖投标人公章。 23、支持PC机、微信小程序等访问方式。 24、支持通过微信公众号进入小程序，并通过小程序在线提交工单功能，支持工单重新分配、工单升级、工单统计功能。 25、所有设备需提供三年的原厂硬件保修、软件升级及技术支持服务； 26、设备费用包含安装、调试服务、耗材、辅材费用，施工期间产生的其他费用由中标人负责； 27、本设备需提供布线施工服务、布线材料及耗材由中标人承担； 28、提供设备原厂培训服务，不少于2次； 29、维保期内提供设备巡检服务，每年不少于2次。 |
| 25 | 40G上联24口全万兆汇聚交换机(内部流水号33101) | 1、交换容量≥2.56Tbps（以官网所列的最小值为准），包转发率≥720Mpps 2、支持万兆光接口数≥24，40GE万兆光接口数≥2,支持独立防火墙插卡,支持≥2个业务扩展槽位，≥4 * SFP+ 万兆模块(≥1310nm, ≥10km,LC); 3、电源、接口模块、风扇等关键部件可热插拔,前后通风，且风道可调;支持冗余电源模块、冗余风扇模块 4、为了满足不同的上行互联要求，所投设备为双插槽设计，可扩展支持万兆光、万兆多速率电、25G、40G等多种类型板卡 5、每端口支持≥8个优先级队列，≥3个丢弃优先级，支持SP、WRR、SP+WRR三种队列调度算法 6、支持精细化的流量监管，粒度不低于8K 7、支持流量整形Shapping 8、支持WRED拥塞避免 9、支持802.1p、TOS、DSCP、EXP优先级映射 10、支持横向虚拟化；支持纵向虚拟化 11、支持 IPv4、IPv6 静态路由，RIP 等三层动态路由协议 12、支持策略路由器 13、支持 RIP v1/2、RIPng 14、支持等价路由、VRRP、OSPFv1/v2、OSPF v3、BGP、ISIS、ECMP 等增强三层路由协议 15、支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2；支持OAM(802.1AG， 802.3AH)以太网运行、维护和管理标准 ▲16、提供插槽数≥2，设备能够通过槽位扩展不同种类的业务插卡（例如端口扩展板卡、NetStream插卡等），提供官网参数截图和链接或产品实物，加盖投标人公章。 17、支持VxLAN二层网关 18、支持VxLAN三层网关 19、支持EVPN 20、支持PC机、微信小程序等访问方式。 21、支持通过微信公众号进入小程序，并通过小程序在线提交工单功能，支持工单重新分配、工单升级、工单统计功能。 22、所有设备需提供三年的原厂硬件保修、软件升级及技术支持服务； 23、设备费用包含安装、调试服务、耗材、辅材费用，施工期间产生的其他费用由中标人负责； 24、本设备需提供布线施工服务、布线材料及耗材由中标人承担； 25、提供设备原厂培训服务，不少于2次； 26、维保期内提供设备巡检服务，每年不少于2次。 |
| 26 | 自助证明终端(内部流水号33154) | 1、 机柜：2.0mm冷轧钢板金属机柜；表面处理：采用汽车金属烤漆； 2、 控制面板：电源开关、音响、音量、音调调谐 ； 3、 接口：RJ45网络接口，电源接口； 4、 电压：AC220V±10% ≥50Hz±1Hz； 5、 功耗：待机≤200W，打印≤1000W，开机瞬间电流≤3A； 6、 立体声功效音响:功放功率：≥2.2W 喇叭功率: ≥5W频响：100Hz~20KHz； 7、 风扇: ≤12V。 8、 电源模块：输入电压：AC220V±10%，≥50±1Hz； 9、 电源接口：国标；工作温度：0-60℃；湿度范围：5%-95%； 10、 整机噪音：≤50dB；MTTR:≤30min；MTBF:≥20000Hour； 11、 震动适应性：符合GB/T 2423.58-2008相关标准； 12、 防护等级：≥IP54； 13、 电磁辐射：符合GB17625.1-2003要求； 14、 无线电骚扰限值：符合GB9254-2008A级要求； 15、 谐波电流骚扰试验：符合GB9254-2008A级要求；抗扰度：符合GB17626.1-2006相关标准； 16、 设备安全性：GB4943-2011相关要求； 17、 对地漏电流：GB4943-2011相关要求； 18、 抗电强度：GB4943-2011相关要求； 19、 触摸屏：屏幕尺寸：≥19英寸；屏幕类型：电容屏，支持多点触控；触摸接口：USB接口；触摸反应时间：≤10ms； 20、 展示显示屏：屏幕尺寸：≥21.6英寸；面板类型：IPS；最佳分辨率：≥(1920×1080)dpi；显示比例：≥16：9；对比度≥1000：1；亮度：≥250cd/m2 21、 工业控制主机：结构材质：纤小型机器，盒式结构，可嵌入式安装，采用优质镀锌钢板 ；CPU处理器：酷睿≥I3-4150；主频：≥3.5GHz；内存：≥4GB DDR3，内存最大可支持≥16GB；SSD硬盘：≥240G；USB接口：≥10个；串口：≥8个RS-232；音频：1*SPK，1*Mic-in；网络接口：集成：≥2个10M/100M/1000M自适应；显示：≥1*VGA 1*HDMI；PS/2：≥1个 22、 彩色激光打印机：最大打印幅面：A4；最高分辨率：≥(1200×1200)dpi；打印速度（黑白/彩色）：首页打印时间小于6秒，黑白，A4：40PPM；彩色，A4：38PPM；耗材类型：鼓粉一体；月打印负荷：≥120000页；内存标配：≥1GB；处理器：≥1200MHz；进纸盒容量：标配纸盒: ≥550页，加配≥2个550页纸盒；介质类型：普通纸，薄纸，再生纸（60-105g/㎡）及铜版纸；介质尺寸：支持A4，Letter，B5(JIS)，A5，A6，Executive，Legal，Folio，Mexico Legal，16K（195×270mm）；支持缺纸、缺墨、卡纸等预警，来电能够自启动；提供原厂免费3年上门保修服务 23、 校园卡读卡器：预留校园卡读卡器扩展槽，支持对接校园一卡通系统，读现有师生卡片信息。 24、 身份证读卡器：通讯接口：USB 2.0；阅读距离：0~3CM；阅读时间≤1S；线表面电磁场强度（Hmax）≤7.5A/m rms；天线表面法线方向≥75px处电磁场强度（Hmin）≥1.5A/m rms；平均无故障工作时间（MTBF）: ≥5000h；工作频率：≥13.56MHz； 25、 双目人脸活体识别摄像机：配备≥200W彩色/≥120W黑白双目人脸活体识别摄像机；双目摄像头采用HDR（高动态范围）技术；需能有效克服传统摄像头强光下人脸过曝；强逆光环境下人脸看不清楚等缺点；人脸信息计算误差不小于1mm ； -30℃~+70℃宽温度范围稳定工作 ；低功耗，采用UVC架构 26、自动物理盖章装置：采用滚章方式盖章，定制的铜质印章，盖章位置精准，误差+1毫米;印章被机械结构包覆，需要用钥匙打开机械结构，满足印章保管安全要求; 两个印章分别通过独立同步电机驱动，盖章位置可根据需求进行调整；不用拆卸盖章模块零部件进行墨水注入，单次注入可连续盖≥20000个章以上。盖章速度：可根据打印机走纸速度设定，自适应不同走纸速度。盖章方向：纸张下表面；印章数量：≥2枚；印章尺寸：纵向 ≤ 45毫米;横向≤45毫米（印章支持定制) ；通讯方式包括但不限于：RS232串口；故障率：≥1/5000(纸张进入盖章模块) 27、二维码阅读器：识别方式：靠近、接近识读；识别精度：≥7.5mil；采集速度：≤ 1/60秒； 28、 图像传感器：≥(640*480) dpi CMOS；环境光照强度：≥0~100000Lux；接口：USB； 支持码制：通用一维码、二维码标准 29、设备数字证书：终端配备≥1个硬件U-key；用于标识自助终端获得合法使用授权的网络真实身份，智能打印服务平台终端只有插入合法授权的设备数字证书U-key才能启用终端程序。可扩展能力：终端预留学生火车票优惠卡充磁器位置，支持充磁器嵌入自助终端。 30、数据集成：智能自助服务终端软件系统相关数据和现用自助服务系统数据做到同步和无缝对接，提供与现用自助服务系统数据集成的功能，满足以下要求：A.支持数据集成方案的制定工作，包括数据同步表之间的关系维护、同步策略等。B.内置支持主流的身份认证协议，包括CAS、SAML等。内置支持身份认证平台的对接，实现与学校现用自助服务系统身份认证平台一致。C.系统程序调用接口全面符合RESTful及OAuth等规范，实现与现用自助服务系统完成融合。D.新增采购的智能服务终端用户使用时，可以实现数据的实时同步、实时共享，确保新旧智能服务终端数据完全一致，实现管理用户可以在同一后台管理系统自行远程配置新旧终端各种参数、并可管理监控新旧终端使用状态。E.确保对现用自助服务系统融合升级过程中原有数据完整不丢失，实现数据共享共用，数据异常时，能够及时预警。 31、报表集成：所有自助打印信息模板数据及格式都与现用自助服务系统相关打印模板完全一致，现用自助服务系统相关打印模板调整后，本次新增采购的自助服务终端提供自助打印的模板与学校现用自助服务系统模板做到实时自动同步（无需人工干预操作两次），保证数据和格式统一性、确保业务服务连续性。 32、深度集成融合：与学校现用业务管理系统、校园一卡系统等核心业务系统实时对接获取数据以及与学校现用自助服务系统深度集成融合、数据处理、报表集成、对学校现用自助服务终端全面监控升级整合的相关责任和费用由厂家承担。 33、售后服务：提供三年原厂技术支持服务，包含电话、邮件、远程等技术支持；同时包括免费三年硬件质保服务；提供设备使用培训服务和相关技术文档；因设备故障原因8小时内不能恢复，须提供同等性能档次的备件给采购人使用。 34、每季度巡检一次，提供巡检报告。 |

子包2:漏洞扫描与IT资产管理平台等(预算金额729.757645万元)

1、采购清单(流水号带“■”表示为核心产品)

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 计量单位 | 预算单价(万元) | 预算总价(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 漏洞扫描与IT资产管理平台(内部流水号32544) | 1 | 套 | 35.000000 | 35.000000 |
| 2 | 态势感知平台(内部流水号32545) | 1 | 套 | 85.000000 | 85.000000 |
| 3 | 网站防攻击设备(内部流水号32546) | 1 | 套 | 29.900000 | 29.900000 |
| 4 | 数据库审计系统(内部流水号32548) | 1 | 台 | 27.000000 | 27.000000 |
| 5 | 威胁监测与分析设备(内部流水号32549) | 1 | 套 | 41.000000 | 41.000000 |
| 6 | 动态数据脱敏设备(内部流水号32550) | 1 | 套 | 40.000000 | 40.000000 |
| 7 | 蜜罐(内部流水号32551) | 1 | 套 | 35.800000 | 35.800000 |
| 8 | 数据库静态脱敏设备(内部流水号32552) | 1 | 台 | 29.900000 | 29.900000 |
| 9 | 备份一体机(内部流水号33147) | 1 | 套 | 68.557645 | 68.557645 |
| 10 | 上网行为管理系统(内部流水号33148) | 1 | 台 | 40.000000 | 40.000000 |
| 11 | 服务器区出口防火墙(内部流水号33149) | 1 | 台 | 29.800000 | 29.800000 |
| 12 | 全流量回溯系统(内部流水号33150) | 2 | 台 | 25.000000 | 50.000000 |
| 13 | 核心交换机(内部流水号33151) | 2 | 台 | 80.000000 | 160.000000 |
| 14 | 40G单模光模块(内部流水号33152) | 16 | 个 | 1.800000 | 28.800000 |
| 15 | SDN控制器(内部流水号33153) | 1 | 台 | 29.000000 | 29.000000 |

2、技术参数

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 漏洞扫描与IT资产管理平台(内部流水号32544) | 1、基本要求：硬件引擎：1U机架式设备，配置≥6个千兆电口，≥2个万兆光口配2个多模模块，≥2个USB口，≥2T硬盘存储空间，≥32G内存，冗余电源；许可：≥5000台主机资产和≥500个网站资产授权 2、产品性能：主机监测模块：最大并发任务数≥4；最大发包速率≥40000pps；最大并发扫描主机数≥20；最大存储任务数≥20000；网站监测模块；可扫描网站授权数量：不限网站数量；web漏扫最大并发任务数：web篡改/可用性/域名解析监测：≤5分钟/次；黑链/挂马/敏感词/敏感文件全站扫描并发任务数：每日可监测页面数：≥60万；存储任务数：≤20000； 3、主机资产识别：支持自动扫描IP资产信息，包括：“存活IP、设备厂商、操作系统、端口、应用、数据库、中间件、服务版本”等资产指纹特征； 4、网站资产识别：支持自动识别网站资产信息，包括：“中间件信息、web框架信息、CMS&OA、程序语言”等指纹信息，支持爬取网站后台、ICP备案编号、网站标题、网站返回码等属性； 5、二级域名扫描:支持二级域名扫描功能，输入一级域名进行一键扫描，通过搜索互联网数据，自动获取到该域名的二级域名、网站标题、解析IP地址；(提供官网参数截图和链接，加盖投标人公章） 6、IP反查域名监测:输入IP或者网段，通过搜索互联网数据，自动获取到IP对应的域名、url链接、网站标题、返回状态码；(提供官网参数截图和链接，加盖投标人公章） 7、资产探测参数设置:1、速度设置：可自定义扫描速度，可设置扫描发包pps速率，最高可设置20000pps；2、端口范围设置：可自定义扫描端口范围，支持扫描UDP、TCP端口；3、扫描模式设置：支持选择“全连接扫描模式”或者“无状态扫描模式”； ▲8、网站资产相关度分析:通过爬取企业单位已知的网站页面，分析网页中是否包含企业单位相关的网站链接，从而发现未知网站；可配置“网段、域名”等命中规则，自动判断是否属于企业单位的网址；(提供官网参数截图和链接，加盖投标人公章） 9、下线资产监测:可及时发现未存活IP、未存活端口以及访问延迟的网站，可查看未存活IP列表、未存活端口列表，可对未存活的资产进行移除操作 10、新增资产趋势:可按最近一周、最近一个月、最近一个季度可查新增的主机IP资产、网站资产，掌握资产新增趋势 11、资产分类:自动按资产类型进行分类，可自动分类的资产类型包含：“网站、数据库、应用、操作系统、厂商”等资产类型，可查看分类数量、以及分类详情。 12、私有资产属性:可自定义私有资产属性，比如可自定义“资产机房位置、资产机柜位置”等私有属性，可对私有属性进行搜索，可导出新增的私有属性。 13、资产认领:资产责任人可认领IP、网站资产，可显示资产认领状态，未认领的资产无法进行编辑；(提供官网参数截图和链接，加盖投标人公章） 14、主机资产台账:系统应具备主机资产台账功能。包括：支持通过主机资产测绘，自动识别资产开放端口、端口服务、资产指纹等信息，形成主机资产台账。支持通过导入现有资产信息，或在线编辑方式，录入主机资产的管理信息，比如系统所属部门、负责人、联系方式、资产价值、物理位置等。支持添加自定义的资产属性。 15、网站资产台账:系统应具备网站资产台账功能。包括：支持通过网站资产测绘，自动识别网站中间件、web框架、程序语言、网站标题、ICP备案编号、网站返回码，等形成网站资产台账。2、支持通过导入现有资产信息，或在线编辑方式，录入网站资产的管理信息，比如网站所属部门、负责人、联系方式、资产价值、物理位置等。支持添加自定义的资产属性。 16、web漏洞监测：支持网站漏洞评估能力，提供多种Web应用漏洞的安全检测，如“SQL注入、跨站脚本、文件包含、CSRF、目录遍历”等网站脆弱性漏洞。 17、web漏洞跟踪管理：支持对漏洞状态进行在线处置，并记录处置状态，后续若多次对同个目标进行复查扫描，可根据漏洞历史处置状态进行自动跟踪处置。 18、可根据网络情况，支持自定义调整扫描任务的发包速率（pps），可设置范围300pps至20000pps。(提供官网参数截图和链接，加盖投标人公章） 19、黑链/篡改事件监测：高频率监测站点是否存在被黑客植入黑链、篡改的事件，系统需要保留植入黑链、篡改的快照页面，监测频率低至≤5分钟/次 20、可用性异常事件监测:模拟浏览器访问，监测站点的可用性情况，监测频率低至≤5分钟/次 21、域名劫持事件监测:监测站点的DNS解析是否异常，监测频率低至≤5分钟/次 22、全站敏感词事件监测:用户可对不同网站自定义不同的敏感词库，并对企业、单位的网站进行全站页面爬取，发现敏感词字眼。 23、登陆扫描:应支持网站登陆扫描功能，从而提高扫描准确性及扫描范围。登陆扫描模式应支持：（1）、预设cookie登陆，(2)、预设值用户名及密码登陆。 24、网站周期漏扫:支持定时进行网站周期漏洞扫描。 ▲25、敏感文件事件泄露监测:可监测发布到网上的pdf、word、excel文件中是否包含“身份证号、邮箱、手机号码、用户名/密码”等敏感信息，可在系统上查看泄露的信息以及敏感文件下载链接。(提供官网参数截图和链接，加盖投标人公章） ▲26、渗透测试台账:支持以excel报表格式导入渗透测试报告，形成渗透测试台账。可在系统查看渗透测试结果，以图表形式可视化展现漏洞风险级别比例、风险应用比例，可对渗透报告中的漏洞进行跟踪确认，处置漏洞状态：未整改、已整改、忽略、未整改。(提供官网参数截图和链接，加盖投标人公章） 27、完善的漏洞库:漏洞库漏洞信息大于210000+条，与CVE、CNNVD等主流标准兼容，提供详细的漏洞描述和对应的解决方案描述。支持通过多种维度对漏洞进行检索，包括：CVE ID、CNNVD ID、漏洞名称、漏洞风险等级等维度。(提供官网参数截图和链接，加盖投标人公章） 28、可入侵漏洞监测：集成多种POC对内网资产进行自动漏洞验证与渗透，发现可导致数据泄露、系统入侵 、越权等可入侵漏洞，先于黑客发现此类漏洞，主动发现。 29、通过POC验证过的漏洞，扫描结果需包含漏洞利用证明，包括但不限于攻击Payload、目标响应结果、漏洞利用点、关键参数等内容。(提供官网参数截图和链接，加盖投标人公章） 30、版本漏洞监测基于资产的版本信息，全面、快速进行漏洞版本比对，兼容CVE 、CNNVD等漏洞库。 31、弱口令监测：支持各类应用资产的弱口令扫描，可扫描的应用包括“SSH\SMB\RDP\TELNET\FTP\POP3\VNC\SNMP\VMAUTHD\POSTGRES\MSSQL\MYSQL\ORACLE”支持自定义字典，支持设置弱口令扫描白名单，可以指定某个ip某个应用不执行弱口令扫描。 32、漏洞生命周期管理支持漏洞跟踪管理，能够自动对漏洞状态进行处置，自动识别“新增、已修复、未修复”的漏洞，同时支持人工方式进行漏洞状态处置，以及编写漏洞备注，(提供官网参数截图和链接，加盖投标人公章） 33、弱口令研判工具：支持用户针对指定的目标IP与应用，通过在web界面上手工输入“用户名、密码”，系统将返回口令登录后的校验结果，确认弱口令是否真实存在。(提供官网参数截图和链接，加盖投标人公章） 34、配置核查能力：支持20种以上常见设备和应用的配置检查，包括操作系统、应用中间件、数据库。 35、配置核查支持类型：操作系统，支持Windows 2003/2008/2012/2016/2019/7/8/10/11；支持linux（Centos、Redhat、suse等）；应用服务，支持Linux、Windows下的Apache、Weblogic、TOMCAT、Websphere、Nginx，以及windows 2003/2008/2012/下IIS 6/7/8；数据库，支持Linux、Windows下Oracle8i/9i/10/11g、Mysql。 ▲36、github社区监测：支持自定义关键词，监测github上是否有源代码泄露、敏感信息泄露问题，(提供官网参数截图和链接，加盖投标人公章） 37、漏洞情报监测：及时通告互联网上最新的高风险、流行的漏洞信息，附有相关漏洞的简介与链接等信息。 38、支持通过软件license授权方式进行“服务器Agent安全防护”功能扩展。 39、在用户的服务器、业务系统上安装安全监控软件，主动监测恶意文件（webshell、病毒木马）、挖矿病毒、可疑进程、异常行为等，发现可疑的入侵事件，并实时将告警同步到系统。(提供官网参数截图和链接，加盖投标人公章） 40、站点报表：支持生成各个主机的安全监测报表、各个网站的安全监测报表，报表类型包括：excel、word、html。 41、综合报表：支持生成主机安全监测综合报表、网站安全监测综合报表，报表类型包括：excel、word、html。 42、监测维度报表：支持生成某个监测维度报表，包括：敏感词事件报表、敏感文件事件报表、黑链事件报表、失陷主机事件报表、可用性事件报表、域名劫持事件报表、漏洞列表等各个监测维度的报表 43、监测中心：展示整体安全监测概况，呈现主机资产信息以及主机监测雷达图，包含：“弱口令、可入侵漏洞、高风险漏洞”等概况；呈现网站资产信息及网站监测雷达图，包含：“敏感词、敏感文件、网站漏洞、域名劫持、黑链、篡改”等。 44、大屏展示：支持大屏展示功能，可视化呈现监测中心的数据，包括主机资产监测概况、网站资产监测概况，大屏界面能够自动刷新监测数据，实时展示最新监测结果。 45、运维向导：系统支持设备全局运维向导。 46、微信告警：支持微信告警。 47、邮件告警：支持邮件告警，可自定义告警邮箱 48、二级用户关联资产：一级用户可创建与管理二级用户，并可给二级用户关联主机资产、网站资产。 49、二级用户运维：一级用户可查看与管理二级用户所有资产，二级用户登录系统后只能管理已关联资产，二级用户可参与的安全运维包括“资产运维、主机漏洞运维、网站风险运维”等。 50、用户管理：支持创建三类角色用户：管理员、操作员、审计员，支持账号安全策略设置，可设置密码最长天数、最小天数、登录失败锁定次数、登录超时时间、登录IP地址白名单等安全策略。 51、日志审计：支持审计用户登录行为、操作行为 52、系统状态查看：查看授权状态、引擎状态、系统负载状态等 53、产品资质：(1)、产品要求为国内开发，具备自主知识产权（提供证明材料）；(2)、提供公安部颁发的销售许可证，许可证类型为“Web应用安全检测系统” 54、售后服务：提供三年售后维保服务，包括：远程支持服务、硬件售后维修服务、软件更新服务；报价包含设备按采购人使用需求的配置调试安装服务，旧设备拆卸及搬运，设备三年免费原厂质保，因设备故障原因8小时内不能恢复，须提供同等性能档次的备件给采购人使用。每季度巡检，提供巡检报告。提供设备使用培训服务。如果需要更换配件的，要求更换的配件跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品。设备三年免费原厂质保，因设备故障原因8小时内不能恢复，须提供同等性能档次的备件给采购人使用。每季度巡检，提供巡检报告。 |
| 2 | 态势感知平台(内部流水号32545) | 1、安全分析与管理平台平台硬件参数 CPU ≥24核 ，内存≥256GB，配置企业级存储磁盘总容量≥48TB；网口要求：不少于千兆电口*4，不少于千兆管理电口*12、资质要求 平台获得公安部颁布的“安全管理平台”类销售许可证（提供复印件并加盖公章）； 3、安全态势可视化 支持安全态势的可视化呈现,提供不少于8块不同维度的大屏展示页面；支持立体、平面、球面等多种维度的网络实体关系透视，点击每个实体可展示资产名称、风险评级、告警TOP3、最近异常发生时间等，点击实体间的访问连线可展示实体间访问方向、访问类型、累计流量、最近访问时间等； 4、监测中心 支持告警数据自动化归并，并通过告警列表条目颜色区分“已读告警”和“未读告警”；支持查看归并告警基本信息、规则详情、原始告警列表、全部字段、PCAP包详细信息，并支持下载PCAP包；支持在归并告警页面进行告警快速处置，包括忽略告警、误报处置、联动处置、人工处置等；支持告警展示，支持根据不同条件进行检索告警内容 5、分析中心 应内置包括规则模型、关联模型、统计模型、情报模型、AI模型等不少于5类安全分析模型，数据配置可选择不同作用域，如全局通用、单选机构，单选机构可选择单独的组织架构； ▲6、原始日志或原始告警支持多种语法查询，语法至少包括但不限于AND、OR、NOT、==、!=、>、<、≥、<=、exist、notexist、in，语法可任意组合并支持利用中括号和小括号的嵌套查询（提供官网参数截图和链接，加盖投标人公章） 7、支持自定义配置安全事件分析场景，可对安全告警的任意字段进行聚合分析，支持的聚合的字段不少于400个，支持分析结果导出； 8、支持管理系统中原始日志、异常记录、安全告警的所有字段，每个字段均有清晰的说明；支持数据字典新增、修改、删除等，字典类型覆盖原始日志、异常记录、安全告警，字段类型支持sting、boolean、double、enum、float、int、long等 9、响应中心 支持通过单条告警、聚合告警添加白名单，快速过滤误报；白名单配置可自定义过滤条件及作用的组织架构，白名单生效时间设置包括长期生效和定期生效，新建白名单策略可将最近7天告警标记为已处置-误报；支持白名单策略状态的开启、关闭，并统计策略本日匹配次数 10、支持钉钉、阿里云、腾讯云等进行消息通知； ▲11、支持将联动设备能力封装到APP，通过导入APP的方式实现和不同产品的联动，支持设置3层递进阻断策略，支持选择多台联动设备下发阻断策略；支持查看封禁设备数、封禁IP数、自动封禁IP数、本日解禁IP数、封禁订阅规则数、封禁SOAR剧本数，支持查看最近≥7天封禁IP趋势及防护设备封禁IP分布；支持封禁策略批量删除、解禁、导出（提供官网参数截图和链接，加盖投标人公章） 12、支持联动APP导入、更新、卸载，对每类APP联动资产数进行管理统计，联动APP信息包括厂商、APP版本号、开发语言、支持设备型号、开发者、更新时间、描述信息等；支持根据APP名称、设备名称、设备标签、动作名称、动作URI、APP类型、APP状态等进行APP检索 13、运营中心 平台具有统一的安全运营门户，作为重点关注功能的统一入口，如集成态势感知、Sherlock网络星空、通报预警、联动策略、运行监测等多个功能模块，实现平台功能的快速跳转；支持用户配置个人专属的统一门户，可配置项包括门户名称、菜单名称、应用图标等，且菜单内容支持自定义编辑，可链接平台以外的域名地址 14、支持将预警信息直接转为内部通报，支持将通报内容作为工单定向指派； 15、支持按照组织架构进行绩效考核，总部管理员可查看全局或单个组织的工单处理情况，包括滞留工单情况、风险资产情况及风险资产概率等（提供界面截图并加盖公司公章）； 16、资产中心 支持人工录入、流量自动发现、主动扫描、web自动发现、资产同步等不少于5种的资产数据接入方式；流量自动发现方式能自动识别资产类型，如Web服务器、DNS服务器、邮件服务器、FTP文件服务器等多种类型资产，支持web业务系统自动发现；支持批量确认流量发现的资产（提供界面截图并加盖公司公章）；支持多种设备IPv6格式不同的数据源接入，支持对IPv6资产进行威胁狩猎；支持IPv6地理位置显示；支持常用配置参数的前端可视化修改，如系统通用配置、开放端口配置、沙箱文件检测规则、网络配置、产品Logo等配置，通过选择或创建新的配置参数开启新的前端功能配置页面 17、流量探针硬件：软硬一体化, ≤2U标准机架式设备；电源：1+1冗余电源 CPU：≥4核≥8线程*≥1 内存：≥32G 硬盘容量：≥2T*2，带≥RAID1，可用磁盘空间不小于2T 接口数量：标配≥10个接口类型：≥千兆RJ45网口*2(管理口*2)、≥千兆RJ45网口*4、≥千兆业务SFP光口*4（标配千兆多模光模块*2），配≥2个万兆光口和模块接口扩展：≥（千兆RJ45网口*4 + 千兆SFP光口*4 ）或 ≥万兆SFP光口*2 或 ≥万兆SFP光口*4 18、支持双向流量审计，可对请求和响应内容进行审计 19、支持IPv4和IPv6网络环境下的部署，可同时对IPv4和IPv6网络流量分析检测 20、支持解析HTTP、FTP、SMTP、POP3等常见协议、 21、支持非标端口下的常规协议自动识别、解析和威胁检测功能，包括HTTP/FTP/IMAP/SMTP/POP3/SSL/SMB/RDP等；可自定义是否启用该功能 22、支持检测WEB攻击、恶意文件攻击、远程控制、WEB后门访问、WEB行为分析、DGA域名请求、SMB远程溢出攻击、弱口令、拒绝服务攻击、隧道通信、暴力破解、挖矿、恶意工具利用、扫描行为、漏洞利用、邮件社工攻击、ARP欺骗、密码明文形式传输等行为 23、支持告警抑制功能，在重复攻击手段下能够减少相同告警数量，提高用户分析效率，可自行设置告警抑制周期、告警上限、抑制阈值、持续时间、启用维度等 24、支持文件白名单、发件人邮箱白名单、发件人域名白名单、域名白名单、情报白名单、IP白名单、WEB特征白名单、IDS规则白名单的配置 25、支持灵活添加组合白名单，细化白名单影响面，包括IP和检测引擎大类、检测引擎大类子类、规则ID等颗粒度的组合白名单，支持至少8种白名单类型 26、支持HTTP、SMB、SMTP、IMAP、POP3、FTP、TELNET、RADMIN、SSH、RDP、ORACLE、MSSQL、SYBASE、MYSQL、DB2、PostgreSQL、LDAP、MQTT、DMDB、GBASE、KINGBASE、OSCAR等协议的暴力破解，能识别出登录次数、账户信息、爆破成功与否的攻击状态 27、支持自定义启用/禁用暴力破解模型；并支持自定义配置模型统计周期、登录次数、聚合维度、检测机制等参数 28、支持自定义开启跨三层MAC地址获取，开启后将定时从交换机获取ARP地址表，能够获取IP和MAC地址之间的真实关联关系 29、支持真实MAC地址可自行替换风险告警中的MAC地址，并支持外送至大数据平台。 30、支持IP过滤配置，可配置IP、端口或IP对和端口的方式对网络流量进行过滤；可通过新增、批量导入等方式完成IP过滤的配置 31、支持对指定IP进行流量检测，可通过新增、批量导入等方式完成指定IP检测的配置 32、支持从多个维度统计风险告警数量，方便进行分析 33、支持对内网主机进行主机威胁分析，详细展示具体的威胁等级、威胁次数、攻击开始时间、攻击结束时间、威胁性指数统计等 34、可按攻击链阶段（弱点探测、渗透入侵、获取权限、命令与控制、数据盗取）详细展示主机相关事件数量 35、支持识别流量中的个人敏感信息，包括身份证、银行卡、手机号、港澳通行证等，并展示传输信息的协议、网站域名、URL、客户端IP、服务端IP，便于用户发现敏感信息的传输安全隐患和处置 36、支持将分析到的WEBSHELL攻击、木马回连和恶意攻击行为同步到WAF，实现APT深度威胁分析与WAF联动阻断 37、支持将分析到的恶意文件攻击行为同步到EDR，实现APT深度威胁分析与EDR联动查杀 38、支持自定义与EDR联动的等待扫描时长，并将联动状态、样本执行结果、样本路径、EDR病毒木马扫描结果等同步到APT设备 39、支持将分析到的SMB远程溢出攻击、扫描行为、Web后门访问、隧道通信、暴力破解、挖矿、远控工具利用等攻击成功事件同步到防火墙，实现APT深度威胁分析与防火墙联动阻断 40、支持自定义防火墙阻断的风险告警类型，时长，并展示最新联动状态、状态更新时间 41、支持查看阻断信息，阻断信息包括阻断IP、阻断开始时间、阻断结束时间、阻断状态等 42、支持自定义添加防火墙阻断IP白名单 43、支持联动多台防火墙 44、支持对流量大小进行监控，接入流量超过物理网络带宽上限时报警 45、支持对流量中的数据包、会话连接、重传包、网络报文等状态进行检测，可对业务网络流量传输异常告警 46、支持统计流量中的各类数据包进行统计，并通过图表形式展示，便于用户分析网络流量健康状态，支持的数据包类型不少于5种 47、支持 HTTP、HTTPS（需要导入服务器私钥证书）协议解析，检测WEB攻击 48、支持SQL注入、命令注入、跨站脚本、代码注入、WEB扫描或爬虫、网页篡改、系统/服务配置不当、SSRF攻击检测、XXE注入检测 49、支持通过智能语义分析引擎，对XSS跨站脚本、SQL注入攻击和OGNL注入攻击进行检测 50、支持通过智能语义分析引擎，检测JSP脚本文件上传和PHP脚本文件上（提供截图） 51、支持针对智能语义分析 SQL 注入和 XSS 注入产生的告警信息进行识别业务数据并进行过滤或告警 52、支持30个以上的深度检测模块，对流量进行二次分析，提高攻击检测的准确性 53、支持WEBSHELL检测，可检测访问webshell的行为，包含具体对应的URL、返回码、返回数据包内容等，可显示一句话类webshell后门是否植入成功 54、对社工类攻击进行检测，检测内容包括：邮件头欺骗、邮件发件人欺骗、邮件钓鱼欺骗、邮件恶意链接 55、支持邮件恶意附件行为检测、支持解析webmail、SMTP、POP3、IMAP、SMTPS、POP3S、IMAPS（加密协议需要导入服务器私钥证书）类型报文 56、支持 HTTP、FTP、SMB、SMTP、POP3、IMAP、NFS、TFTP、HTTPS、SMTPS、POP3S、IMAPS（加密协议需要导入服务器私钥证书）等协议传输文件检测 57、支持doc,xls，ppt等常见文件类型的检测 58、可添加或删除指定分离的文件类型，并可选择适用的协议类型（HTTP可进一步按GET、POST来配置） 59、通过分析文件中的二进制代码，找到文件溢出攻击的代码，并能找到APT攻击中的0day攻击 60、与国际领先的反病毒引擎深度结合，支持对文件的MD5值进行多引擎在线检测，检测结果中包括MD5、扫描时间、病毒引擎总数、引擎检出数、SHA1、SHA256和引擎检出列表 61、病毒引擎总数不少于75种 62、对存在恶意行为的文件输出完整的二进制动态分析报告 63、动态执行可疑文件，分析代码的注册表、进程、网络、文件等行为，分析其安全风险 64、对文件关键行为进行截图 65、可展示文件中版本信息、段信息、资源信息、导入表、字符串信息、删除文件信息等内容 66、可展示具体文件的行为，包括所有的注册表行为、进程行为、互斥量等信息（提供截图） 67、可显示文件运行过程中企图访问的IP、域名，以及域名及对应的IP（提供截图） ▲68、支持沙箱逃逸检测，当恶意文件进行逃逸尝试，在沙箱报告中进行体现（提供官网参数截图和链接，加盖投标人公章） 69、采用多并发沙箱检测技术，集成主流的操作系统winXP、win7、win10、linux等多种检测环境，拥有多项自主研发技术和专利。结合平台内置反病毒引擎和静态分析技术对恶意特征文件、文件漏洞、未知威胁等深度关联分析 70、对文件内部嵌入的子文件可进行二次扫描，分析安全性 71、可展示威胁程度最高的文件样本MD5、威胁指数、传播次数，病毒检测、静态检测和动态检测结果等内容 72、根据文件传播情况分析受感染主机、接受云端威胁情报、关键威胁行为可视化、回连主机host和完整沙箱分析报告 73、根据云端威胁情报展示云端是否确认、传播协议类型、传播次数、云端确认结果等 74、具备DNS协议分析能力，发现受感染主机、危害程度、被感染病毒类型、回连C&C域名、DNS返回详情、恶意主机明细等行为。 75、具备DNS重绑定攻击检测能力，分析域名与IP地址间的获取关系，并记录DNS解析返回的多个IP与时间 76、设备集成离线的高可用威胁情报库，支持离线环境下，根据威胁情报进行检测，增量威胁情报随策略升级包升级 77、支持在告警详情页面直接查询与告警IP、域名相关的威胁情报，获取样本通信记录、情报画像等信息 78、支持自动从APT云端获取最新的威胁情报 79、支持域名白名单同步云端 80、支持将本地恶意文件攻击的病毒类型等信息上传到APT云端，提升协同防御能力 81、支持自动从APT云端更新软件版本和策略库 82、支持从第三方FTP/SFTP等服务器进行软件版本和策略库更新 83、支持紧急事件上传云端，帮助客户关注紧急事件 84、支持使用代理服务器访问云端；支持代理服务器认证 85、同时支持至少16个抓包任务抓包，每个抓包任务可配置抓包规则，按照IP、端口、协议等信息进行抓包，将抓取的原始流量包保存于本地以供后续分析和取证使用， 86、每抓包任务最大抓包≥500MB 87、支持对流量中的IP地址、端口等进行统计，快速识别未登记资产。可基于特定应用或服务对内部资产进行梳理（系统类型、IP、域名、端口等），查看资产端口暴露情况，特别是以非标端口提供的服务情况；可深入识别运行在资产上的设备类型、应用、服务信息详细情况（类型、版本、服务名称等） 88、支持对资产活跃程度分类，便于梳理资产变更 89、提供三权分立的用户管理能力：配置员、用户管理员、审计员相互独立，支持自定义管理用户权限和角色 90、支持通过SNMP协议对设备的系统资源进行监控，包括内存、交换空间、CPU、系统分区、数据分区、探测器分区和入库缓冲分区 91、支持自定义配置WEB访问端口 92、告警可详细展示风险级别、发生时间、告警名称、客户端IP、服务器IP、ATT&CK矩阵、报文内容（URL、请求头、请求参数、请求内容） 93、syslog、kafka、sftp和ftp外送方式支持配置多个服务器，分别发送不同业务数据 94、审计数据保留策略应至少满足天数和百分比两个控制参数，支持web界面可配置，且恢复数据不影响正常的审计功能。对审计日志可自动备份并加密，无法通过撞库、混淆还原等方式解密，必须导入设备才能进行恢复查看，并可自动释放磁盘空间。 95、设备产生的数据重要程度≥3级，可自定义配置不同级别数据的清理比重 96、日志探针硬件要求：标准≤2U硬件；网口：≥4个工作管理口（千兆电口）；内存：≥64GB；磁盘：≥4T*4 raid5（支持raid1、raid5）；扩展项：内存：可扩展至≥128GB；磁盘：单个磁盘可扩展至≥4T(≥8个盘位)，支持HBA卡扩展；网口：可扩展至≥12个（≥4电，≥2万兆光） 97、产品获得公安部计算机信息系统安全产品销售许可证以及公安部信息安全产品检测中心出具产品检验报告。 98、独立完成审计日志采集，不依赖于设备或系统自身的日志系统。 99、审计工作不影响被审计对象的性能、稳定性或日常管理流程。 100、自身用户管理与设备或主机的管理、使用、权限无关联。 101、采用解决方案包上传对产品进行功能扩展，无需代码开发。 102、支持kafka日志接收转发、大数据安全域同步、APT沙箱报告转发等大数据联调功能。Kafka收发支持SSL加密。 103、日志转发与存储支持数字签名与加密，数字签名支持SM3和SHA256，加密模式支持AES和SM4，日志接收支持解密 104、支持配置平台信息，包括logo、名称及版权信息。 105、支持Syslog、SNMP Trap、HTTP、ODBC/JDBC、WMI、FTP、SFTP协议日志收集；支持阿里云SLS日志的采集。 106、支持安全设备、网络设备、中间件、服务器、数据库、操作系统、业务系统等日志对象的日志数据采集 107、支持使用代理（Agent）方式提取日志并收集，安装包支持界面下载，且安装支持可视化向导。 108、支持基于跨设备的多事件关联分析； 109、具备安全评估模型，评估模型基于设备故障、认证登录、攻击威胁、可用性、系统脆弱性等纬度加权平均计算总体安全指数。安全评估模型可以显示总体评分、历史评分趋势。安全评估模型各项指标可钻取具体的评分扣分事件 110、内置设备异常、漏洞利用、横向渗透、权限提升、命令执行的安全分析场景 111、进行关联分析的规则可定制 ▲112、三维关联分析；支持通过资产、安全知识库、弱点库三个维度分析事件是否存在威胁，并形成关联事件（提供官网参数截图和链接，加盖投标人公章） 113、可设置日志存储备份策略。包括系统日志保存期（天）、磁盘使用率百分比等策略 114、支持日志本地备份 115、支持B/S模式管理，支持SSL加密模式访问 116、支持多种参数进行过滤查询 117、支持用任意关键字对所有事件进行高性能全文检索 118、支持可指定多个查询条件进行组合查询 119、支持监控设备自身CPU、内存、磁盘等工作运行状况 120、通过在目标主机上安装Agent程序，支持监测目标主机的CPU利用率、内存使用率、磁盘使用率、磁盘使用情况、流量等信息 121、支持以下对象的性能监控： 122、操作系统 - Windows、Linux、Aix、FeeBSD、HP-UX/Tru64、Max OS、Sun Solaris 123、数据库 - MySQL、Oracle 124、应用服务器 - Weblogic、Tomcat 125、Web服务器 - Apache 126、支持≥500个日志源 127、售后服务：维保服务：各软、硬件系统承诺三年的免费整机保修服务。安装服务：设备包含运输、安装服务，设备到货后安排专业的技术上门安装调试服务。故障响应：接到用户的故障报修信息后，在≤2小时内响应，指派工程师立即协助用户对故障情况进行处理，≤8小时内处理完毕。因设备故障原因≤24小时不能恢复，要求更换的配件跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代。提供产品售后培训服务，对用户进行全面的技术培训，使用户达到能独立进行操作、管理等工作，以便所提供的设备能够正常、安全、稳定地运行；培训内容应包括：所提供产品的架构、设备的关键逻辑、设备的设计说明、设备的操作功能。每季度巡检，提供巡检报告。 |
| 3 | 网站防攻击设备(内部流水号32546) | 1、硬件性能参数:网卡要求：≥2×千兆电口，≥2×万兆光口;网络吞吐量：大于4Gbps;并发TCP会话数：大于300万；HTTP新建连接请求数:大于30000连接/秒；HTTP吞吐量：大于3Gbps;TPS处理性能：≥24000请求/秒 2、部署方式：支持透明部署和反向代理部署； 3、部署影响：服务端应用无需更改代码和配置、客户端浏览器无需安装任何插件； 4、系统升级：支持使用补丁包在线升级，整个过程无需重启系统； 5、防护跨站脚本(XSS)、注入式攻击（包括SQL注入、命令注入 、Cookie 注入、代码注入、LDAP注入、PHP注入等）、跨站请求伪造等应用攻击行为 6、能够识别服务端响应内容导致的缺陷：敏感信息泄露、已有的网页后门、错误配置、目录浏览等缺陷 7、支持不安全反序列化防护、Web Shell上传等攻击防护 8、能基于访问行为特征进行分析，能识别盗链、会话盗用和爬虫等攻击的能力 9、支持自定义WAF规则，通过正则表达式防护最新web攻击 10、内置高频封IP、限制时间段累积次数、限制平均访问频率、防应用DdoS和防静态资源DdoS等场景（要求提供产品配置截图） 11、网页防篡改：通过服务器缓存技术，将需要防篡改的网页内容缓存到WAF中，即使源站的网页被恶意篡改，用户访问该页面时可以从WAF中获取，确保用户能访问正常页面内容。 12、智能语义分析：通过智能语义分析进行攻击检测，其能从语法以及上下文角度判断攻击的危害。 ▲13、防扫描及漏洞隐藏：可有效防止通过各类自动化扫描工具发起的漏洞扫描与探测，防护后无法扫描出高危漏洞；（提供保护前后的功能对比截图，并加盖投标人公章） 14、撞库及暴力破解防护：可有效防止攻击者通过自动化程序，发起撞库攻击或者暴力破解； 15、恶意爬虫防护：可有效防止攻击者通过爬虫或其他自动化工具，搜刮网站上的页面、数据或敏感信息； ▲16、浏览器真实性检测：能识别用户是否使用真实客户端浏览器，包括但不限于扫描器及其他高级自动化工具；（要求提供识别扫描器和自动化工具的截图,并加盖投标人公章） ▲17、动态令牌功能：通过对当前访问页面内的合法请求授予在一定时间内有效的令牌，有效抵御网页后门及重放攻击等恶意行为；（要求提供保护前后的动态令牌对比截图,并加盖投标人公章） 18、客户端指纹：自动在网页代码中插入JS检查代码，JS代码收集客户端环境信息，为每个客户端生成唯一的指纹标识。 19、客户端行为检测：能识别用户是否存在键盘鼠标行为，包括但不限于键盘行为事件、鼠标行为事件，从而识别是否是真人操作。 20、请求频率限制：可以根据来源IP、客户端指纹、User Agent、访问路径等因素进行访问频率限制； 21、用户交互行为限制：可以根据键盘鼠标输入总次数等用户行为因素，对操作总数低于指定次数的请求进行访问限制； 22、动态拦截：当请求触发防护规则时，可以设定多种拦截策略，如：阻挡，延时等；且可配置上述拦截策略按百分比随机响应，并根据用户需要自定义响应状态码，提升攻击者的对抗分析难度。 23、白名单策略：可以根据需要对访问路径、来源IP开启白名单，白名单中的请求不做防护； 24、黑名单策略：支持批量导入、导出IP黑名单； 25、网站访问情况：提供网站访问情况的可视化报表，内容至少包括单个或多个网站的访问量、异常数量、请求趋势、响应状态码、来源客户端信息； 26、客户端来源呈现：提供访问网站来源客户端的可视化报表，内容至少包括客户端的IP地址、来源国家和城市、Referer、访问路径、User Agent、浏览器指纹等信息； 27、攻击手段和工具呈现：能够识别并标记对网站发起攻击的工具和手段，并进行可视化呈现； 28、安全日志：包含防护日志、操作审计日志及系统日志； 29、过滤日志：包含时间、访问网址、来源IP地址、过滤规则及规则细节等； 30、日志导出：可通过TCP或UDP协议，将日志输出到指定的Syslog服务器； ▲31、提供投标产品的公安部安全产品专项销售许可证。（要求提供证书复印件,并加盖投标人公章） 32、实施服务：提供产品的标准安装服务，保障系统正式上线 33、售后服务：提供不少于3年的软硬件原厂标准维护服务 34、报价包含设备按采购人使用需求的配置调试安装服务，旧设备拆卸及搬运，设备不少于3年免费原厂质保，因设备故障原因8小时内不能恢复，须提供同等性能档次的备件给采购人使用。每季度巡检，提供巡检报告。 35、提供设备使用培训服务。如果需要更换配件的，要求更换的配件跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品。 |
| 4 | 数据库审计系统(内部流水号32548) | 1、标准2U机架式，配置千兆电口≥4个，千兆光口≥4个，内存≥32G，硬盘容量≥4T（支持raid1）,双电源； 2、审计性能：峰值SQL处理能力≥40000条/秒； 3、硬件最大吞吐量≥4000Mbps； 4、双向审计数据库流量≥400Mbps； 5、▲支持监控Agent的转发速率，并可设置数据库服务器CPU、内存的上限阈值，超过阈值自动停止转发数据，避免影响业务；（提供官网参数截图和链接，加盖投标人公章） 6、系统支持旁路部署方式，部署后对原有网络不产生影响 7、支持Oracle（包括不低于21C及其他版本）、MySQL、SQL Server、Sybase ASE、DB2、Informix、Cache、 PostgreSQL（不低于14及其他版本）、Teradata、MariaDB、Hana、LibrA、Sybase IQ、TiDB、Vertica、PolarDB、PolarDB-X等主流数据库的审计； 8、支持达梦（不低于DM8及其他版本）、南大通用(GBase）、高斯（GaussDB）、人大金仓（KingbaseV8、V7及其他版本）、K-DB、神舟通用（Oscar）、OceanBase等国产数据库的审计； 9、支持MongoDB、HBase、Hive、Redis、Elasticsearch、Cassandra、HDFS、Impala、Graphbase、Greenplum、Spark SQL、SSDB、ArangoDB、Neo4j、OrientDB 等数据库的审计； ▲10、支持审计信息能够记录执行时长、影响行数、执行结果等；（提供官网参数截图和链接，加盖投标人公章） 11、支持SQL语句≥4M的审计； 12、内置安全特征库≥900条； 13、支持安全规则遍历匹配，针对某个操作，将全部安全规则进行匹配，并返回所有匹配的告警结果； 14、支持内置的安全规则单独升级； 15、支持通过内置SQL注入、账号安全、数据泄露和违规操作等规则进行风险告警； ▲16、支持客户端访问Web服务器的URL和应用服务器访问数据库的SQL语句关联功能；（提供官网参数截图和链接，加盖投标人公章） 17、支持行为模型的配置，配置的维度包括客户端工具名、数据库用户名、客户端IP、数据库名及操作类型等； 18、支持在审计日志中一键添加过滤规则，支持在告警规则中一键添加信任规则和规则白名单； 19、设置日志检索条件时，检索条件可根据历史信息自动弹出，即输入检索条件时支持智能联想； 20、支持告警分析功能，告警分析支持按照“客户端IP+数据库账号”的组合对SQL模板维度进行排行，支持在页面一键添加到白名单、一键添加到信任规则； 21、支持日志查询时分析筛选能力，根据查询条件自动分析出存在的数据库账号、客户端IP、客户端工具、操作系统用户名、服务端IP、操作类型、数据库名/实例名、表名、主机名、执行状态、执行时长、影响行数等，并支持在以上各个维度中灵活筛选分析； 22、历史会话中的审计记录支持直接导出，支持通过“查询分析”按钮跳转至审计日志页面进行进一步的分析筛选； 23、支持基于表维度的报表分析，表分析报表可通过桑基图等展示对该表的访问情况； 24、支持HTML、PDF、PNG、Word等格式的报表导出； 25、支持多种告警方式，至少包括用户界面告警、邮件、短信、钉钉、SYSLOG、微信等；（提供功能截图材料） 26、内置运维终端，可实现日志查看与下载、监控日志、设备状态检测、查看系统资源使用、查看共享内存使用、查看Kafka消费情况、执行SQL语句、执行常用命令、特权运维等； 27、支持对SQL语句进行业务化翻译； 28、产品具备公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》证书，（提供有效期内证书的复印件并加盖投标人公章） 29、产品具备中国信息安全测评中心颁发的《国家信息安全漏洞库兼容性资质证书》证书；（提供有效期内证书复印件） 30、提供≥3年原厂质保服务，≥3年特征库或规则库升级服务； 31、报价包含设备按采购人使用需求的配置调试安装服务，旧设备拆卸及搬运，设备三年免费原厂质保，因设备故障原因8小时内不能恢复，须提供同等性能档次的备件给采购人使用。每季度巡检，提供巡检报告。提供设备使用培训服务。如果需要更换配件的，要求更换的配件跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品。 |
| 5 | 威胁监测与分析设备(内部流水号32549) | 1、标准≤2U机架式，配置不少于2个千兆电口（管理口），≥4个千兆电口（监听口），流量吞吐≥1Gbps，并发会话≥85万，新建会话≥1万 3、支持常见协议识别并还原网络流量，用于取证分析、威胁发现，支持：http、dns、smtp、pop3、imap、webmail、DB2、Oracle、MySQL、sql server、Sybase、SMB、FTP、SNMP、telnet、nfs、ICMP、SSL、SSH等 4、支持对流量中出现文件传输行为进行发现和还原，并记录文件MD5发送至分析设备，如可执行文件（EXE、DLL、OCX、SYS、COM、apk、bin等）、压缩格式文件（RAR、ZIP、GZ、7Z、tar等）、文档类型文件（word、excel、pdf、rtf、ppt、txt等）、多媒体文件（flash、jpg、jpeg、png、flv、swf等）、脚本文件（html、htm、java、mhtml、mht等）等类型。 5、支持常见数据库协议的识别或还原：DB2、Oracle、SQL Server、MySQL、PostgreSQL等协议 6、支持通过ip、ip段、端口等进行流量过滤，过滤语法支持and、or、not等多条件过滤语句 7、支持配置外发tcp、udp流量日志中上下行负载的长度。 8、支持离线流量采集，可通过手动PCAP导入方式对离线流量进行采集。 9、支持TCP/UDP会话记录、异常流量会话记录、web访问记录、域名解析、SQL访问记录、邮件行为、登录情况、文件传输、FTP控制通道、SSL加密协商、telnet行为、IM通信等行为描述 10、支持自定义协议和端口，满足特殊场景下的流量抓取 ▲11、支持基于流量实时威胁情报IOC匹配功能，设备具备主流的IOC，情报总量≥370+万条（提供官网参数截图和链接，加盖投标人公章） 12、支持检测针对WEB应用的攻击，如SQL注入、XSS、系统配置等注入型攻击； 13、支持跨站请求伪造CSRF攻击检测； 14、支持其他类型的WEB攻击，如目录遍历、弱口令、权限绕过、信息泄露、文件包含、文件写入攻击、挖矿等检测 15、支持基于工具特征的WEBSHELL检测，能通过系统调用、系统配置、文件的操作来及时发现威胁；如：中国菜刀、小马上传工具、小马生成器等 16、支持基于webshell函数的攻击检测，如文件包含漏洞、任意文件写入、任意目录读取、任意文件包含、preg_replace代码执行等 17、具备基于AI的webshell通信流量检测，可检出加密（如冰蝎）的通信流量。，具备≥650+webshell规则检测，且覆盖webshell整个攻击阶段检测，包括webshell上传点探测、webshell上传下载、webshell通信。 18、支持对smtp、imap、pop3、webmail等邮件协议审计，提取邮件正文和附件中的流量，并对邮件附件、正文链接、邮件行为、发件人等多维度进行规则和机器学习检测，从而识别出钓鱼邮件、病毒邮件、垃圾邮件、鱼叉式钓鱼等恶意邮件。 19、同时支持自动化编排的自定义处置流程策略的设置，灵活剧本设置，融入事件自动处置流程，节省运维处置时间，根据客户实际需要对接所需同品牌或者第三方品牌安全设备进行安全事件处置。 20、支持基于代理程序的攻击检测，如TCP代理程序、HTTP代理程序等 21、支持多种攻击检测，能更全面的从流量中发现威胁，如：SQL注入、XSS、信息泄露、间谍软件、协议异常、网络欺骗、黑市工具、代码执行、挖矿等 22、支持与云端威胁情报中心联动，可对受害IP、攻击IP、IOC/规则ID、文件MD5进行一键搜索，查看基本信息、开源情报、相关样本、可视化分析、域名解析、注册信息、关联域名、数字证书等。 23、支持基于威胁情报的威胁检测，检测类型包含APT事件、僵尸网络、勒索软件、流氓推广、窃密木马、网络蠕虫、远控木马、黑市工具、其他恶意软件 24、支持告警的深度行为分析，行为包括DNS解析行为、TCP/UDP交互行为、WEB访问行为、传输文件行为 25、支持基于网络请求的语义分析检测，能够将网络请求拆分后从请求头、响应头、请求体、响应体四方面详细展示请求内容，并能提升对未知威胁检测能力。 26、支持攻击特征高亮展示，方便分析人员事件分析27、支持威胁告警的相关pcap数据留存，支持本地下载及外发。 28、支持自定义漏洞规则 29、支持根据攻击载荷自定义漏洞检测规则，可自定义载荷检测位置、检测字段、匹配方式（文本匹配/正则匹配）、匹配载荷内容，并且单条规则可指定多个检查项，同时可定义漏洞威胁级别、威胁分类、攻击结果、CVE编号、CNNVD编号、漏洞描述、漏洞危害、解决方案。 30、具备AI隧道检测、非TCP完整流、畸形包检测、数据包完整性检测、碎片重组检测、编码绕过检测、高级逃逸 AET 检测等防逃逸检测能力 31、支持门罗币、莱特币、以太坊、比特币、斯特币等二十余种币种的检测，区分挖矿行为阶段：恶意代码传输、远控通信、连接矿池、登录矿池、获取挖矿任务、提交挖矿份额。 32、支持对HTTP、FTP_DATA、SMB、SMTP、POP3、WEBMAIL、IMAP、TFTP、QQ、NFS等类型协议的流量进行文件还原 33、根据自定义文件还原协议类型、文件MIME类型、文件大小还原文件。 34、支持通过设备对流量进行抓包分析，可定义抓包流量双向或单向、数量、IP地址、端口或协议类型 35、支持基于IP地址的旁路阻断，能够在实时镜像的流量中发现恶意IP并实现实时阻断。 36、支持基于URL的旁路阻断，并能将URL请求进行重定向 37、支持自定义弱口令字典，支持HTTP、HTTPS、Telnet、FTP、POP、SMTP、IMAP等协议的自定义弱口令检测 38、支持自定义弱口令规则，可正则表达式方式自定义弱口令强度、复杂度规则。 39、支持旁路HTTPS解密、威胁检测（提供功能界面截图） 40、支持对告警进行加白，加白参数包括受害IP、攻击IP、告警类型、威胁情报/规则ID、威胁名称、XFF代理、URI、域名、有效时间范围等 41、web端提供针对恶意扫描、Flood攻击、IP碎片攻击、ARPSpoof、PingSweep、暴力猜解、XFF配置等检测策略配置功能。 42、支持AES256、SM4数据传输加密，确保数据传输的安全性 43、支持对接RADIUS认证登录 44、支持综合安全风险、主机安全风险、脆弱性感知、外部感知、工单、摘要、处置报告多种方式呈现，也支持自定义时间导出PPT报告。 45、基于专用的高级旁阻阻断规则实现攻击行为事中实时阻断 ▲46、支持基于威胁检测规则，仅对真实攻击行为进行阻断，适用规则不少于2000条（提供官网参数截图和链接，加盖投标人公章） 47、支持基于威胁情报的会话阻断，不少于300W条 48、标准≤2U机架式，配置不少于4个千兆电口，内存≥128GB ，≥960G SSD + ≥32TB 企业级硬盘 49、不低于10000 eps处理能力 50、支持对全部数据来源的分享展示与汇总展示，支持告警页面自动刷新时间自定义配置；支持自定义告警高级检索场景；告警列表可以进行包括基本信息、规则信息、原始告警、攻击行为、资产详情、取证分析、ATT&CK分析、攻击带外分析等内容的详情查看，以及基于告警列表可以对告警进行联动处置和添加白名单操作； 51、支持告警的深度行为分析，行为包括DNS解析行为、TCP/UDP交互行为、WEB访问行为、传输文件行为 52、支持以受害资产维度进行分析，分析内容包括失陷状态、受到的攻击类型、威胁级别、处于的攻击阶段、所属的资产分组 53、以攻击者的维度进行分析，对攻击者进行画像，画像内容包括地理位置信息、国家信息、所属组织、使用的攻击手段、攻击的所有资产。 54、支持从威胁情报、应用安全、系统安全和设备安全的业务场景维度对告警进行攻击带外分析。 55、支持挖矿行为的分析，分析内容包括挖矿阶段、币种分布、挖矿告警趋势以及挖矿告警信息 56、威胁情报维度分析包括：情报详情、影响资产列表、资产的行为（行为包含：DNS解析、TCP流量、UDP流量、WEB访问、文件传输） 57、应用安全的细分维度包括：WEB安全、数据库安全、中间件安全、邮件安全 ▲58、支持与云端威胁情报中心联动，可对攻击IP、C&C域名和恶意样本MD5进行一键搜索，查看基本信息、相关样本、关联URL、可视化分析、域名解析、注册信息、关联域名、数字证书等（提供官网参数截图和链接，加盖投标人公章） 59、支持疑似DNS服务器发现：能够根据响应DNS请求与发起DNS请求进行行为分类 60、支持链路劫持分析：能够展示被劫持对象、CDN服务器、被劫持资源、文件MD5、访问时间等详细信息 61、支持DNS重绑定分析：能够展示受害IP、攻击IP、域名、DNS解析记录、访问时间等详细信息 62、支持可疑代理分析：能够发现socks、http、reDuh、Regeory Tunnel、Tunna等代理类型 63、支持远程工具分析：能够发现pc_anywhere、ultra_vnc、chrome_remote_desktop、 oray、teamviewer等远程工具类型 64、支持异常登录行为检测，检测内容包括：源ip、账号、登录资产IP、使用协议、登录结果等信息，且能进行异常时间配置 65、支持ssh、telnet、ftp、smb等常见协议特权账号登录行为分析，且能自定义特权账号 66、支持明文密码泄露行为检测，检测内容包含：登录账号IP、账号、密码、使用协议 67、支持非常用请求方法分析，展示源ip、目的ip、域名、访问链接、请求方法、状态码、最近访问时间等信息 68、支持对mysql、mssql、oracle、sybase等常见数据库高危操作行为分析，其能自定义规则 69、支持外部访问分析，能展示源ip、资产ip、端口、协议、时间等详细信息，且能自定义源ip白名单 70、支持资产横向访问分析，能展示源资产ip、目的资产ip、端口、协议、banner、时间等详细信息，且能自定义源ip白名单 71、支持风险端口访问分析，能自定义风险端口，且能自定义白名单 72、支持可疑来源访问行为分析，能展示来源、源IP、资产IP、资产组、源地域、目的端口、URI等信息，且能自定义可疑来源 73、支持通过云端威胁情报获取黑IP列表，与告警和日志进行匹配并生成告警，支持黑IP规则导入 74、支持配置展示云端众测平台漏洞情报及资产漏洞信息 ▲75、支持对任意线索的自定义拓线及溯源取证分析，支持以可视化分析画布形式展示拓线过程并支持结果快照导出；支持对于给定线索的溯源结果展示，包括但不限于攻击溯源、失陷主机分析、暴力破解分析、弱口令分析等（提供官网参数截图和链接，加盖投标人公章） 76、支持通过拖拽图标的方式实现工作流程自定义编排 77、支持联动服务管理，支持python语言与javascript语言在web页面编辑联动服务 78、支持任务脚本自定义编辑，支持python语言与javascript语言在web页面进行编辑 79、支持策略定义，可根据工作流进行处置动作定义，且能根据告警类型、攻击结果、威胁类别进行联动策略定义 80、支持编排处置日志记录，记录处置时间、受害ip、攻击ip、告警类型、威胁名称、域名、处置策略、告警来源等信息 81、支持检索异常报文、域名解析、文件传输、FTP控制通道、LDAP行为、登录动作、邮件行为、MQ流量、网络阻断、数据库操作、SSL加密协商、TCP流量、Telnet行为、UDP流量、WEB访问等网络流量日志，并可基于时间、IP、端口、协议、上下行负载等多重字段组合进行日志检索 82、支持检索终端IM文件传输、邮件附件传输、DNS访问、 进程、U盘文件传输等动作的日志，可以及时发现终端上存在的异常现象，并可结合网络日志及告警日志深挖威胁的攻击全过程 83、支持通过SPL搜索语句进行详细检索并能够采用多字段组合来进行日志检索生成视图 84、支持与云端安全运营中心联动。设备能连接互联网时，安全专家在云端分析并撰写威胁分析报告下发到设备上共用户查阅；设备离线时，可将关键数据离线导出上传到云端安全运营中心，安全专家进行分析撰写威胁分析报告 85、支持大屏展示网络攻击态势，包括整体网络风险指数、告警总数、攻击次数、攻击IP数、攻击源国家/地区TOP5、攻击态势，并支持自动翻转的攻击全景地图展示 86、支持大屏展示整体威胁事件态势，包括威胁类型分布、威胁事件TOP5、威胁事件趋势、最新告警事件、威胁星云图、威胁IP网 87、支持大屏展示整体资产风险态势，包含资产矩形树结构、资产分类、资产概况、开放服务统计、资产风险状态 88、支持大屏展示外部访问态势，包含外部IP访问次数TOP5、资产被访问次数、访问趋势图、可视化地图炮 89、支持大屏展示资产脆弱性包括整体脆弱性风险指数、脆弱性资产TOP5、威胁处置状态等。 90、支持大屏展示综合态势包括整体系统概况、威胁等级分布、告警趋势、不同维度的攻击数量统计、攻击阶段等。 91、支持大屏展示威胁感知系统态势包括攻击态势、攻击概要、告警类型、告警变化趋势、攻击/受害TOP排行、告警等。 92、支持系统日志、告警日志、原始告警、行为分析信息发送给syslog服务器，支持系统日志、告警日志、行为分析信息发送给邮件服务器，支持将系统日志、告警日志、原始告警、资产配置、行为分析配置信息传输给KAFKA 93、支持与流量采集探针进行联动，发现威胁事件后支持对攻击IP、恶意域名和受害资产的流量进行封禁，支持AES256、SM4数据传输加密，确保数据传输的安全性 94、利用云端智库实现告警的流式分析研判，并在研判结束后给出研判结果、处置建议。降低研判人员技术门槛、提高研判效率，追溯研判过程、固化研判经验。解决告警研判难、研判慢等问题。支持告警一键智能研判。 95、支持10种以上的高频告警智能研判场景（web弱口令登录、明文口令传输、SMB信息泄露、OpenVPN通信、SQL注入、漏洞扫描、敏感文件探测、系统默认共享连接行为、系统命令注入、log4j2远程代码执行等），可根据不同场景查看不同告警研判分析结果 96、支持4种研判结果呈现（业务误报、攻击成功事件、攻击结果误报，其他事件） 97、包含设备调试安装服务，旧设备拆卸及搬运，三年免费原厂质保。 98、因设备故障原因8小时内不能恢复，须提供同等性能档次的备件给采购人使用。 99、每季度巡检，提供巡检报告。提供设备使用培训服务。 100、如果需要更换配件的，要求更换的配件跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品。 |
| 6 | 动态数据脱敏设备(内部流水号32550) | 1、CPU≥4核，内存≥32G、磁盘≥4T，板载管理口不少于2*GE、板载业务口≥2*10GE SFP+光纤接口（含光纤模块）。 2、纯数据库流量不低于60Mbps、峰值QPS（SQL请求数）不低于6000条/秒、在线会话数不低于3000个、规则中脱敏字段数量不低于1000个、SQL中脱敏字段数不少于80个、数据库(IP+Port)授权不少于20个。 3、支持代理模式； 4、安装部署不需要提供DBA账号，在数据库上不需要安装任何软件。 5、支持透明代理模式； 6、支持虚拟化部署； 7、支持HA双机主备自动切换，支持策略同步、会话同步机制，保障主备间的一致性; 8、支持产品断电Bypass和在线Bypass容灾功能，可启动/关闭Bypass能力，保障系统异常环境下的网络畅通。 9、支持国际数据库：Oracle、SQL Server、MySQL、Db2、Informix、PostgreSQL、InterSystems Cache、SAP HANA； 10、支持国产数据库：KingbaseES 11、支持大数据：Hive、Impala 12、支持IPv6。 13、内置针对符合特征的敏感数据发现规则，规则包括：身份证、通用证件号、银行卡号、电话号码（手机、座机）、中文姓名、中文地址、企业名称、日期、税号、Email地址、统一社会信用代码、证券号、海关编号等。 14、支持发现任务的创建，针对指定的数据库进行敏感数据的自动发现，并对任务进行管理。 15、支持对发现敏感数据的匹配率调整，在满足一定比例条件下即可识别为敏感数据。 16、支持将资产梳理结果导入到敏感字段梳理中，实现敏感数据联动发现； 17、支持自定义发现敏感数据规则，包括正则、字段字典、数据字典、复合匹配等方式。 18、对核实完成的敏感数据类型，可一键加入到敏感数据脱敏规则中，并根据敏感数据类型自动匹配最优的脱敏算法。 19、支持不同的脱敏方式，包括： 20、随机替换：使用随机产生的相同含义的数据替换原有的敏感数据； 21、数据遮蔽：将原数据中部分或全部内容，用“*”或“#”等字符进行替换，遮盖部分或全部原文。 22、支持遮蔽算法自定义，包括遮蔽起始位置、遮蔽长度、替换字符可自定义； ▲23、支持对多个脱敏规则设置优先级和一键置顶，方便快速的应用到被保护数据库；支持脱敏规则复制功能，根据原有脱敏规则微调快速生成新的脱敏规则。（提供官网参数截图，加盖投标人公章） 24、支持对有特定业务需求的敏感数据通过自定义脱敏函数实现脱敏。 25、针对SQL语句中的敏感信息,可自定义规则进行数据掩码展现，防止数据二次泄密。 26、规则可关联数据库，也可关联数据库类型； 27、关联数据库类型后，可选择自动关联后续添加的数据库。 28、支持数据库字段级的“与”、“或”逻辑设置，可建立敏感数据组进行专项安全防护。 ▲29、结果集审计支持按全局开启，也可以按照具体规则进行开启。（提供官网参数截图和链接，加盖投标人公章） 30、告警数量支持最大告警数量限制，超过告警阈值之后便不告警。 31、可以针对每条规则配置不同告警次数限制，灵活控制告警频率。 32、支持IP地址、数据库用户、时间、对象、操作系统用户、客户端工具、数据库实例分组，并且分组对象可以直接在规则中引用。 33、提供默认对象组，内置主流数据库的系统对象信息，可直接在规则中引用。 34、支持查看语句、会话、脱敏等行为审计，可基于客户端IP、被保护数据库、数据库用户等维度进行分析。 35、支持语句、会话等多维度的详情检索能力。 36、支持客户端IP别名设置，针对不同客户端IP自定义别名展现。 37、支持系统告警； 38、系统告警内容支持网卡异常、分区超限、异常关机、CPU超限、内存超限、会话超限、包数超限、SQL数超限、探针异常、证书服务过期等； 39、支持按照风险高、中、低、通知，进行告警通知。 40、可及时发现系统问题，跟进处理。 41、支持规则命中后的风险告警； 42、风险告警内容支持触发规则风险内容，并支持根据风险等级进行告警通知。 43、支持规则告警与规则和数据库关联，实现不同规则、数据库的告警发送给不同收件人，方便进行风险的排查。 ▲44、告警方式包括：邮件、短信平台、SYSLOG、SNMP、企业微信、钉钉群助手、防护系统前台界面；（提供官网参数截图和链接，加盖投标人公章） 45、支持SYSLOG方式进行数据外送，可外送审计数据、会话信息、新型语句模板、系统审计日志； 46、支持自定义编辑外送模板； 47、支持三权分立，系统默认设定系统管理员、规则配置员、审计查看员、操作日志查看员等角色； 48、可以新建不同用户，分配不同数据库权限和不同的菜单管理权限，不同用户之间数据隔离；可创建多层子账户； 49、系统支持LDAP/AD域对接，支持AD域用户关联防护系统用户，通过AD域账户统一登录安全防护系统； 50、支持密码策略的配置，可调整密码强度、登录安全相关配置； 51、支持多语言切换； 52、WEB界面提供自动诊断功能，可以自动收集实例级参数、策略中心参数、操作系统参数、组件参数，方便了解系统运行状态和排查问题； ▲53、支持产品所在设备作为SNMP服务端，供SNMP平台获取信息；（提供官网参数截图和链接，加盖投标人公章） 54、内置系统网络排查命令工具，可快速查找定位问题；具有自身安全审计功能，可以对防护系统的所有用户操作进行审计记录；支持审计日志数据的备份，支持自动备份，备份时可以选择高性能或高压缩比； 支持将备份的日志上传到的远程服务器，服务器类型支持FTP、SFTP、NFS方式；支持恢复已备份的审计日志数据，以便查看历史审计记录；支持对存储空间的监控，当空间不足时可进行告警；支持对审计数据的清理，可按在线条数、磁盘空间等阈值进行自动清理。 55、所投产品具备公安部颁发的销售许可证。 56、。 57、具备国家保密局涉密信息系统安全保密测评中心颁发的针对信息系统安全监控和审计的《涉密信息系统产品检测证书》。 58、具备国家信息安全漏洞库兼容性资质证书。 59、所投产品的生产厂商具备挖掘国产品牌数据库漏洞能力，所挖漏洞被CNNVD或CNVD承认且具有编号，必须提供至少10个国外数据库漏洞编号，不少于10个国内数据库漏洞编号。 60、报价包含设备按采购人使用需求的配置调试安装服务，旧设备拆卸及搬运，设备三年免费原厂质保，因设备故障原因8小时内不能恢复，须提供同等性能档次的备件给采购人使用。每季度巡检，提供巡检报告。提供设备使用培训服务。如果需要更换配件的，要求更换的配件跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品。 |
| 7 | 蜜罐(内部流水号32551) | 1、基本要求：2U机架式设备，支持≥4个接口板卡扩展插槽，配置≥6个千兆电口，≥2个万兆光口配≥2个多模模块，≥2T硬盘存储空间，≥64G内存，冗余电源，提供≥200个蜜罐许可，最少覆盖网段不少于200个。 2、默认高交互蜜罐：默认支持以下高交互蜜罐，并可同时启用：“samba、ftp、ssh、rdp、telnet、mssql、mysql、mongoDB、postgresql、tomcat、weblogic、jenkins、redis、hadoop、memcache、solr、activeMQ、struts2、wordpress、nginx、jboss、joomla、smtp”等，以上服务须为真实应用服务，能够正常交互，欺骗攻击者 3、默认仿真蜜罐：支持至少10种可自定义logo和公司名称的仿真蜜罐，仿真蜜罐类型包括但不限于：“齐治堡垒机、启明堡垒机、深信服VPN、泛微OA、通达OA、u8crm、wiki、mailcow、bbs论坛、订单管理系统”。 4、完全仿真蜜罐：支持通过反向代理的方式，接入用户自身搭建的应用系统，从而实现完全仿真真实业务系统，生成完全仿真蜜罐。 ▲5、拟态仿真蜜罐：支持智能克隆仿真功能，可以通过自学习的模式对真实业务系统进行遍历访问，形成机器记忆，与真实业务系统一样可进行前后端的数据交互，包括但不限于以下动态交互类型：“搜索查询、登陆验证、表单操作”等，高迷惑性地吸引攻击者攻击蜜罐，要求拟态仿真蜜罐系统为纯静态系统，无需额外提供蜜罐定制服务，（提供拟态仿真的配置过程和截图，加盖投标人公章） 6、克隆仿真蜜罐：支持导入自定义html网站文件，生成克隆仿真蜜罐 7、默认蜜罐模板：默认支持以下蜜罐模板，可在常见的网络区域中部署：“数据库区蜜罐模板”、“服务器区蜜罐模板”、“核心业务区蜜罐模板”、“DMZ区蜜罐模板”、“办公区蜜罐模板”、“VPN仿真模板”。 8、可自定义蜜罐模板： 可选择不同类型的蜜罐进行组合，编辑生成自定义的蜜罐模板 9、可自定义陷阱端口服务： 可新建自定义的陷阱服务，比如自定义不常见的端口服务，用于诱捕威胁攻击 10、trunk接入部署蜜罐： 无需在用户服务器上安装agent，可通过trunk方式将诱捕能力发布到全内网各vlan网段，实现在全内网中部署大量高交互蜜罐，无侵入式部署不影响用户业务运行，同时极大提高黑客攻击蜜罐的概率， 11、流量牵引探针：流量牵引探针支持trunk接入客户网络，可通过trunk方式将诱捕能力发布到全内网各vlan网段，实现在全内网中部署大量高交互蜜罐，同时支持软件和硬件版本的流量牵引探针 12、一键切换蜜罐模板 支持对多台蜜罐主机一键批量应用场景模板，可以随意切换蜜罐主机上监听的陷阱服务，实现在攻防对抗中根据实际情况随意调整诱捕策略。 13、引流防御 可将访问真实业务系统的流量引流到仿真蜜罐，使攻击无法再命中真实业务系统，只能访问到仿真蜜罐，真正有效消耗攻击资源，并直接保护真实资产。 14、linux文件诱饵：linux文件诱饵至少支持：历史命令诱饵、主机名诱饵、SSH公钥诱饵，所有主机文件诱饵要求可在蜜罐系统web管理界面上自定义生成，可自定义添加蜜罐信息到诱饵文件中，同时为了提高欺骗性，要求每次生成的历史命令诱饵不相同。 15、windows文件诱饵：支持在界面上制作word、excel、远程桌面连接诱饵文件，一旦诱饵文件被打开，可捕获打开记录，包含IP、文件名、操作时间、攻击者主机名等字段。 16、互联网诱饵：可在web管理界面上自定义生成github互联网诱饵，可自定义添加蜜罐IP地址、github项目说明、项目提交人信息、邮箱信息等内容，以便黑客可以从互联网上搜索到自定义信息内容，从而转向攻击蜜罐。 17、入侵攻击链检测：参考MITRE ATT&CK，采用多种取证技术手段，还原黑客攻击入侵蜜罐的过程，形成黑客攻击链，攻击链检测包含：“针对蜜罐的探测扫描、渗透攻击、攻陷蜜罐、在蜜罐上安装后门远控程序、利用蜜罐进行跳板攻击”等入侵过程 18、病毒文件分析：内置病毒库检测引擎，可检测出蜜罐系统感染哪种类型的病毒文件、木马等恶意程序，并支持在界面上下载相关异常文件 19、时间轴告警：支持时间轴告警分析：可根据基于告警时间/攻击类型/地理位置等对攻击行为进行筛查，其中攻击类型可分类为：“可疑访问、尝试登陆、端口扫描、攻击尝试、强力攻击、异常进程、暴力破解、登陆成功、命令执行、可疑文件、恶意文件、跳板攻击”等类型，对于攻击事件分析起关键作用 20、还原攻击数据包：支持还原攻击者的网络数据包，包括icmp、tcp、udp等协议的攻击包，可查看攻击者发起的具体攻击请求数据，比如SQL注入、XSS攻击的http请求头部信息。 21、还原陷阱应用日志 支持记录与还原陷阱应用日志，以便通过应用日志直接判断攻击者是否已攻陷蜜罐，至少包括：SSH登录日志、FTP登录日志、RDP登录日志、smaba登录日志、mysql数据登录日志等应用日志。 22、流量抓包：支持流量抓包，可指定抓包源目IP、抓包时长，可主动停止抓包，并支持PCAP格式下载 23、威胁视图:支持可视化统计入侵威胁行为，包括饼状图、柱状图、趋势图等展现方式，统计维度包含：“攻击入侵行为类型”、“受入侵服务”、“攻击源topN”、“受攻击蜜罐topN”、“攻击趋势”、“威胁来源”等维度。 24、白名单:可设置IP白名单，不对白名单中的IP进行告警，降低误报 25、攻击者社交信息溯源 支持记录攻击者的“黑客社交画像”信息，包括社交账号、手机号、昵称、用户ID、头像等信息，支持多种黑客社交画像，至少包括：QQ、百度、哔哩哔哩等≥6种不同类型的社交账号。 26、攻击者唯一指纹溯源 可基于显卡成像参数、CPU等硬件信息，计算攻击者唯一身份指纹,就算攻击者换了IP也可以通过该指纹确定攻击者 27、设备指纹溯源:设备指纹溯源至少包括：操作系统信息、浏览器指纹、浏览器类型、mac地址、设备厂商、屏幕分辨率，浏览器历史记录、计算机名。 28、位置信息溯源:位置信息溯源至少包括：真实攻击IP（攻击者拨VPN也可获得真实攻击IP）、代理转发前的IP地址、IP地理位置、经纬度。 29、攻击者标签:根据攻击行为自动研判，支持对IP进行自动分类并打上对应的攻击者标签，攻击者标签至少包含：“真实黑客、病毒传播、脚本工具、恶意攻击”等标签。 ▲30、威慑反制:可警告攻击者，比如灌输国家网络安全法、告知已获得相关溯源信息，发挥蜜罐威慑作用，使攻击者放弃后续的攻击行为；可灵活指定对某个攻击源IP地址发起威慑反制。（提供官网参数截图和链接，加盖投标人公章） 31、拒绝服务反制：可使攻击者浏览器拒绝服务，可灵活指定对某个攻击源IP地址发起拒绝服务反制。 32、数据库诱骗反制:可使攻击者在连接数据库类模拟应用时，识别攻击者身份信息。包括但不限于:计算机名称、使用浏览器版本、浏览器历史记录、浏览器上记录的访问账号等。 33、木马诱骗反制：可使攻击者下载某个文件时，替换成木马文件，诱骗攻击者下载安装；可灵活指定对某个攻击源IP地址发起木马远控反制。 ▲34、漏洞攻击反制：支持一键扫描攻击源IP地址，探测攻击者主机的开放端口信息、弱口令、漏洞等。（提供官网参数截图和链接，加盖投标人公章） ▲35、失陷主机微隔离：不需要联动第三方设备、不需要在主机上安装agent脚本，就能对失陷主机进行网络隔离，隔离后失陷主机无法访问同网段以及其它网段IP，防止失陷主机继续对东西向主机进行病毒传播、横向攻击等行为。（提供官网参数截图和链接，加盖投标人公章） 36、软件扩展功能授权：支持通过软件license授权方式进行“服务器Agent安全防护”功能扩展。 37、服务器安全检测：在用户的服务器、业务系统上安装安全监控软件，主动监测恶意文件（webshell、病毒木马）、挖矿病毒、可疑进程、异常行为等，发现可疑的入侵事件，并实时将告警同步到系统。 38、检测任务自定义：支持自定义下发服务器入侵检测任务，可指定扫描某个文件目录，以及实时检测变更或者新增的可疑文件 39、微隔离管理：在web管理界面上，支持对已隔离的失陷主机取消微隔离，恢复失陷主机的网络访问权限。 40、syslog日志发送接口 支持以syslog标准格式发送日志,可指定端口、指定tcp或者udp发送日志，日志发送内容包括：系统登陆与操作日志、蜜罐入侵日志 41、https api接口：支持https api接口，提供详细的接口说明，可供第三方系统调用，获取蜜罐日志、溯源日志等 42、攻击链报表：支持生成excel、word、html格式的攻击链报表，可基于时间、IP、攻击类型等条件筛选范围生成报表。 43、攻击者画像报表：支持导出html、excel格式的攻击者画像报表。 44、漏洞监测报表：支持生成excel、word、html格式的漏洞扫描报表。 45、监测中心：展示整体安全监测概况，呈现蜜罐监测概况，包含：“失陷主机统计、攻击链统计、威胁趋势”等。 46、大屏展示：支持大屏展示功能，可视化呈现监测中心的数据，包括主机资产监测概况、蜜罐监测概况，大屏界面能够自动刷新监测数据，实时展示最新监测结果。 47、微信告警：支持微信告警 48、邮件告警：支持邮件告警，可自定义告警邮箱 49、二级用户关联资产：一级用户可创建与管理二级用户，并可给二级用户关联资产。 50、二级用户运维：多级用户管理，一级用户可查看与管理二级用户所有蜜罐信息，二级用户只能查看与管理自身的蜜罐信息。 51、用户管理：支持创建三类角色用户：管理员、操作员、审计员，支持账号安全策略设置，可设置密码最长天数、最小天数、登录失败锁定次数、登录超时时间、登录IP地址白名单等安全策略。 52、日志审计：支持审计用户登录行为、操作行为 53、系统状态查看：查看授权状态、引擎状态、系统负载状态等 54、产品资质 产品要求为国内开发，具备自主知识产权，提供产品销售许可证，类型为“主机型入侵检测产品” 55、售后服务 提供三年售后维保服务 |
| 8 | 数据库静态脱敏设备(内部流水号32552) | 1、CPU不低于4核、内存不低于16G、硬盘不低于2T、板载管理口不少于2*GE、板载业务口不少于4GE板载接口和≥2×10GE(SFP+)接口(含光纤模块). 2、脱敏/数据迁移速度（标准环境）不低于20MB/s 3、支持多种数据源，包括：Oracle、DB2、SQL Server、MySQL、PostgreSQL、Hana、Sybase、Informix、GBase 、达梦、Hive、Teradata、Greenplum、Gauss 100、Gauss 200、HBASE、MariaDB、TiDB、KingbaseES、Kudu、ClickHouse、MongoDB、Redis、Impala、OceanBase、Oscar、Vetica等多种数据库及数据仓库； 4、产品应为国内自行研发产品，自主可控，无任何内置商业软件或组件，非基于开源代码改造ETL产品； 5、投标产品为硬件形态，实现软硬件一体化，无需用户方额外提供操作系统、数据库系统以及服务器等资源，同时便于对产品的维护、巡检及排查错误。 6、系统支持自定义、图形化操作的脱敏规则和脱敏方式，支持UNICODE标准、中文等字符编码。支持数据库到数据库、数据库到文件、文件到文件、文件到数据库等多种脱敏方式。 7、系统应支持敏感信息的自动发现能力，系统具有内置敏感数据特征库，能对身份证号、证件号、中国护照号、银行卡号、银行卡磁道信息、电话号码（手机、座机）、中文姓名、中文地址、企业名称、日期、纳税人识别号、email地址、金额、统一社会信用代码、组织机构代码号、工商注册号、医疗机构登记号、医师执业证书号、海关编号、ip地址、mac地址、车牌号、车架号、军官证、港澳通行证、回乡证、民族、IMEI（国际移动设备识别码）、MEID（移动设备识别码）、港澳证件、繁体姓名、繁体组织机构、港澳电话号、港澳车牌号、英文姓名、英文地址、繁体民族、繁体中文地址、敏感信息自动识别。 ▲8、支持敏感数据样本采用顺序抽取和随机抽取。支持对样本数据数量进行设置。支持样本数据设置不抽取空值数据。（提供产品截图,并加盖投标人公章） ▲9、系统能读取数据库或txt、csv等文件内容，根据内容和内置敏感数据特征规则发现敏感数据。（提供产品截图,并加盖投标人公章） ▲10、系统支持一个单元格的数据按位拆分或按字符拆分成多种敏感数据类型进行发现；系统支持按照数据字典进行敏感数据发现的能力，凡是字段中数据在数据字典内占有一定比例的，则该字段被发现为敏感字段；支持在系统前台界面配置敏感数据发现的组合策略；可设置出现的敏感数据类组合，敏感数据的判断需支持组合条件判断，如一张表中同时出现多列个人信息字段才标注为敏感数据；支持以文件导入的方式，将客户预先定义好的敏感字段导入至系统中。（提供产品截图,并加盖投标人公章） 11、支持在系统前台界面设置自定义敏感类型的发现函数，函数可以采用Python，PHP，JavaScript等一种或多种。 12、支持灵活的脱敏方案管理，脱敏方案与脱敏任务不绑定。对脱敏方案进行调整、修改时不影响与之相关的脱敏任务，不需要删除与脱敏方案相关的字段发现以及脱敏任务。 13、可以在脱敏流程配置中，调用定义好的子集规则，具有抽取多表间关联的子集抽取功能。 14、支持对脱敏任务进行停止、启动、重启、暂停，并且支持任务并发，充分利用系统资源，提高脱敏效率。支持脱敏任务日志查看、下载，支持脱敏任务运行时日志查看。 ▲15、脱敏任务可兼容执行过程中遇到的异常情况，支持跳过异常数据继续执行任务，包括对异常数据的丢弃、填充、置空处理。（提供产品截图,并加盖投标人公章） 16、在执行脱敏任务时，除了要将数据脱敏至目标库，还需要将源库中约束和敏感表上其他对象一并迁移至目标库，包括序列、视图、包、函数、存储过程、索引、约束、触发器等。 17、系统支持定时、定期自动执行发现任务和脱敏任务的功能。支持按照日期、时间对任务进行定时。 18、系统支持基于时间类型字段或自增字段的数据增量脱敏功能；系统支持通过查询单表数据实现脱敏后数据对比功能；系统支持Oracle到SQLServer、Oracle到MySQL、Oracle到DB2、DB2到Oracle的异构脱敏；支持无中间数据库情况下脱敏dmp文件 20、支持对DICOM(医学影像) Excel、CSV、DEL、TXT、XML、HTML文件脱敏；支持远程文件批量脱敏，可通过配置FTP目录获取远程文件，并能够自动的拉取远程文件、自动解析远程文件中数据格式识别敏感数据，自动按照预先配置好的脱敏算法进行脱敏，并将脱敏后的文件自动发送至远程FTP目录；支持通过FTP、页面方式上传的本地文件脱敏至远程服务器的文件目录中；支持定义文件脱敏模板，用户上传需要脱敏的文件后通过选择模板即可完成敏感数据确认、脱敏算法选择、脱敏方案选择等任务，便于快捷的对文件进行脱敏。 21、将原数据中部分或全部内容，用“*”或“#”等字符进行替换，遮盖部分或全部原文；系统可支持“脱敏白名单”功能，可在页面以正则表达式方式进行条件判断，当字段中的数据匹配到条件时，则该行中的指定字段不做脱敏处理；系统可支持“脱敏黑名单”功能，可在页面以正则表达式方式进行条件判断，当字段中的数据匹配到条件时，则该行数据不做迁移处理；脱敏算法保持数据关联性，能够保持同一数据库中不同表字段之间的数据关联性，也能保持不同数据库之间的表字段间的数据关联性；脱敏字段能满足表内其它字段的运算关系，如表内脱敏后数值字段1和字段2自动求和置入字段3；对含有分类字段的数据，可以根据分类内容按指定的分类对与分类数据关联的数据内容进行替换，保证数据替换范围在相关分类内。例如：身份证号与籍贯的关联脱敏；对有特定业务需求的敏感数据可通过自定义发现函数实现和自定义脱敏函数实现；支持在系统前台界面配置自定义函数设置脱敏算法，函数可以采用Python，PHP，JavaScript等一种或多种；至少支持一直国密算法，可以对字段进行加密处理 22、具备完善、统一的权限管理体系，可以针对不同用户、不同角色、不同业务系统实现数据行级的权限控制，完成用户建立、用户分配、用户身份验证等管理功能，满足系统用户所有资源信息具备最小颗粒度的可配置、可分配的能力，保证针对具体的使用用户进行分配，每个用户仅能使用其分配的资源。（提供产品截图或，并加盖投标人公章） 23、支持自身系统性能监控，能够针对CPU、内存、磁盘I/O等生成实时图形报表 24、提供国家版权中心颁发的软件著作权； 25、所投产品的生产厂商具备挖掘国际品牌数据库漏洞能力，所挖漏洞被CVE组织收录且具有编号。所投产品的生产厂商具备挖掘国产品牌数据库漏洞能力，所挖漏洞被CNNVD或CNVD承认且具有编号，必须提供至少10个国外数据库漏洞编号，≥10个国内数据库漏洞编号。（提供产品截图） 26、报价包含设备按采购人使用需求的配置调试安装服务，旧设备拆卸及搬运，设备至少三年免费原厂质保，因设备故障原因8小时内不能恢复，须提供同等性能档次的备件给采购人使用。每季度巡检，提供巡检报告。提供设备使用培训服务。如果需要更换配件的，要求更换的配件跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品。 |
| 9 | 备份一体机(内部流水号33147) | 1、硬件设备配置：机架式 4U≥36个 3.5 英寸盘位设备（最大可配置≥ 36 块≥ 7200 转 3.5 英寸硬盘），配置双路 ≥（Intel 4210 2.2GHz 10core CPU）；配置≥128GB 内存；配置≥2*480G SSD 盘做系统盘；配置≥24块≥12TB 3.5英寸 SATA 硬盘做数据盘；配置≥2个千兆网络端口和≥2个万兆光口（含光模块）； 2、软件授权配置：配置永久增量备份授权，支持对备份数据进行永久增量备份，避免循环进行完整备份；配置后端定时备份容量≥200TB授权；配置重复数据删除代理，用于扩展重复数据删除特性使用。 3、一套备份与恢复系统 , 同时支持定时备份保护、副本数据管理、持续数据保护。 4、备份系统支持集群架构，支持≥3台备份设备节点组成一个高可用的备份系统，任意一个备份设备节点故障不影响整体备份服务。 5、支持系统管理员，审计管理员、安全管理员、租户,操作员和巡检员六类角色，通过分权管理，提升备份系统的管理安全性。 6、具有Windows、Linux和Unix平台的保护能力，满足IT系统复杂性和兼容性需求。 7、支持对SQL Server、Oracle、DB2、GBase、MySQL和达梦等主流数据库进行在线备份保护，备份任务配置过程全部图形化向导指引完成，无需编写脚本。 8、支持阿里云 RDS，GoldenDB，TDSQL， MogDB备份 9、支持IPv4和IPv6环境下的管理、备份和恢复。 10、支持Windows和Linux平台下的文件系统的卷级备份功能，以整卷为单位进行数据备份。 11、支持小文件聚合功能，将同目录层下一定数量的小文件进行元数据及对应数据的聚合，可将小文件转化为相对较大的文件进行备份，增大写入存储的单个数据块的大小，提高备份速度。 12、支持对VMware vSphere、XenServer、FusionComputer和CAS等主流虚拟化应用的备份，支持单机和集群部署环境。以上虚拟化应用均支持以虚拟机、资源池和整个集群为单位进行备份保护保护，无需在虚拟机内部安装任何代理软件。 13、支持虚拟机并发备份和恢复功能，支持在WEB页面中设置单个备份和恢复任务中的虚拟机并发备份和恢复数量。 14、支持对备份数据进行加密传输和存储，支持AES256和SM4两种加密算法。 ▲15、系统支持不可变存储功能，可通过界面设置存储资源路径来防止保护路径下文件被非法进程或人为访问、篡改、破坏存储数据。（提供不可变存储界面功能截图并加盖投标人公章） ▲16、支持强制数据保留策略配置，备份任务一旦设置强制保留策略，只有数据保留时间到期才可被删除，否则将不允许删除。（提供强制数据保留策略功能截图并加盖投标人公章） 17、后续支持扩展远程复制功能，支持远程复制时间窗口配置，在指定时间窗口内可进行数据复制，在时间窗口外可配置自动停止远程复制任务。 18、支持永久增量备份技术，初次备份对数据进行完全备份，之后只对新增加或改动过的数据做增量备份。每个增量备份的数据副本将自动合成为完全副本，节省备份数据所需的存储空间。 19、所有数据恢复任务最后一步，均需要操作者在提示界面输入“YES”确认，避免误操作导致生产数据被覆盖。 20、支持告警功能，依据预先设定告警条件，当系统或任务发生异常时，通过告警显示，或告警邮件通知。 21、支持通过企业微信和钉钉发送告警信息。 22、支持客户端推送安装和更新。 ▲23、支持备份数据自动校验，自动校验可进行校验周期设置、校验范围、校验可执行的时间段，需具备MD5、CRC32主流校验类型方式。 24、系统支持密钥加密和密钥更新，避免密钥外泄引起数据泄露，提供系统和数据安全性。 25、支持Kubernetes的备份，支持以集群、Namespace、Workload 为粒度对云原生应用进行保护，支持快照及挂载恢复（CSI 场景）和异机恢复，支持快照管理、策略管理。 26、支持通过图形化界面配置RAID，包括创建、配置、删除、重建、设置热备盘和取消热备盘等操作 27、以单个备份任务为单位设定备份数据的保留周期，支持基于时间范围和完全备份副本数量两种方式控制备份数据的保留周期 28、售后服务：提供三年原厂技术支持服务。 |
| 10 | 上网行为管理系统(内部流水号33148) | 1、吞吐量≧40Gbps(投标产品全功能全启，实际承载≥40G带宽，而不是实验室数据的40G），并发会话数≧260万，新建连接数≧60万，包转发率≧1200万PPS，在线IP数≧70000（可扩展至不少于10万），≧2千兆电口，≧12万兆光口，冗余电源；支持双OS备份，主OS故障时备份OS自动切换，切换时间小于1毫秒； 2、支持的接入链路数≧1000条； 3、支持对整个系统进行全局策略管理和分析统计； 4、支持对各条链路进行独立的策略管理和分析统计； 5、支持4条虚拟链路，基于物理接口、IP组定义并对其统计。 6、支持透明网桥模式、路由模式、NAT模式、旁路分析模式； 7、支持路由、NAT、网桥和旁路分析的混合模式 8、支持路由功能；支持NAT； 9、虚拟LAN接口和WAN线路≧1000个； 10、WAN口支持PPPOE拨号功能，自动检测链路状态，断线后自动拨号； 11、每条WAN线路独立健康检查； ▲12、支持PPPOE SERVER，单台最大支持≥16000用户在线，可针对用户上线发布公告，用户到期提醒和过期提示（投标时提供截图并加盖投标人公章） 13、PPPOE SERVER支持与Radius认证计费系统对接； 14、支持外部BAS认证（PPPOE旁路功能）； 15、支持基于5元组，应用协议，DSCP标签等条件对流量做路由牵引； 16、支持对P2P下载、网络电视、网络游戏、Web视频和普通HTTP流量做应用分流； 17、支持利用WAN线路进行分流； 18、分流状态及信息的实时统计； 19、支持根据时间进行路由规则的策略调度 20、支持多条WAN线路之间的负载均衡； 负载均衡最大链路数≥1000条； 21、负载均衡模式支持源IP、目标IP、源IP加目标IP、（源IP、源端口、目标IP、目标端口）等方式 22、 支持对2～7层流量的识别能力，特别是针对第 7层的应用识别能力，能够识别主要应用协议，并逐级细分P2P下载、网络视频、网络电话、游戏、HTTP协议的子类别和具体客户端名称，比如HTP协议-Web视频-土豆、网络游戏-移动游戏等；支持国内各类常见协议≧800种，其中大型游戏≧300种，现网协议识别率 ≧95% 23、支持DPI、DFI、节点跟踪、主动探测、加密分析等多种技术，对已经采用加密技术的P2P类应用比如BT、迅雷、Skype、eDonkey、Qvod、PPFilm、百度影音等精确识别； 24、可以区分迅雷、网际快车等下载工具的HTTP下载和IE浏览器下载； 25、支持“迅雷增强识别”，大幅度改进对迅雷加密流量识别； 26、支持“P2P智能识别”，大幅度改进P2P加密协议识别； 27、协议精细分类且必须包含：移动浏览器（如iPhone手机上网）、应用商店（如安卓市场、手机报等）、云服务、网络支付（招商银行、兴业银行等）、移动游戏（手机游戏、iPad游戏）； 28、支持基于全局、链路、数据流向、共享用户、移动终端、应用协议/协议组和IP/IP群组的速率控制； 29、支持允许、阻断、带宽限速等控制动作； 30、可根据时间和在线用户数等条件使用不同的策略组来控制流量； 31、 支持单条策略总控和单IP限速，可分别设置总控带宽和单IP带宽，可设置为一个具体的数值，也可设置为一个范围； 32、支持策略嵌套，在同一条策略中，既可以针对特定对象(IP或应用)进行总的数据通道控制，也可以单IP限速，同时可并列匹配“DSCP标记”等参数，实现策略的高度灵活性和简洁性； 33、支持基于应用协议、共享用户和移动终端等条件，对数据包做DSCP标记 ； 34、控制参数包含：线路、数据流向、内网地址、外网地址、传输协议、应用协议、内网端口、外网端口、共享用户数、执行动作、优先级、内网IP限速等； 35、限速的最小控制粒度为≤1kbps； 36、支持检测并控制网关“一拖N”行为功能；基于7层协议特征检测网关后面的私有IP地址信息，并能以“共享IP数”等为触发条件，对宿主IP进行两大类控制动作 ▲37、支持基于IP地址的“优先级”调度功能，支持0-6七个优先级；（投标时提供截图并加盖投标人公章） 38、支持同时基于应用协议和IP地址的优先级调度功能； 39、数据通道支持“子通道优先级”功能；每个数据通道中均可设置多个优先级为1-6的“带宽保证”类的子通道，保证类子通道所配置的带宽，用时自动占用，不用则自动释放，真正达到基于应用层（应用协议）的“按需占用、无需干预、智能带宽” （向下支持网络层基于IP）； 40、支持“动态IP限速”功能（智能调控）， 可在启用此功能的链路中，针对单个IP设置“加速比”、“减速比”、“速度维持时间”等参数，百分比模式设置； 41、支持设置“带宽使用阀值”功能，可对具体链路设置“带宽使用下限”和“带宽使用上限”，百分比模式设置； 42、基于应用协议/协议组，支持针对内网每IP的TCP、UDP和总并发连接数控制； 43、支持限制内网IP到外网特定目标地址的每IP的TCP、UDP和总的应用并发连接数控制； 44、可根据数据链路、外网地址、内网地址和应用协议/协议组、内网端口、外网端口等参数制定连接数控制策略； 45、支持针对“DNS连接”的控制/不控制选项； 46、可根据时间和在线IP数等参数启用相应策略 47、支持URL访问控制；支持第三方分类URL库手动上传，实现基于“类型”的URL过滤功能，URL库容量默认为≥10万条；支持URL重定向；支持Web信息提示； 48、支持（HTTP方式）文件类型的访问控制， 控制用户通过HTTP方式访问或下载.exe、 .rmvb、 .mp3等类型的文件； 49、支持根据内网IP、文件类型、访问方法(GET或POST)和目标URL等参数设置控制策略； 50、可根据时间和在线IP数等参数启用相应策略； 51、可根据源IP、目标IP、访问域名、所在线路等组合条件实现对域名访问的控制； 52、域名控制方式支持阻断、劫持和重定向 53、支持根据不同运营商源IP地址源解析域名； 54、支持根据应用协议为条件实现对域名的访问控制； 55、可提供整个系统、各链路的流量和连接数统计图表；可提供最近10分钟流量、累计流量、并发连接数统计图表；实时显示各协议组的当前速率、连接数等统计信息，自动刷新；可提供最近一天、最近一周和最近一月的流量趋势图表；可提供上行流量、下行流量、并发连接数的“三日对比”趋势图；支持TOP 应用排序；支持TOP IP排序；可实时显示某个IP的当前速率及连接明细，以便于异常流量诊断； 56、可提供IP对应的身份信息，如QQ号码、MSN帐号、POP3帐号等；可根据应用速率、流量和连接数等条件进行排序；可实时显示某个应用下的Top用户；可提供在线并发连接、连接新建和删除速率等数据的趋势图表；可提供在线IP数和共享用户趋势图表；可选择两个或多个应用协议进行趋势图分析对比；可提供“应用分流”前后的速率对比；支持“移动终端”信息统计，包含手机类型、访问IP和时间等；支持监控每条WAN线路的实时流量和TOP应用排序； 57、支持PPPOE代拨和IPOE代拨等多种代拨模式；支持和校内认证联动，实现代拨；为满足多运营商场景，代拨产品必须支持QINQ；支持灵活的策略路由，实现代拨用户代拨成功后，仍然可以通过校内IP访问校内资源;灵活的DNS管控策略，将不同运营商代拨后，使用各个运营商的DNS 58、支持1份网络流量镜像为4份相同的流量，用于多个主管单位获取全网出口流量镜像，支持基于线路及流向、VLAN、TTL、内网地址、内网端口、外网地址、外网端口、协议&应用、共享检测等条件流量对特定端口进行镜像 ▲59、 对网络中各种应用的时延进行检测，应包括：客户时延，服务时延、应用时延（会话上下行首包时间差）、最大包长（会话上下行最大包的长度）。可以进行时延排序,以快速判断“网络慢”的故障原因。（投标时提供截图并加盖投标人公章） 60、应用商店包括但不仅限于以下应用：ADSL定时重拨、AD域同步、MAC黑白名单、云服务、移动WebPortal、深澜&热点帐号对接、跨三层取MAC、主备服务、iftop、共享检测、IP位置查询、服务快线、License管理、日志一键设置、运维助手、ping、SAM账号对接、SNMP、WEB认证。以达到产品功能简单扩展。 61、支持以包字节和包数量发包测试，模拟真实数据包对网络和设备进行高压力测试。可定义64、128、256、512、1024包长的bps和pps进行打包测试，检测设备性能。打包性能≥10000Mbps。 62、所有设备需提供三年的原厂硬件保修、软件升级（特征库、版本升级）及技术支持服务； 63、设备费用包含安装、调试服务、耗材、辅材费用，施工期间产生的其他费用由中标人负责； 64、本设备需提供布线施工服务、布线材料及耗材由中标人承担； 65、提供设备原厂培训服务，不少于2次； 66、维保期内提供设备巡检服务，每年不少于2次。 |
| 11 | 服务器区出口防火墙(内部流水号33149) | 1、2U机架式设备,配置双冗余电源系统,硬件设备≥4个扩展槽位，设备要求：≥8个万兆SFP+插槽（配置≥8个SFP+模块）；防火墙吞吐≥50G，并发连接≥1100万，每秒新建连接≥35万；应用层吞吐量≥39Gbps，全威胁(FW+IPS+AV)吞吐量≥6Gbps；不少于3年原厂质保，不少于3年IPS入侵防御、AV防病毒功能升级授权。 ▲2、支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP4、QinQ、PIM-SM、PIM-DM、IPv6静态和动态组播路由；（提供官网参数截图和链接，加盖投标人公章） 3、支持根据源/目的MAC、源/目的IP、源/目的端口、五元组、端口轮询等条件进行链路聚合，提供不少于10种链路负载算法。 4、支持IP/MAC绑定，支持跨三层绑定，支持IP/MAC绑定表导入导出，以便对IP/MAC绑定关系进行批量操作； ▲5、支持源/目的NAT、双向NAT，支持源IP转换同一性；支持端口块地址转换和EIM地址转换，支持NAT64、NAT46、NAT66地址转换；（提供官网参数截图和链接，加盖投标人公章） 6、支持一条策略实现五元组、源MAC、源地区、目的地区、域名、应用、时间、长连接、并发会话、IPv6扩展头、WEB认证、IPS、AV、URL过滤、高级威胁防护、WAF、邮件安全、数据过滤、文件过滤、僵木蠕防御、审计、防代理、APT等功能调度,简化用户管理； 7、支持IPv4和IPv6域名控制，支持对多级域名进行控制，域名对象支持通配符； 8、提供策略命中、冗余、冲突、包含检查及策略查询功能，支持五元组快速查询以及针对策略名、源/目的区域、源/目的地址、服务、对象、未命中时间等条件进行细粒度查询； 9、支持策略分析功能，支持策略命中分析、策略冗余分析、策略冲突检查、策略包含分析 10、支持在一台物理设备上划分出多个相互独立的虚拟系统，支持路由、NAT、带宽管理、WAF、僵木蠕、高级威胁防护、邮件安全、防代理等网络、安全、管理服务虚拟化，实配不少于24个虚拟防火墙授权； ▲11、支持对P2P、数据库、移动应用、迅雷加密流量、向日葵/Teamview等远程控制软件、Modbus/IEC/OPC等工控物联网协议进行识别控制，支持自定义应用特征；（提供官网参数截图和链接，加盖投标人公章） 12、支持链路和四层通道嵌套的流量控制功能，可基于上下行区域、地址、地理对象、用户/用户组、服务/服务组、应用/应用组和时间等配置带宽策略，支持带宽策略优先级和针对IP、应用设置白名单； 13、支持连接控制和监控，可对源/目的地理对象、应用制定连接限制策略，可展示被拦截的IP、地址对象、应用的限制条件、被拒次数、最近被拒时间等信息； 14、支持独立的入侵防护规则特征库，特征总数≥5000条，能对常见漏洞进行安全防护，兼容国家信息安全漏洞库 15、规则库支持根据攻击类型、风险等级、流行程度、操作系统等进行分类，防护动作包括告警、阻断、记录攻击报文； 16、支持针对地址、应用设置入侵防御白名单，支持攻击规则搜索以及自定义规则，自定义规则支持导入导出； ▲17、厂商需具备强大的漏洞和攻防研究能力，为CNNVD一级支撑单位和CNVD技术组成员，能够确保每周至少更新1次攻击特征库；（提供官网参数截图和链接，加盖投标人公章） 18、支持IP、ICMP、TCP、UDP、DNS、HTTP、HTTPS、SIP、NTP DDOS防护；支持预定义和自定义策略模板； 19、支持阀值检查、源/目的限流、源认证、会话检查、报文大小限制、格式检查等方式综合进行SYN FLOOD、SYN-ACK FLOOD、FIN FLOOD、DNS REPLY FLOOD、NX防御、HTTP FLOOD、HTTP URI CC攻击、HTTP连接耗尽、NTP REQUEST FLOOD、NTP REPLY FLOOD、SIP FLOOD、HTTPS FLOOD等攻击防护； 20、支持对HTTP/SMTP/POP3/FTP/IM等协议进行病毒防御，病毒特征库规模超过400万； 21、内置内容过滤功能，支持基于http、ftp、telnet、smtp、pop3协议的内容过滤策略，可对FTP上传/下载的文件名进行过滤，支持过滤FTP信令：上传文件、下载文件、删除文件、重命名文件、创建目录、删除目录、列出目录等； 22、内置高级威胁防护，可对DGA、隐蔽信道、恶意加密流量进行检测，支持监控高级威胁检测数据，并进行可视化展示； 23、内置行为分析功能，对业务数据进行统计分析，建立业务行为基线，可视化展现不同行为分析策略实时数据和基线数据趋势，对异常行为进行告警； 24、内置邮件安全防护功能，支持邮件过滤、邮箱防暴力破解、邮件泛洪攻击防护、邮件黑、白名单检测；（提供官网参数截图和链接，加盖投标人公章） 25、内置静态黑名单功能，可设置多个对象条件，如：五元组信息、源MAC、地址范围、应用、用户，实现对特定报文进行快速过滤； 26、内置动态黑名单功能，可与URL过滤、病毒过滤、防代理、WAF功能实现联动封锁；支持静态和动态黑名单命中统计和监控； 27、支持资产管理，可查看资产详情、安全防护策略，并对资产进行分组和防护优化； 28、支持对网络资产进行一键检查，获取网络中资产信息、分析资产安全状态，一键完成风险资产安全防护； 29、支持与漏扫联动，获取漏扫资产信息，提供资产脆弱等级、安全评分等信息，并可对资产设置安全防护策略； 30、支持与EDR联动，获取EDR资产信息，提供资产IP、资产状态、安全状态、资产详情等信息，并可对资产按照安全状态、资产类别、操作系统等分类进行统计；支持监督网络中主机安装EDR客户端； 31、支持与DLP产品联动，获取DLP设备检测到的具有威胁的五元组信息，防火墙进行动态阻断； 32、支持与WAF产品联动，获取WAF设备检测到的具有威胁的五元组信息，防火墙进行动态阻断； 33、支持与防病毒网关产品联动，获取防病毒网关设备检测到的具有威胁的五元组信息，防火墙进行动态阻断； 34、支持配置文件本地备份和回滚，支持≥3个配置文件备份，支持对访问控制策略、NAT策略等关键配置进行单独及加密备份和恢复；支持对配置命令及配置文件的操作行为进行审计； 35、支持与现有防火墙实现双机热备部署，确保网络高可靠性。 36、支持软件版本本地备份，可备份多个系统版本文件，支持对软件版本进行快速升级及回滚； 37、≥16种预定义报表模板，支持应用流量、用户流量、上网行为、威胁统计等报表，支持报表自定义； 38、支持一次性报表及周期性报表，可自定义统计时间；支持报表本地存储、在线查看、即时导出及邮件订阅，支持PDF、WORD及EXCEL格式导出； 39、支持独立审计策略，可对URL地址、网页标题、网页内容、邮件行为、邮件内容、FTP上传/下载行为及文件内容进行审计，支持审计白名单； 40、提供完善的审计数据查询功能，可对用户访问网站、邮件收发、FTP上网行为以及用户上网流量时长等内容进行查询； 41、支持日志本地存储，支持管理日志、系统日志、连接日志等日志类型存储，可对不同类型日志设置存储空间；可设置日志传输协议、外发时间类型、日志语言、合并传输、加密传输等参数； 42、支持根据应用和用户对通过设备的数据报文流量进行统计，包括应用和用户流量排名、上行流量、下行流量、新建会话数、当前会话数以及流速； 43、支持根据服务器对通过设备的数据报文流量进行统计，包括各个服务器的服务器IP、上行流量、下行流量、总流量以及新建会话数； 44、支持对病毒防御、入侵防御、WAF、僵木蠕防御、DDOS攻击、APT/DGA/隐蔽通道等按照威胁类型/攻击主机/受攻击主机三种维度结合威胁等级和时间周期进行统计、排名。 45、具有中华人民共和国公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》； 46、设备费用包含安装、调试服务、耗材、辅材费用，施工期间产生的其他费用由中标人负责； 47、本设备需提供布线施工服务、布线材料及耗材由中标人承担； 48、提供设备原厂培训服务，不少于2次； 49、维保期内提供设备巡检服务，每年不少于2次。 |
| 12 | 全流量回溯系统(内部流水号33150) | 一、性能参数 1.最大吞吐量≥4Gbps 2.≥2个10Gb SFP+端口 ≥2个1Gb电口 3.≥8*4T硬盘，内存≥1T 二、高可用性 1.支持软件bypass 2.支持双OS备份，主OS故障时，备份OS自动切换，切换时间小于500毫秒 3.升级特征库不需要重启 4.编辑或修改策略不需要重启 三、链路管理 1.支持的N（N≥12）条物理链路，数目和硬件接口数有关，不受软件限制 2.支持对整个系统进行全局策略管理和分析统计 3.支持对各条链路进行独立的策略管理和分析统计 四、工作模式 1.支持透明网桥模式 2.支持旁路分析模式 3.支持物理链静态捆绑 五、网络接入 1.每条WAN线路独立健康检查，同时支持地址池，地址池里的每个IP可以做健康新检查 2.支持WAN线路的批量导入和导出 3.支持WAN线路独立对外Ping的功能 六、协议识别 1.支持对2～7层流量的识别能力，特别是针对第 7层的应用识别能力，能够识别主要应用协议，并逐级细分P2P下载、网络视频、网络电话、游戏、HTTP协议的子类别和具体客户端名称，比如HTP协议-Web视频-土豆、网络游戏-移动游戏等 2.支持国内各类常见协议≥1000种，其中大型游戏≥300种，移动APP应用≥0种（将持续新增至≥200种移动APP应用），现网协议识别率 ≥ 95% 3.支持DPI、DFI、节点跟踪、主动探测、加密分析等多种技术，对已经采用加密技术的P2P类应用比如BT、迅雷、Skype、eDonkey、Qvod、PPFilm、百度影音等精确识别 4.可以区分迅雷、网际快车等下载工具的HTTP下载和IE浏览器下载，支持“迅雷增强识别”，支持“P2P智能识别”。 5.协议精细分类且必须包含：移动浏览器（如iPhone手机上网）、应用商店（如安卓市场、手机报等）、云服务、网络支付（招商银行、兴业银行等）、移动游戏（手机游戏、iPad游戏） 6.支持虚拟身份的识别，如QQ号码、MSN帐号、POP3帐号、新浪微博、百度贴吧等 7.支持自定义协议，可根据端口、IP+端口、域名、host等特征进行自定义协议添加 8.支持自定义协议组，可以自行对多个协议或者协议分类进行重新分组 七、数据抓包与报文存储 1.支持基于全局、链路、数据流向、应用协议/协议组、IP/IP群组、域名、用户组、VLAN等多种条件进行数据包抓取 2.支持指定每条会话的抓包数量 3.支持基于源宿IP地址、源宿端口、协议类型、源宿 ISP、源宿IP区域、域名信息、客户时延、服务时延、应用时延、时间范围等条件进行原始数据包查询和下载 4.支持策略“启用”和“禁用”按钮功能 5.支持基于源宿IP地址、源宿端口、协议类型、源宿 ISP、源宿IP区域、域名信息、客户时延、服务时延、应用时延、时间范围等条件自定义存储原始数据包并进行分析；支持HTTP、邮箱协议（SMTP、POP3、IMAP）、FTP等协议的文件还原及导出 八、数据分析 1.在不改变用户网络架构的前提下，实时采集分析网络数据包 2.旁路部署时，对接收的镜像数据，能够自动区分和统计上下行流量 3.支持基于源宿IP地址、源宿端口、协议类型、源宿 ISP、源宿IP区域、域名信息、客户时延、服务时延、应用时延、时间范围等条件进行会话的查询及导出 4.支持总体网络质量查询，包括失败率趋势、平均时延趋势、时延区间分布等 5.支持所有应用协议质量分析，显示某应用当前在线连接数、最近新建连接数、失败率、最大时延、最小时延、平均时延、上下行速率等 6.支持TCP、DNS、HTTP、HTTPS等协议分析，包括连接失败率、平均时延、客户时延、服务时延分析、实时时延分布占比，趋势展示，可提供最近一天、最近三天和最近一个月的趋势图表 7.支持TCP、DNS、HTTP、HTTPS等协议质量分析，可提供访问质量较差的TOPN目标IP、TOPN源IP 8.支持TCP、DNS、HTTP、HTTPS等协议质量分析，可提供源宿IP地址的总请求次数、失败次数、平均时延等信息 9.支持基于源宿IP地址、源宿端口、协议类型、源宿 ISP、源宿IP区域、域名信息、客户时延、服务时延、应用时延、时间范围等条件进行质量诊断或流量诊断查询 10.支持显示会话连接数趋势 11.支持上下行流量趋势以及会话连接数显示 12.支持TOP应用/目标域名/源IP/目标IP的总请求数、失败次数、平均时延信息 13.支持IP用户画像，显示某IP地址在特定时间范围内对TOP应用的访问次数、失败次数、时延信息等 14.支持某IP地址访问域名时 的请求次数、失败次数、平均时延 15.支持IP地址关联的域名查询 16.支持IP地址关联的端口查询 17.支持查询访问IP地址的源IP地址列表以及请求次数、失败次数、平均时延等 18.支持查询IP地址访问的目标地址列表以及请求次数、失败次数、平均时延等 19.支持域名查询功能，可支持基于源IP、目的IP、域名信息以及时间段查询； 20.支持显示单一域名对应的总请求次数、DNS请求次数、HTTP请求次数、HTTPS请求次数展示； 21.支持显示单一域名对应的状态码信息，即返回HTTP20x次数、返回HTTP30x次数、返回HTTP40X次数、HTTP50x次数； 22.支持HTTP审计，以请求方法、状态码、域名、URI、Agent、Cookie等元数据条件进行检索，并支持以时间范围进行排查； 23.支持邮件审计，以源宿IP、邮件协议、邮件关键字等条件进行检索，并支持以时间范围进行排查； 24.支持FTP审计，以源目IP+端口、用户名、FTP动作（上传/下载）及附件名称等条件进行检索，并支持以时间范围进行排查； 25.支持Telnet审计，以源目IP+端口、Telnet用户名、执行命令等条件进行检索，并支持以时间范围进行排查； 26.支持被动域名审计，收集统计网内DNS记录，以源目IP+端口、源目ISP+区域、请求域名、解析结果等条件进行检索，并支持以时间范围进行排查； 27.支持域名画像功能，可展示某域名在特定时间范围内的连接数分布、连接数趋势、DNS时延趋势、非DNS时延趋势等； 28.支持基于域名查询TOP热点用户IP地址、TOP热点服务器IP地址； 29.支持基于域名查询访问时延最大的用户IP地址，访问最慢的服务器IP地址，精度可达ms级； 30.支持通过国内地图、国外地图展示访问某域名的源宿IP地理位置； 31．支持查询某一时间段内，活跃域名总个数趋势图； 32.支持查询某一时间段内，某一域名请求次数趋势图； 33.支持域名差量查询，可基于源IP地址、源端口、目标IP地址、目标端口、传输协议、域名进行查询； 34.支持多个时间段范围内的域名差量同时查询，并展示两个时间范围的域名被请求差量； 35.支持同时显示多个不同时间范围内，访问域名的总请求次数、DNS请求次数、HTTPS1、HTTPS2等信息； 36.支持同时显示多个不同时间范围内，返回HTTP20x次数、返回HTTP30x次数、返回HTTP40X次数、HTTP50x次数； 37.支持敏感应用分析，敏感应用包含SYN、ICMP、NTP、SSDP、MSDS、SSH、Socket4/5、Telnet、NetBIOS等。 38.支持敏感应用在某一时间范围内的连接数趋势查询； 39.支持敏感应用在某一时间范围内的客户时延信息、服务时延信息、应用时延信息查询； 40.支持敏感应用在某一时间范围内的客户侧网络抖动、传输侧网络抖动、服务器侧网络抖动信息查询； 41.系统内置数字货币、C&C节点、APT攻击、网站后门、钓鱼网址、僵尸网络等威胁情报，针对网络异常行为进行检测分析； 42.支持导入第三方威胁情报，威胁情报支持白名单； 43.支持“内网伪IP”防护功能； 检测并控制内网中毒设备伪装大量假IP攻击网络的行为 44.支持“垃圾包”检测及过滤功能 45.支持“IP分片”攻击检测及过滤功能 46.支持对异常流量IP的实时查询、日志反查功能 九、遥测功能 1.支持基于五元组、域名、应用、VLAN等方式进行原始数据采集； 2．支持遥测功能，创建VPN隧道通过VPN隧道进行数据按需回传； 3．支持应用分流能力，基于五元组、域名、应用、VLAN等方式进行流量分流； 4．服务端支持≥3000条VPN隧道接入能力； 5．支持流量转发，可将采集的流量或者镜像流量按用户、接口、VLAN、TTL、五元组、传输协议、应用协议、DSCP等方式转发至其它分析设备。 十、流量控制 1.支持基于全局、链路、数据流向、共享用户、移动终端、应用协议/协议组和IP/IP群组的速率控制 2.支持允许、阻断、带宽限速等控制动作 3.可根据时间和在线用户数等条件使用不同的策略组来控制流量 4.支持单条策略总控和单IP限速，可分别设置总控带宽和单IP带宽，可设置为一个具体的数值，也可设置为一个范围 5.支持策略嵌套，在同一条策略中，既可以针对特定对象(IP或应用)进行总的数据通道控制，也可以单IP限速，同时可并列匹配“DSCP标记”等参数，实现策略的高度灵活性和简洁性 6.支持基于5元组、VLAN、应用协议、用户特征（共享用户数、QQ用户数和移动终端数等条件，对数据包做DSCP标记 7.控制参数包含：线路、数据流向、内网地址、外网地址、传输协议、应用协议、内网端口、外网端口、共享用户数、QQ用户数、移动终端数、执行动作、优先级、内网IP限速等 8.限速的最小控制粒度不低于1kbps 9.支持基于IP地址的“优先级”调度功能 10.支持同时基于应用协议和IP地址的优先级调度功能 11.数据通道支持“子通道优先级”功能；每个数据通道中均可设置多个优先级为1-6的“带宽保证”类的子通道，保证类子通道所配置的带宽，用时自动占用，不用则自动释放，真正达到基于应用层（应用协议）的“按需占用、无需干预、智能带宽” （向下支持网络层基于IP） 12.支持“动态IP限速”功能（智能调控）， 可在启用此功能的链路中，针对单个IP设置“加速比”、“减速比”、“速度维持时间”等参数，百分比模式设置 13.支持设置“带宽使用阀值”功能，可对具体链路设置“带宽使用下限”和“带宽使用上限”，百分比模式设置 14.支持根据内网用户MAC做控制（IP或MAC做备注，选择用户组/地址池），表项支持≥2048 十一、连接数控制 1.基于应用协议/协议组，支持针对内网每IP的TCP、UDP和总并发连接数控制 2.支持限制内网IP到外网特定目标地址的每IP的TCP、UDP和总的应用并发连接数控制 3.可根据数据链路、外网地址、内网地址和应用协议/协议组、内网端口、外网端口等参数制定连接数控制策略 4.支持针对“DNS连接”的控制/不控制选项 5.支持针对“DNS连接”的控制时，被拒绝的连接可以在在指定时间内被释放 6.可根据时间和在线IP数等参数启用相应策略 7.可设置内网IP最大并发连接数，超过这个阈值的连接不再创建 十二、HTTP管控 1.支持URL访问控制 2.支持第三方分类URL库手动上传，实现基于“类型”的URL过滤功能，URL库容量≥10万条（可扩展） 3.串接模式下，支持URL重定向 4.旁路模式下，支持URL充定向 5.支持Web信息提示 6.支持（HTTP方式）文件类型的访问控制， 控制用户通过HTTP方式访问或下载.exe、 .rmvb、 .mp3等类型的文件 7.支持根据内网IP、文件类型、访问方法(GET或POST)和目标URL等参数设置控制策略 8.可根据时间和在线IP数等参数启用相应策略 9.支持策略“启用”和禁用功能 十三、监控统计 1.可提供整个系统、各链路的流量和连接数统计图表 2.可提供实时流量、累计流量、并发连接数统计图表 3.实时显示各协议组的当前速率、连接数等统计信息，自动刷新 4.可提供最近一天、最近一周和最近一月的流量趋势图表 5.可提供上行流量、下行流量、并发连接数的“三日对比”趋势图 6.支持TOP应用排序 7.持TOP用户排序 8.支持TOP域名排序 9.支持TOP链接排序 十四、升级服务 1.年签名升级次数承诺总计≥15次 2.对于用户要求识别的非加密类应用协议，在72小时内完成特征库升级支持 3.支持逆向升级（版本回退） 4.支持特征库独立升级，升级特征库时，不会中断网络 十五、管理维护 1.安全的HTTPS、SSH管理方式 2.支持Web方式的升级维护 3.配置文件导入、导出功能 4.NTP自动对时功能 5.一键恢复出厂设置功能（命令控制台方式） 6.IP群组功能，支持IP嵌套 7.支持基于IP、端口号、域名、URL的host、Domain自定义协议、自定义协议组功能 8.支持用户权限分级，如guest帐号仅具有查询权限 9.支持IP_MAC绑定；支持白名单功能；支持IP_MAC地址表文件导入、导出、修改 10.支持跨三层MAC获取和绑定 11.支持“IP标注”功能 12.支持“管理日志”功能 13.支持“在线管理用户”显示及针对“非admin”强制下线功能 14.支持“系统告警”功能 15.支持“系统告警”远程输出及记录文件导出功能 16. 支持SNMP服务功能 十六、组织架构 1.支持组织架构管理 2.支持从AD域服务器导入企业组织架构关系 3.支持在 TOP用户中体现域用户与用户IP地址的对应关系 4.支持在组织架构中进行IP和MAC地址绑定 5.支持基于组织架构进行流量控制 十七、其它功能 1.支持分布式部署、可拆分为采集探针设备和数据分析存储设备（部署方式），或者单独旁挂部署数据分析存储设备，并支持云平台集中管理设备 2.支持VLAN 3.支持VLAN Trunk 4.支持QinQ 5.“应用分流”功能中支持VLAN-Tag； 6.支持PPPOE帐号识别与IP关联统计功能； 7.支持Radius帐号识别与IP关联统计功能； 8.支持MAC黑名单功能； 9.支持iftop功能，用来监控从某个网卡流入流量大的的Top IP，定位外网攻击源； 10.支持ADSL定时重播； 11.支持针对Gn接口数据包的解码，含GTP-C和GTP-U解码分析 12.支持和城市热点、深澜计费联动，可以实现基于帐号的流量控制 13.支持锐捷SAM的用户组信息对接 14.GRE VXLAN VLAN GTP MPLS解码支持 15.能部署在MPLS链路中，并至少对具备2级标签的MPLS格式报文按应用进行识别、管理和统计 十八、服务要求 1.3年免费服务，免费特征库、系统升级与技术支持。 2.提供设备原厂培训服务，不少于2次。 3.维保期内提供设备巡检服务，每年不少于2次 4.设备费用包含安装、调试服务、耗材、辅材费用，施工期间产生的其他费用由中标人负责 |
| 13 | 核心交换机(内部流水号33151) | 1、交换容量≥1040T，包转发速率≥192,000Mpps，（如有两个值，以官网小值为准）。 2、要求交换网板与主控引擎硬件槽位分离，独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽≥12个，独立交换网板插槽≥4个。单台设备实配主控引擎≥2个，交换网板≥4个，电源模块≥4个。单台设备实配万兆光口≥144个，40G光口≥12个，40GAOC线缆≥1根。 3、采用正交CLOS交换架构，交换网板与线卡成垂直90°正交连接且与主控引擎、业务板硬件分离；需提供产品清晰正、背面实物照片各1张以展示各插槽分布。 4、风扇框支持冗余设计， 要求风扇框个数≥5个，风扇框具有相同物理尺寸规格，可任意框任意安装。需提供产品结构示意图。 5、支持独立的防火墙插卡，满足核心设备安全防护需求。 6、支持独立的无线控制器插卡，满足无线控制的需求，提供官网截图及链接。 7、 N:1虚拟化：可将多台物理设备虚拟化为1台逻辑设备，虚拟组内设备具备统一的二层及三层转发表项，并可实现跨设备链路聚合； ▲8、为了满足下一代数据中心建设要求，核心交换机≥40G端口在负载100%的情况下每端口功率需要≤10W；（提供官网参数截图和链接，加盖投标人公章） ▲9、 为了满足下一代数据中心建设要求，核心交换机万兆端口在负载100%的情况下每端口功率需要≤2W。（提供官网参数截图和链接，加盖投标人公章） ▲10、支持L2-GRE国际标准MAC in IP数据封装技术，可实现跨广域网数据中心间二层数据通信，扩大虚拟机漂移范围,提供官网参数截图和链接，加盖投标人公章 11、支持多对一镜像,，基于流的镜像，一对多镜像。支持SPAN、RSPAN远程镜像，支持VLAN的镜像。 12、支持IPv6静态路由、RIPng、OSPF v3、BGP4+ 等路由协议；支持手动隧道，自动隧道，ISATAP，GRE隧道。 13、支持MPLS功能；支持跨域OPTION A/B/C三种模式；支持L3 MPLS VPN，支持VPLS/VPWS。 14、支持基础安全保护策略，可实现ARP等各种攻击的自动防御； 15、支持ERPS功能，检测到故障并启用备份链路的断流时间≤50ms。 16、为了满足学校大规模认证，核心设备至少要能满足≥9万终端的并发认证，为保障落地交付 17、为保证大规模集中认证效果,要求支持≥1000个终端每秒的802.1X认证报文处理速度,从容面对大规模终端并发上网的场景。 18、为保证设备可平滑演进至IPv6组网，所提供设备需支持IPv6的可部署性和应用性 19、所有设备需提供五年的原厂硬件保修、软件升级及技术支持服务； 20、设备费用包含安装、调试服务、耗材、辅材费用，施工期间产生的其他费用由中标人负责； 21、本设备需提供布线施工服务、布线材料及耗材由中标人承担； 22、提供设备原厂培训服务，不少于2次； 23、维保期内提供设备巡检服务，每年不少于2次。 |
| 14 | 40G单模光模块(内部流水号33152) | 1、40G LR4光模块，QSFP+封装，LC接口，波长1264nm-1337nm，最大传输距离为≥10Km 2、为保证兼容性，需与核心交换机同一品牌； 3、三年免费保修与技术支持 |
| 15 | SDN控制器(内部流水号33153) | 1、设备2U以上高度，支持冗余电源，支持独立可插拔硬盘。≥8核及以上处理器，≥64GB及以上DDR4内存，≥1个IPMI口，≥1个VGA口，实配≥2个10/100/1000M 以太网电接口，实配≥2个万兆以太网光接口。实配交换机自动化运维授权，实配策略随行及准入管控许可，实配服务链授权，实配≥1600个交换设备管理节点许可。 2、要求控制器采用OSGi开放式架构，可以通过开发APP的方式灵活扩展新的功能。 3、支持包括但不限于OpenFlow V1.0、V1.3，NETCONF、telnet等 4、支持Restful API接口，反向Restful API，RESTful API Help提供在线接口说明，可进行关键字查询,提供官网截图。 5、北向接口需以标准Http的RestAPI形式提供。 6、支持Packet_In和Packet_Out每秒≥100K的处理速度，提供官网截图。 7、为确保控制器的稳定转发，支持控制器之间进行集群部署，且集群数量≥64台，支持ISSU升级，升级时业务不中断；在SDN 控制器出现异常、重启、升级、主备倒换时，网元设备上的流表继续生效，而且不影响转发的连续性。 8、要求控制器及所配置SDN方案提供GUI界面，能够查看网络配置，同时能够进行编辑与配置下发；提供向导式配置界面，点击开始后即可逐步进行业务配置，帮助用户快速完成业务部署。支持图形化web管理，可通过web界面进行节点管理、链路管理、业务管理、拓扑管理、故障感知等； 9、支持Restful API标准北向接口，便于向第三方系统对接。同时可提供和第三方品牌云平台对接的测试报告。 10、在扁平化的大二层组网环境下，支持端口特定的隔离策略，既能隔离 arp、单播、 dhcp 报文又能放通其他正常的二层报文。 11、支持自定义资产终端准入免确认时间，免确认时间内自动进行整网资产哑终端设备的IP+MAC等信息收集，提供功能截图。 12、支持接入的资产终端无须安装任何客户端与插件，审批后即可入网。支持资产终端的位置识别，满足辅助终端资产管理，当资产终端位置变更时，能自动发现。 ▲13、支持显示IP地址内容包含接入位置+IP+MAC+状态+最近一次活跃时间等，提供界面截图,加盖投标人公章。 14、支持IP分配监控，实现显示IP地址的不同状态，包含冲突地址，分配地址，保留地址，不可分配地址等。 15、支持静态IP和动态IP地址界面化管理，包含已分配和可用IP地址界面化点阵图呈现，提供功能截图； ▲16、为避免交换机设备硬件或配置所出现的故障对业务产生影响，替换用的新设备支持智能零替换。支持自适应不同型号间的设备替换，以及替换后新设备支持终端在任意端口接入，并且终端在原有设备接入端口的配置可自动跟随到新设备端口；投标时提供产品功能界面截图,加盖投标人公章； ▲17、为避免链路故障对业务带来的影响，要求所投设备支持光模块与光链路运维检测与故障告警，并可在拓扑中呈现并查看详细信息，包括提供告警原因分析与处理建议；投标时提供产品功能界面截图,加盖投标人公章； 18、支持通过excel批量导入、基于楼栋交换机端口两种方式绑定设备区域位置管理资产信息，适应不同工程厂商在网络开局阶段的工作流程，提供高效的资产登记和网络规划方案；投标时提供产品功能界面截图，加盖投标人公章； 19、支持对指定业务流经过安全资源中心各安全设备的顺序进行自定义编排。 20、当网络出现环路时能自动产生告警，并在拓扑中显示具体的环路设备告警，能够查询到具体的环路端口，提供功能截图； 21、支持分级分权的账号审批，不同的账号有不同的审批范围和权限。可以根据业务网分组生成对应范围权限的管理账号。提供功能截图； ▲22、支持终端准入的移动端审批界面，支持微信公众号的对接，方便适应移动审批的需求和易用性，提供功能截图,加盖投标人公章； 23、当出现控制器故障时，支持逃生机制，不影响当前业务运行，用户的安全策略不变。 24、为避免客户因IP协议不同而无法访问、认证问题，要求支持优于双栈6W认证用户容量。 25、控制器为全网的控制核心，为保障兼容性，本次要求硬件和软件为一体机形式，不能采用软件+服务器的组合形式。 26、支持汇聚交换机、接入交换机和无线的品牌解耦，能满足方案灵活性、保护投资，提供方案技术白皮书。 27、考虑设备兼容性及统一运维管理，要求设备与核心交换机同一品牌 28、设备需提供五年原厂硬件保修、软件升级及技术支持服务。 29、设备费用包含安装、调试服务、耗材、辅材费用，施工期间产生的其他费用由中标人负责。 30、提供设备原厂培训服务，不少于2次。 31、维保期内提供设备巡检服务，每年不少于2次 |

子包3:虚拟化平台等(预算金额491.407000万元)

1、采购清单(流水号带“■”表示为核心产品)

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 计量单位 | 预算单价(万元) | 预算总价(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 虚拟化平台(内部流水号32522) | 5 | 台 | 9.900000 | 49.500000 |
| 2 | 存储扩展柜(内部流水号32523) | 2 | 台 | 75.219500 | 150.439000 |
| 3 | 统一存储(内部流水号32524) | 4 | 台 | 52.205000 | 208.820000 |
| 4 | 高性能交换机(内部流水号32527) | 2 | 台 | 12.824000 | 25.648000 |
| 5 | FC交换机(内部流水号32528) | 2 | 台 | 28.500000 | 57.000000 |

2、技术参数

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 虚拟化平台(内部流水号32522) | 一、知识产权： ▲1、云平台自主知识产权：厂商拥有虚拟化云平台的完整知识产权，完全自研，核心功能不基于国外开源产品研发。产品需具备中华人民共和国国家版权局的《计算机软件著作权登记证书》，并提供证书复印件。 2、进入国际调研机构象限图，产品先进性，如：gartner、forrester等 二、厂商健壮性： 1、通过第三方检测部门对云操作系统类别的测试，并提供测试报告。 2、云平台支持三级等保或以上项目，提供相关报告。 三、先进云架构： 1、服务器虚拟化技术：宿主机支持虚拟化和容器按需切换，云平台除了支持常见虚拟化VMware、KVM、Xenserver等虚拟化技术外，为保证大数据业务下对物理机的高性能要求，宿主机可以按需自动切换为容器LXC或docker模式（不是在虚拟机中部署容器）。云平台中运行的虚拟主机数量至少提供10000台虚拟机的授权许可。 2、分布式存储技术：云平台可提供基于异构服务器构建分布式存储能力，并同时支持集中式存储（如FC-SAN和IP-SAN等）和分布式存储在同一个云中调度，并且可以互为备份，如：在SAN中运行的数据库，可自动备份数据到分布式存储中。同时分布式存储支持通过将SSD作为热点数据缓存，加速存储IOPS能力。分布式存储可提供至少超过1PB存储空间的授权许可。 3、支持标准开放的SDN架构：为保证云中的网络更加灵活的配置与可靠性，云平台应具备软件定义网络SDN的能力，遵循ONF开放标准，支持openflow（可以通过命令查看流表内容） 4、超大集群支持：为保障云平台的健壮性和扩展性，单集群（支持主机间的虚拟机HA能力）需要支持≥800台物理服务器，并提供实际案例截图，加盖投标人公章。 5、低损耗虚拟化技术支持：传统虚拟机存在一定损耗，一般在10%左右。而对于对硬件要求较高的应用，需要更小的虚拟化损耗以提高利用率，云平台支持CPU/存储IO损耗在≤3%的技术。 6、提供加速设备管理能力，为支持大数据、高性能、人工智能等应用所需要的处理能力，云平台需要支持使用GPU、vHBA等加速设备即服务能力，支持自助化申请带有加速设备的虚拟主机、容器主机。 7、高性能计算服务功能：依据业务需要可提供HPC高性能计算集群的自动化配置功能。 8、虚拟机资源支持差分磁盘：为避免大规模虚拟机批量拷贝造成的IO风暴问题以及对存储空间的有效利用，云平台应支持差分磁盘技术，虚拟机创建时只需准备必要数据即可开始使用，盘文件占用空间少，启动快，备份快。 9、云平台硬件的兼容性：广泛兼容国产服务器，包括鲲鹏、海光、飞腾、龙芯、申威等CPU设备，实现异构组网； 10、快照与备份功能：云平台支持对虚拟机、虚拟磁盘进行快照和备份功能，并且可以进行快照恢复操作。 11、单集群支持多种异构cpu节点并存：为支持业务在不同异构cpu芯片物理机内平滑迁移，需在业务迁移后保持在原有云主机的网络地址空间不变，云平台应支持在单一集群内同时x86、ARM、MIPS、alpha等cpu架构的物理机混合部署。 四、业务连续性与安全： 1、管理平台高可用：支持云管理平台本身具备容灾功能，任意云管理服务器宕机，云平台亦能正常运行，正在创建的虚拟机也能继续创建完成。 2、虚拟机支持跨存储热迁移：为避免存储设备维护等原因造成的业务中断，云平台应保障虚拟机在运行中可热迁移至异构存储设备中，包括但不限于：在分布式存储和本地存储间、在分布式存储和SAN存储间。 3、数据存储高可用：分布式存储支持可以在不停止服务的情况下，动态加入新的存储节点，只需简单操作，即可实现系统容量平滑扩展，并同步提升读写及网络性能。 4、SDN控制器HA：当SDN控制器所在的物理机宕机时，网络连接不受影响。 5、支持网络带宽设置：能够为同一台物理机上的不同VM设定不同的网络带宽，以保证核心五、VM的高效运行。 6、内置网络保护功能：为保证虚拟机中的应用的网络安全，云平台应内置提供但不限于包括：安全组（虚拟防火墙保护虚拟机）、路由表（保护虚拟网络路由）、子网ACL（保护云中子网访问）、分布式网关（保护云网络访问）、VPC（保护不同应用和虚拟机隔离）在内的多层安全保护手段。 7、虚拟机高可用要求：云平台应能够提供虚拟机高可用机制，当应用配置了高可用之后，应用虚拟机或虚拟机所在的物理机出现宕机情况时，云平台应支持自动切换至另外的虚拟机或其他物理机上，保证应用可用性。 8、安全密钥支持：云平台虚拟机支持使用强认证手段如密钥进行管理，虚拟机通过强认证手段登录访问，保证安全性。虚拟机拥有者可以通过密码也可以通过密钥获取、重置登录密码。 9、网络强安全隔离支持：传统架构下，同一子网（或VLAN）的虚拟机是默认相互信任且直接可以访问的，但这样会存在相互嗅探和攻击的风险，在高安全需要的环境中，希望只有得到明确授权的主机间才能够访问发现，否则即使同一子网内的虚拟机之间也无法通过arp的手段相互探知。 10、云平台支持第三方安全厂商接入：为构建完整的云平台安全体系，云平台须支持第三方厂商虚拟化安全产品接入，并且虚拟安全产品与云平台可实现联动，自动发现需被保护虚拟机，实现将安全防护信息上报给云平台。 11、一键巡检功能：支持一键自动巡检云平台组件状态，针对巡检发现的组件故障项可支持一键修复，增加云平台的健壮性 六、云资源调度管理： 1、多资源调度策略支持：云平台在实际会按业务需要划分服务器集群，如开发测试集群、生产系统集群等，不同集群资源使用策略会有所不同。每次自动使用集群中剩余资源最多的物理服务器创建虚拟机。当一台物理服务器资源使用完毕后再使用下一台创建虚拟机。优先利旧使用物理机。 2、计算绑定服务器：针对云平台中不同类型的应用对硬件的性能要求不同，可以设置策略将特定的虚拟机调度到特定的服务器中，即使所有服务器运行在同一个集群中。 3、业务绑定存储：云平台根据业务系统对高可用、备份等不同的性能的存储设备需，将业务绑定给特定存储的功能，如无需人工指定物理机或存储，运行数据库的虚拟机自动运行在SAN存储中，而运行文件服务器的虚拟机自动运行在分布式存储中。 4、异构智能调度：可根据不同业务应用对底层硬件资源的不同诉求，通过策略将虚拟机调度到特定的服务器与存储系统中，无需人工进行指定，提升大规模异构资源环境下资源调度效率。 5、SDN云网络感知应用自动优化：云平台自动依据应用类型，在SDN云网络内自动优化业务访问路径，实现如：感知大数据应用访问数据的流量加速跨机柜访问速度、感知负载均衡访问流量加速数据返回路径直达客户端等场景。 6、资源运行监控：支持从CPU、存储IO、网络IO等方面显示物理、虚拟资源的运行情况，并且可在此视图中了解物理设备与虚拟资源之间的关系，并且提供查找，定位，编辑的能力。 7、监控指标自定义：除了系统自带的针对资源的监控指标外，为更好的支撑应用的运行，云平台可以支持针对软件的监控指标，如mysql数据库的连接数、iis服务的运行情况，甚至OA系统的用户注册数等。 8、审计与日志管理：管理员可以通过界面，查看云平台中服务及资源使用列表，并通过日志查看用户在云平台中的各类操作，例如创建虚拟机、创建EBS存储等，便于进行审计和管理。 9、资源统计报表：提供了多种维度的资源报表功能。管理员可以通过仪表盘、饼图、数据表等方式了解当前云平台中的计算、存储、网络资源的使用情况，并且提供监控接口开放，方便第三方应用联调使用。 10、支持细粒度权限配额：为提供精细化管理能力，云平台除了针对CPU、内存和磁盘进行配额限制外。还提供针对虚拟机个数、防火墙个数、密钥个数、负载均衡个数、数据库个数等限制能力。 11、计划任务自动备份：云平台允许用户配置计划任务，可设定按天，按周，按月等频率对虚拟机、存储卷等资源进行备份。 七、自动化运维与云服务： 1、基础服务功能：云平台可提供IaaS平台常见资源的创建，包括：虚拟机资源、存储卷资源、固定IP地址资源、负载均衡资源、VLAN资源等云资源的创建、管理与回收。 2、资源快速访问：无需用户使用额外的远程连接工具，只需通过web即可查看和了解虚拟机的整个虚拟机的运行过程，包括从开机画面、蓝屏画面、运行画面等。 3、混合负载均衡：负载均衡的云服务能力可对外输出，除了支持负载云内虚拟机，同时可负载数据中心物理服务器、公有云主机; 兼容 X86/ARM服务器架构，不依赖于定制化硬件 4、裸金属服务：云平台可交付与物理机性能无差别的裸金属云主机，裸金属云主机可以与云服务结合，如云存储、负载均衡服务；裸金属服务可支持利旧设备，无需定制化硬件，并且可支持ARM、MIPS等异构CPU服务器 5、虚拟IP服务：当业务应用在进行高可用主备模式部署时应用，需要使用VIP，云平台需要提供VIP服务，方便用户维护，并在主机发生故障时自动可以将VIP切换至备机中。 6、资源弹性伸缩：云平台可以自动监控业务系统运行的CPU、I/O等使用情况，并允许管理员设置阈值，当到达阈值后自动创建新的虚拟机并部署好应用系统，然后自动加入到负载均衡集群中。如果在运行过程中虚拟机宕机不能提供服务，则云平台可以自动补齐当前需要的虚拟机数量，以便响应服务需求。 八、硬件要求： 1、2U机架式CPU服务器，配置安装导轨； 2、处理器：≥2颗国产X86 处理器，每颗≥32 核，线程≥64 线程，主频≥2.7GHz，每颗CPU三级缓存≥64MB。 3、内存配置频率≥3200MHz DDR4内存，插槽≥32个，可拓展支持总容量≥4TB、本次配备≥128GB 4、硬盘配置：≥600G 2.5 10k SAS 12Gb硬盘*2、≥1.2T (不低于2.5 10k SAS 12Gb硬盘*2) 5、硬盘扩展：便于后续扩展，所投机型支持≥12盘位或≥24盘位，最高支持≤24个NVMe SSD，板载支持≥8个NVMe SSD，后置可支持≥4 LFF+4 SFF，以及内置≥2个插槽。 6、RAID配置≥1张独立RAID卡，缓存≥4G,支持RAID 0/1/5/6/10/50/60，可拓展支持超级电容掉电保护; 7、PCIE可拓展支持≥最大支持10个PCI-E 插槽（≥2个内置专用插槽） 8、网络配置：≥2*1GE电口； 9、电源配置冗余电源，单电源功率≥800W; 10、故障诊断：支持离线光诊断功能，可断电环境下诊断主板关键信息故障；黑匣子日志、故障截屏、开机自检代码，有效判断分析软硬件故障。 11、系统维护：支持独立的远程管理控制端口，实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，远程开机、关机、重启、虚拟设备挂载等操作；实时监控服务器内部关键部件运行状态和温度信息，CPU、内存、硬盘、风扇、电源、扩展卡； 12、BMC监控CPU、内存、HDD、PCIE设备和风扇功耗，通过BMC WEB设定整机功耗封顶值，当实际功耗超过封顶值，自动对CPU做降功耗处理从而实现整机功耗刹车功能； 九、售后保障支持服务： 1、至少提供3年原厂热线技术服务支持及免费软件升级服务； 2、提供产品原厂产品使用培训服务； 3、厂商开发工程师可提供响应服务时间≤2小时的源代码级故障分析服务； 4、为保证项目运营平台质量，需云平台原厂提供本项目实施服务； 5、按采购人指定位置安装设备，含原设备的位置迁移、拉线、更换、配置调试、上线跳线理线、链接拓扑图、环境清理等工作，及以上工作所需辅料（包括但不限于光纤跳线，网线，标签），以确保设备能按需求投入使用。 |
| 2 | 存储扩展柜(内部流水号32523) | 1、扩容基本硬件配置：配置≥14TB 7.2 K SAS*48个磁盘；配置≥4个≥12盘位3.5英寸的磁盘扩展柜； 2、基本软件配置：扩容原存储和文件控制器对应容量的所有授权许可，包括基础存储管理软件，快照，自动分层，卷在线Raid格式调整，QOS服务质量许可 ▲3、扩容兼容性要求：投标产品适用于现有HPE 3PAR 20800存储设备控内，且能正常稳定的运行。 4、扩容兼容性要求：此次扩容的硬盘，结合现有HPE 3PAR存储的数据动态调整功能，自动实现数据在所有磁盘上的均衡。 5、扩容兼容性要求：此次扩容的硬盘，结合现有HPE 3PAR存储的热点数据自动分层功能，将数据按访问情况智能分层到SSD或SAS硬盘上，提高使用效率和效益。 ▲6、扩容兼容性要求：此次扩容的硬盘，支持与现有HPE 3PAR存储的硬盘组成同一存储资源池，确保业务不中断，平滑扩容存储资源池。 7、扩容兼容性要求：扩展柜可直接通过SAS连线连接原HPE 3PAR存储设备，保证扩容过程不停机。 8、扩容兼容性要求：原HPE 3PAR存储管理软件可以监控管理新扩容存储扩展柜和硬盘，简化运维难度。 9、数据保护：配置硬盘扩展柜保护功能，当配置多个硬盘扩展柜时，可支持至少一个硬盘扩展柜掉电或故障时数据不丢失，应用不中断。 10、存储联邦：在不加额外网关的情况下可以实现和同厂商的高中端存储和全闪存存储组成存储联邦，数据可以在多台存储之间按照性能、容量等策略进行在线数据迁移，迁移过程中业务可连续运行，对于主机平台透明。 11、体系结构：多控制器架构，多个控制器之间采用PCI-E或Infiniband总线点对点全网状直接互联，非交换机模式互联且非万兆网络或FC链路互联模式。 ▲12、人工智能运维平台：支持人工智能分析平台，提供基于机器学习及大数据分析的智能管理运维技术，实时进行容量分析、性能趋势分析和健康状况检查等，并提供可用性预测、自动预警、健康预警和自动生成建议报告；实现端到端的应用分析，精准定位主机及虚拟机到存储之间的瓶颈所在，准确发现故障源并给出处理及修复建议；提供基于虚拟机环境下的细粒度性能监控功能，可在存储管理界面下实施监测存储中每一个虚拟机的性能状态（吞吐量、IOPS及延迟）。提供官网参数截图和链接，加盖投标人公章。 13、Smart SAN：配置Smart SAN 自动化配置功能，能够降低部署网络时端对端SAN的复杂性，实现自动配置存储和主机之间的SAN ZONE分区。提供官网参数截图和链接，加盖投标人公章。 14、存储集群：在不加额外网关的情况下可以实现和同厂商的高中端型号存储组成存储集群，数据可以在2-4台存储之间按照性能、容量等策略进行在线数据迁移，对于主机平台透明。 15、高速磁盘故障恢复：无专用热备盘，采用多对多磁盘故障恢复方式，提高恢复速度，同时保证磁盘恢复期间应用的性能。 16、管理软件：配置图形界面管理软件，支持多种语言（至少包括简体中文和英文），支持多台设备集中管理，支持存储资源管理分析和资源使用历史记录分析，支持WEB管理，支持CLI管理。支持多种事件通知功能。 17、管理工作站：配置专用管理工作站（含诊断工具）。 18、自动精简：配置全容量许可精简功能，实现存储空间超分配，精简回收颗粒度≤128KB，后续扩容无需额外购买许可。 19、克隆：配置全容量许可的克隆功能，后续扩容无需额外购买许可。 20、维保：提供≥5年原厂维保。按采购人指定位置安装设备，含原设备的位置迁移、拉线、更换、配置调试、上线跳线理线、链接拓扑图、环境清理等工作，及以上工作所需辅料（包括但不限于光纤跳线，网线，标签），以确保设备能按需求投入使用。 |
| 3 | 统一存储(内部流水号32524) | 一、硬件要求 1、存储可用容量≥1PB 2、节点数量：≥4个 3、高度≤4U 4、CPU：使用intel cpu；核数≥10核；频率≥2.20GHz；数量≥2； 5、内存：≥192GB 6、系统盘：单盘配置≥240G SSD 6Gb/2.5英寸/企业级：数量≥2 7、缓存盘：单盘配置≥2TB NVMe SSD U.2接口/≥2.5英寸/企业级；数量≥2 8、容量盘：单盘配置≥16TB/企业级；SATA数量≥36； 9、网卡：≥2 * 万兆双口光口网卡，含≥4个多模光模块； 10、网卡：≥2 * 千兆双口电口网卡； 11、阵列卡：支持硬盘直通，支持硬盘热拔插； 12、对外服务网口：万兆网口≥2块万兆双口光口网卡，含≥4个多模光模块。千兆网口≥2块千兆双口电口网卡 二、软件系统功能要求 1、可支持多集群统一管理，通过一个管理界面，可实现多个存储集群，以及跨数据中心存储集群的统一监控、集中告警显示、集中操作，简化运维管理 2、支持SSD盘寿命检测，可在界面上查看SSD颗粒磨损程度等重要寿命指标。（提供界面截图, 加盖投标人公章） 3、支持基于对象前缀或整个桶所有对象进行生命周期管理;支持基于对象标签过滤处生效的对象，进行生命周期管理;支持生命周期删除、转移，过期对象自动删除或自动转移到温池或冷池;支持将蓝光存储作为冷池纳管，生命周期转移可以转移到蓝光存储. （提供界面截图, 加盖投标人公章） 4、支持存储桶创建、删除、ACL（ access control lists）访问权限控制管理，存储桶配额配置包括最大容量和对象数量，支持ACL权限控制公共读、公共读写、私有以及自定义权限 支持通过数据管理系统查看桶的总数、对象总数、存储量、访问流量、读请求数、写请求数，以及近一时、近一天、近一周、近一月的访问流量、请求量、请求成功率等运营数据。（提供界面截图, 加盖投标人公章） 5、NFS/CIFS、S3协议互通实现文件协议和对象协议的互操作，通过对象集群写入的数据可以通过NFS文件协议实现多客户端数据共享，或通过NFS文件协议写入，通过对象存储协议访问的要求。 6、对象存储客户端支持：支持Linux、Windows平台的文件访问客户端，以及Hadoop平台的HDFS访问客户端，并且支持Parcel方式自动部署； 7、支持NAS异构功能，通过对象接口统一访问NAS中的文件，同时支持自动迁移NAS中的文件至对象存储系统中，以帮助业务更好的平滑迁移。 纳管完成后可以从统一入口List被纳管的NAS存储文件。（提供界面截图, 加盖投标人公章） ▲8、支持与阿里云OSS接口对接，可作为阿里云OSS的扩展。支持对象集群中桶的数据归档和自动复制到阿里云OSS。 9、支持通过S3协议对接NBU备份，作为备份软件后端对象存储。 10、支持异构CPU节点共集群（X86、ARM）以满足未来算法多样化需求。 11、支持小文件在线合并，而不是异步合并，并对合并后的大数据集进行多副本或者EC校验，以优化小文件的存储效率； 12、对象存储客户端分布式缓存加速功能：文件访问客户端支持分布式缓存加速，将多个客户端的本地内存或SSD资源组成分布式缓存资源，用于文件数据的缓存，提高文件系统接口的访问性能； 13、客户端缓存加速：文件访问客户端支持缓存加速，将客户端的本地内存或SSD资源用于文件数据的缓存，提高文件系统接口的访问性能 14、硬盘故障可自动进行数据恢复； 15、采用2-3副本或K+M纠删码数据保护策略； ▲16、对象存储支持持续数据保护特性，支持将整个桶数据恢复到历史某个任意时间点状态，一键批量恢复被删除的对象数据。 17、对象存储支持基于用户的Qos流量控制，可限制用户的读写IOPS和带宽，防止因部分业务流量爆发导致其他用户业务不可用，提供用户Qos设置的界面截图，并加盖原厂商公章 18、可提供多数据中心数据同步功能，分支机构可向总部的数据汇聚，以及当分支机构访问到总部数据时，自动向分支机构数据分发功能。 19、可提供可插拔智能处理引擎，可以动态引入AI插件（OCR识别、图片处理等）满足业务智能处理需求。 20、可支持对图片文件进行在线编辑标注功能，完成编辑后一键保存作为新版本写回到对象存储,同时保留旧版本作为历史版本。（提供界面截图, 加盖投标人公章）。 21、可支持常用图片在线处理功能，下载图片时通过参考请求，存储侧返回处理后的图片（如图片转码、图片压缩、缩略图、打水印、模糊、内切圆、质量变换、圆角切割等（提供界面截图, 加盖投标人公章） 22、内置检索引擎，支持基于文件名、大小、时间戳及自定义标签等多维度检索，支持界面检索并支持自定义检索模板，方便结合业务定义检索条件，提高内容管理效率（提供界面截图, 加盖投标人公章） 23、能够对存储的对象添加自定义元数据；配置元数据检索功能, 实现按照元数据和自定义元数据进行查询，达到快速定位所需访问非结构化数据对象目的。 24、支持对数据终端配置一次性迁移或持续数据汇聚任务，可设置源数据上传后的过期时间，过期自动删除或自动转移源数据释放本地存储空间；支持配置Qos带宽流控功能；支持配置图片格式转换功能。（提供界面截图, 加盖投标人公章） 25、支持预测容量增长，预测剩余容量使用天数，并在容量使用天数不低于30日前给与提示和告警（提供界面截图, 加盖投标人公章） 26、支持SSD盘寿命检测，可在界面上查看SSD颗粒磨损程度等重要寿命指标。（提供界面截图, 加盖投标人公章）。 27支持基于SSD缓存的卷优先级管理功能，保证高优先级的卷具有更高的缓存资源，实现业务的高性能（提供界面截图, 加盖投标人公章）。 28支持通过图形Web向用户提供便捷管理对象存储服务，主要提供了丰富的桶、文件夹及文件等级别的管理功能（提供界面截图, 加盖投标人公章）。 29、以可视化的视图展示硬盘的基本信息及从属关系，基本信息包括：硬盘名称、状态、容量、已使用容量、数据恢复情况、硬盘介质、IO利用率等。从属关系包括从属服务器视图和从属存储池视图（提供界面截图, 加盖投标人公章）。 30、直观展现集群网络情况、数据中心、机架、服务器、网卡信息，同时可以可视化展现集群网络中各个模块的异常情况，支持不同网卡的监控信息及监控历史（提供界面截图, 加盖投标人公章）。 31、系统内置自助健康巡检，通过智能分析判断集群的健康状态，识别系统潜在隐患，协助管理员便捷管理存储集群，生成巡检报告。 32、支持物理服务器CPU、内存、网络、负载监控；支持存储介质读写IOPS、带宽和延迟监控；支持存储池读写IOPS、带宽和延迟监控；支持桶读写IOPS、带宽和延迟监控（提供界面截图, 加盖投标人公章）。 33、支持通过邮件等方式告警，配置接收人等，支持SNMP。 34、具备横向扩展特性，支持通过节点内添加硬件和添加节点的方式，使系统性能和容量线性提升，并且不中断业务，并支持移除硬盘或节点，并且不中断业务。 35、对象存储支持对接域用户并支持通过域用户登陆对象存储系统（提供界面截图, 加盖投标人公章）。 36、软件授权：所有所涉及软件须为永久正版授权，维保到期不限制使用。 37、本项目所提供的所有设备产品（包含软件），必须提供不少于3年的质量保障服务 38、本项目所提供的所有软件产品必须涵盖所有涉及技术要求内容的功能授权。 39、提供部署实施服务； 40、提供现场技术支持服务（提供数据迁移服务、应用开发服务和技术咨询服务） 41、提供7x24小时400电话、邮件、远程支持服务； 42、提供故障诊断及修复服务； 43、提供每季度≥1次定期健康检查服务； 44、提供系统补丁升级服务。 |
| 4 | 高性能交换机(内部流水号32527) | 1、设备性能：交换容量≥4Tbps，以官网所列最低参数为准，转发性能≥2000Mpps,，以官网所列最低参数为准，冗余电源，五风扇框，支持前后、后前风道，10GE 光接口数量≥48个，100GG光接口≥6个，配置≥48块万兆多模光模块，≥2块40G多模光模块，≥1条3米40G堆叠电缆 ▲2、电源风扇：支持双电源，不少于五风扇框，提供官网参数截图和链接，加盖投标人公章。 ▲3、软件规格：整机最大路由地址表≥320K，整机最大ARP地址表≥270K，整机最大MAC地址表≥280K。 4、Console口：支持Mini USB Console 接口。 5、MPLS：支持MPLS、MCE，提供官网参数截图和链接，加盖投标人公章。 6、支持MPLS VPN，提供官网参数截图和链接，加盖投标人公章。 7、支持MPLS TE，提供官网参数截图和链接，加盖投标人公章。 8、可靠性：兼容PVST协议，支持跨厂商生成树互通。 9、虚拟化：支持20台堆叠虚拟化技术。 10、可视化：实配支持INT可视化功能 11、DC特性：支持streaming telemetry，支持线速提供可视化信息，提供入端口，出端口和入出时间信息；支持无损网络RoCE，支持PFC、ECN、ETS；支持增强TCB， 全局端口所有队列同时丢包监控；支持简化MOD，不占用路由资源；端口转发时延小于2微秒 12、提供≥3年7*24原厂维保。 |
| 5 | FC交换机(内部流水号32528) | 1、设备规格：交换机带宽≥768Gb/s，端口速度≥32Gb/s 光纤通道，支持≥48端口≥32GB FC端口，激活≥48端口32GB FC口，含≥48块≥32GB模块，冗余电源 2、端口速率：支持 4、8、16 或 32 Gbps 速度 3、可用性：热码加载，按需配置端口，无停机时间 4、支持诊断功能：支持诊断功能，提供基于D_Port的端口自诊断功能，包括电/光环回、链路流量、延时和距离； ▲5、兼容性：为保证系统运行稳定性，要求提供FC交换机和高性能交换机为同一品牌。 6、其他：支持数据的压缩及加密、基于数据帧级别的前向纠错和交换机接入认证功能，提供≥3年7*24原厂维保。 |

三、商务要求

1.	交货方式

1）、交货地点：南方医科大学。

2）、交货时间：国产设备签订合同后45天内。

2.付款方法和条件：

1)、双方签订合同之日起15个工作日内，中标人以非现金形式交纳履约保证金给采购人，按合同总价款的5%汇至采购人账户并提供银行汇款凭据。

2)、国内采购设备付款方式：采购人收到中标人的履约保证金后，预付中标人合同款项30%，国内采购设备到位且验收合格后30日内，采购人支付国内采购设备合同剩余70%货款。

3)、采购人向中标人指定账户汇出款项后，即视为已履行付款义务，在汇款过程中，因中标人账户的原因（包括但不限于账号被注销、被冻结等）导致其无法收取款项的，由中标人承担相应后果。

4)、自设备验收合格之日起算，设备正常运行2年后，经采购人确认后，采购人15个工作日内向中标人无息退还履约保证金（合同款的5%）。中标人逾期交纳履约保证金的，采购人按照逾期天数3倍的时间无息延长退还履约保证金的时间。

3.	售后服务

1）、免费质保期期限：验收合格后免费质保期不少于三年（其中存储扩展柜(内部流水号32523)、核心交换机(内部流水号33151)、32口全千兆电口交换机(内部流水号32555)、24口全千兆接入交换机(内部流水号32556)、48口全千兆接入交换机(内部流水号32557)、48口万兆汇聚交换机(内部流水号32559)、24口万兆汇聚交换机(内部流水号32560)、24口全千兆电口接入交换机(内部流水号32576)、48口全千兆电口接入交换机(内部流水号32577)、24口万兆交换机(内部流水号32581)、48口万兆交换机(内部流水号32582)、SDN控制器(内部流水号33153)质保期不少于5年），中标人应派出专业维修人员提供免费上门维修服务，设备终身维护，免费质保期自设备验收合格之日起计算。

2）、免费质保期内维修人员接到维修通知后到场时间：免费质保期内中标人接到采购人的维修通知后24小时内给予答复，并派出维修人员在三个工作日内到达用户现场进行维修服务。因仪器故障停用的时间，免费质保期累计相应顺延。

3）、免费质保期内中标人负责所有因设备质量问题而产生的费用。

4）、质保期后的服务要求：免费质保期满后，中标人提供终身维护服务，只按厂价收取所换的材料费，不收取其他任何维护费用（包括但不限于人工费、上门服务费、交通费等）。中标人在质保期和维护期内负责采购人的产品升级的服务工作，并提供相关的信息技术和跟进工作。

5）、保修期间，同一硬件一个月内连续2次出现同一故障，采购人有权要求中标人无偿更换同一档次货物或同价值的赔偿。

4. 验收要求

1）、中标人应委派技术人员进行现场安装、调试，并提供货物安装调试的一切技术支持。安装调试的具体时间由采购人提前3天通知中标人。

2）、中标人完成货物的安装调试和人员的技术培训，采购人确认设备正常运转后，3个月内双方完成验收。验收内容包括但不限于：（1）规格型号、数量及外观；（2）货物所附技术资料；（3）货物组件及配置；（4）货物功能、性能及各项技术参数指标；（5）品牌；（6）设备标识的名称、产地、生产日期（距开箱日期两年内）

3）、验收标准：验收按国家最新的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，采购人应做出详尽的现场记录，或由采购人中标人双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由中标人承担。

4）、采购人所购货物全部通过验收，经采购人确认并出具验收合格证明，视为验收合格。验收合格文件的签署不使采购人丧失因质量问题而向中标人索赔和求偿的权利，同时不免除中标人对于货物质量缺陷或瑕疵负有的相应责任。

5）、采购人在验收中如发现货物不符合合同的约定，有权拒绝接受货物，并在当天内签发拒绝收货通知书。中标人应于双方约定时间内重新提供符合合同约定的货物，否则，视为中标人逾期交货。

6）、如中标人对验收结果有异议，可以委托采购人所在地商检部门进行复检。商检部门的检验结果表明货物不符合合同约定的，因复检发生的费用由中标人承担；检验结果表明货物符合合同约定的，因复检发生的费用由采购人承担。